O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

_______________________________ UNIVERSITETI

“OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASI

Himoyaga ruxsat etildi

Kafedra mudiri ______________

“____” __________ 20___ yil

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

Mavzu: “Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor

konservalar ishlab chiqarish usullari”

Bajardi: ___________________

Ilmiy rahbar: ___________________

Toshkent – 2026

MUNDARIJA

Mundarijani yangilash uchun: o‘ng tugma -> Update Field (F9).

KIRISH

Oziq-ovqat sanoati har qanday davlatning iqtisodiy mustaqilligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlovchi strategik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Aholini yil davomida sifatli, xavfsiz, to‘yimli va iste’molga qulay oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu vazifani hal etishda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, jumladan kartoshkani chuqur qayta ishlash va undan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish alohida o‘rin tutadi.

Kartoshka dunyo bo‘yicha eng ko‘p iste’mol qilinadigan oziq-ovqat ekinlaridan biri bo‘lib, u inson ratsionida uglevodlar (kraxmal), oqsil, vitaminlar (ayniqsa C vitamini), kaliy va boshqa mineral moddalarning muhim manbai hisoblanadi. Biroq yangi kartoshka yuqori namlikka ega bo‘lgani uchun cheklangan muddat saqlanadigan mahsulotdir. Saqlash davomida u suv yo‘qotadi, unib ketadi, kasalliklarga chalinadi va sifatini yo‘qotadi. Shu sababli kartoshkani qayta ishlash, jumladan undan quritilgan yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash, mahsulotning saqlanish muddatini sezilarli uzaytirish va qo‘shilgan qiymatni oshirishning eng samarali yo‘llaridan biridir.

Kartoshka asosidagi quritilgan yarim tayyor mahsulotlar — yangi kartoshkani tozalab, maydalab, issiqlik bilan ishlab (blanshirovka qilib) va quritish orqali namligini sezilarli kamaytirilgan, uzoq saqlanadigan va foydalanishdan oldin tiklanadigan (gidratlanadigan) mahsulotlardir. Bunday mahsulotlarga quritilgan kartoshka bo‘lakchalari (kubchalar, tilimlar, somonchalar), kartoshka uvoqlari (xlopya) va granulalari kiradi. Ular tayyor taomlar (sho‘rva, pyure, garnir) tayyorlashda yarim tayyor mahsulot sifatida keng qo‘llaniladi va umumiy ovqatlanish tizimida, qadoqlangan oziq-ovqat sanoatida hamda uy sharoitida iste’mol qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga hamda import o‘rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e’tibor qaratmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida, shuningdek qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga oid bir qator qaror va farmonlarda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash, yangi qayta ishlash quvvatlarini yaratish hamda mahsulot assortimentini kengaytirish vazifalari belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda kartoshkani qayta ishlovchi, jumladan quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxonalarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, kartoshkani chuqur qayta ishlash va undan quritilgan mahsulotlar ishlab chiqarish orqali mahsulotning saqlanish muddati bir necha o‘n baravar uzayadi, hajmi va og‘irligi kamayadi (transport xarajatlari pasayadi), iste’mol qiymati va bozordagi narxi esa sezilarli oshadi. Quritilgan kartoshka mahsulotlari rivojlangan davlatlarda yirik sanoat miqyosida ishlab chiqariladi va keng iste’mol qilinadi. O‘zbekistonda esa bu yo‘nalish hali to‘liq rivojlanmagan bo‘lib, bozorning bir qismini import mahsulotlar egallab turibdi. Bu esa mahalliy xom ashyo asosida zamonaviy texnologiya bilan quritilgan kartoshka mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarni tashkil etish uchun keng imkoniyat yaratadi.

O‘zbekiston tabiiy-iqlim sharoiti kartoshkachilik uchun qulay bo‘lib, mamlakatning ko‘plab hududlarida kartoshka keng ko‘lamda yetishtiriladi. Kartoshka hosili mavsumiy xususiyatga ega bo‘lib, asosiy hosil bahor va kuz oylariga to‘g‘ri keladi. Hosilning katta qismi qisqa muddatda yetiladi va uni saqlash hamda qayta ishlashga ehtiyoj tug‘iladi. Yangi kartoshkani uzoq saqlash katta omborxonalar, harorat va namlik nazoratini talab qiladi, saqlash davomida esa sezilarli yo‘qotishlar (so‘lish, unib ketish, chirish) yuzaga keladi. Kartoshkani quritilgan yarim tayyor mahsulotlarga qayta ishlash bu yo‘qotishlarni kamaytiradi va mahsulotni yil bo‘yi iste’molchiga yetkazish imkonini beradi. Shu sababli mavzu dolzarb iqtisodiy va texnologik ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda respublikamiz bozorida tez tayyorlanadigan va yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Bu aholi turmush tarzining o‘zgarishi, tayyor va yarim tayyor mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi, umumiy ovqatlanish tizimining rivojlanishi bilan bog‘liq. Quritilgan kartoshka mahsulotlari aynan shu ehtiyojni qondiruvchi, uzoq saqlanadigan, tashish va saqlashda qulay mahsulotlardir.

Mazkur bitiruv malakaviy ishining maqsadi — kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish usullarini o‘rganish va texnologiyasini ishlab chiqish, texnologik sxemani tanlash va asoslash, asosiy texnologik uskunalarni hisoblash, moddiy va issiqlik balansini tuzish, mehnat va atrof-muhit muhofazasi masalalarini ko‘rib chiqish hamda loyihaning iqtisodiy samaradorligini baholashdan iborat.

Ishning vazifalari quyidagilardan iborat: mavzuning dolzarbligini asoslash va ishlab chiqarishning nazariy asoslarini o‘rganish; xom ashyo (kartoshka, yordamchi materiallar) va tayyor mahsulotning tavsifini berish; quritilgan kartoshka mahsulotlarini ishlab chiqarishning sanoat usullarini tahlil qilish; ishlab chiqarishning texnologik sxemasini tanlash, asoslash va batafsil yozib chiqish; xom ashyo, yordamchi materiallar va chiqindilarga hamda tayyor mahsulotga qo‘yiladigan GOST va texnik shartlar talablarini o‘rganish; moddiy va issiqlik balansini hisoblash; asosiy texnologik qurilmalarni hisoblash va tanlash; mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi tadbirlarini ishlab chiqish; atrof-muhit muhofazasi masalalarini ko‘rib chiqish; loyihaning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini hisoblash va samaradorligini baholash.

Tadqiqot ob’ekti — kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish korxonasi va undagi texnologik jarayonlar. Tadqiqot predmeti — kartoshkani quritish texnologiyasi, unga ta’sir etuvchi omillar hamda mahsulot sifati va saqlanuvchanligini ta’minlash usullari.

Ishning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, unda kartoshkani quritilgan yarim tayyor mahsulotlarga qayta ishlashning zamonaviy texnologik yondashuvlari tizimlashtirilgan, o‘rta quvvatli korxona uchun maqbul texnologik sxema asoslangan, asosiy uskunalar hisoblari va moddiy hamda issiqlik balansi keltirilgan. Olingan natijalardan o‘quv jarayonida hamda real korxona loyihalashda foydalanish mumkin.

Loyihalanayotgan korxonaning quvvati smenada 1 tonna tayyor quritilgan mahsulot qilib qabul qilingan (bu taxminan 5,9 tonna yangi kartoshkani qayta ishlashga to‘g‘ri keladi). Bunday quvvat o‘rta hajmli ishlab chiqarishga xos bo‘lib, kichik ustaxona bilan yirik zavod orasidagi optimal variant hisoblanadi. U mahalliy fermer xo‘jaliklaridan xom ashyoni barqaror sotib olish, mavsumiy hosilni samarali qayta ishlash va mahsulotni yil bo‘yi bozorga yetkazib berish imkonini beradi.

Bitiruv malakaviy ishi kirish, beshta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan iborat. Birinchi bobda umumiy masalalar — mavzuning dolzarbligi, nazariy asoslar, xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi hamda sanoat usullari yoritilgan. Ikkinchi bobda texnologik qism — texnologik sxemani tanlash, uning yozuvi, xom ashyo va materiallarga qo‘yiladigan talablar, moddiy va issiqlik balansi hamda asosiy uskunalar hisoblari bayon etilgan. Uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi boblarda mos ravishda mehnat muhofazasi, atrof-muhit muhofazasi va iqtisodiy masalalar ko‘rib chiqilgan.

I-BOB. UMUMIY QISM

1.1. Mavzuning dolzarbligi, ishlab chiqarishning nazariy asoslari va uni texnik-iqtisodiy jihatdan asoslash

Oziq-ovqat sanoatining qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tarmog‘i aholini yil davomida to‘yimli va xilma-xil mahsulotlar bilan ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kartoshkani qayta ishlashning eng samarali va istiqbolli yo‘nalishlaridan biri — uni quritish orqali yarim tayyor mahsulotlarga aylantirishdir. Quritish — oziq-ovqatni konservalashning eng qadimiy va ishonchli usullaridan biri bo‘lib, u mahsulotdagi suvni kamaytirish orqali mikroorganizmlar va fermentlar faolligini to‘xtatishga asoslanadi.

Mavzuning dolzarbligi

Hozirgi kunda respublikamizda yarim tayyor va tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab barqaror ravishda ortib bormoqda. Bu quyidagi omillar bilan bog‘liq: aholi turmush tarzining o‘zgarishi va vaqtni tejovchi mahsulotlarga ehtiyojning kuchayishi; umumiy ovqatlanish tizimi (oshxona, restoran, tezkor ovqatlanish)ning rivojlanishi; uzoq saqlanadigan va tashishda qulay mahsulotlarga talab; import o‘rnini bosuvchi mahalliy mahsulotlarga davlat e’tiborining kuchayishi; oziq-ovqat zaxiralarini shakllantirish zarurati.

Kartoshka mavsumiy hosil bo‘lib, uni yangi holda uzoq saqlash qimmat va yo‘qotishlar bilan bog‘liq. Quritilgan kartoshka mahsulotlari esa kichik hajmda, uzoq muddat (bir yildan ortiq), oddiy sharoitda saqlanadi. Shu sababli kartoshkani quritilgan yarim tayyor mahsulotlarga qayta ishlash texnologiyasini ishlab chiqish va uni sanoat miqyosida joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Kartoshkaning oziqaviy va biologik qiymati

Kartoshka tarkibida asosan kraxmal (uglevodlar) ko‘p bo‘lib, u energiya manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, kartoshkada to‘liq qiymatli oqsil, C vitamini, B guruhi vitaminlari, kaliy, magniy, fosfor va boshqa mineral moddalar mavjud. Kartoshka kaliy bo‘yicha eng boy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Quritish jarayonida kartoshkaning oziqaviy moddalari konsentratsiyalanadi; to‘g‘ri texnologiya qo‘llanilganda C vitaminining katta qismi va boshqa qimmatli komponentlar saqlanib qoladi. Quritilgan mahsulot foydalanishdan oldin suvda tiklanib (gidratlanib), yangi kartoshkaga yaqin xususiyatlarni qayta tiklaydi.

Ishlab chiqarishning nazariy asoslari

Quritish texnologiyasining nazariy asosini namlikni kamaytirish orqali biologik konservalash tashkil etadi. Yangi kartoshka tarkibida taxminan 75–80 % suv mavjud. Bunday yuqori namlikda mikroorganizmlar (bakteriyalar, mog‘or, achitqilar) va fermentlar faol bo‘lib, mahsulot tez buziladi. Quritish jarayonida mahsulot namligi 6–8 % gacha kamaytiriladi. Bunday past namlikda suv faolligi (aw) shu darajada pasayadiki, mikroorganizmlar rivojlana olmaydi va fermentativ reaksiyalar deyarli to‘xtaydi. Shu tariqa mahsulot uzoq muddat buzilmasdan saqlanadi.

Quritishning mohiyati — mahsulot yuzasidan va ichidan namlikni issiqlik energiyasi yordamida bug‘lantirib chiqarishdir. Bu jarayon ikki o‘zaro bog‘liq hodisaga asoslanadi: issiqlik almashinuvi (issiq havodan mahsulotga issiqlik o‘tishi) va massa almashinuvi (namlikning mahsulot ichidan yuzasiga va undan havoga ko‘chishi). Quritish jarayoni odatda uch davrga bo‘linadi: namlikning isishi va quritish tezligining oshish davri; doimiy tezlikdagi quritish davri (yuzadagi erkin namlik bug‘lanadi); pasayuvchi tezlikdagi quritish davri (ichki bog‘langan namlik chiqadi, bu eng uzoq davr).

Quritish tezligi va sifatiga ta’sir etuvchi asosiy omillar: havo harorati; havo namligi (nisbiy namlik); havo tezligi (harakati); mahsulot bo‘laklarining o‘lchami va shakli; mahsulot qatlamining qalinligi. Bu omillarni to‘g‘ri boshqarish quritishni tezlashtiradi va mahsulot sifatini ta’minlaydi. Haddan ortiq yuqori harorat mahsulot yuzasini qotirib (po‘stlash hodisasi), ichki namlikning chiqishini qiyinlashtiradi va mahsulot sifatini buzadi.

Rangni saqlash va sifat masalalari

Kartoshkani quritishda eng muhim sifat muammolaringan biri — rangning o‘zgarishi (qoraytib ketish, jigarrang tusga kirish)dir. Bu ikki sabab bilan yuzaga keladi: fermentativ qorayish (polifenoloksidaza fermenti ta’sirida tozalangan kartoshka havoda qorayadi) va nofermentativ qorayish (Mayar reaksiyasi — qandlar va aminokislotalar o‘rtasidagi reaksiya, ayniqsa yuqori haroratda). Bularning oldini olish uchun quyidagi tadbirlar qo‘llaniladi: blanshirovka (issiqlik bilan ishlash) orqali fermentlarni faolsizlantirish; sulfitatsiya (oltingugurt birikmalari — natriy sulfit, sulfit angidridi bilan ishlash) orqali qorayishni bostirish va C vitaminini saqlash; quritish harorat rejimini to‘g‘ri tanlash. Bu tadbirlar tayyor mahsulotning yorqin, jozibador rangini va yuqori sifatini ta’minlaydi.

Texnik asoslash

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik liniya quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo‘ladi: xom ashyoni qabul qilish va saralash; yuvish; kalibrlash; tozalash (po‘st olish); nazorat va tozalash (inspeksiya); maydalash (kubcha, tilim yoki somoncha shaklida); blanshirovka; sulfitatsiya; suvini siqib olish (oraliq); quritish; sovitish; saralash va elash; qadoqlash; tayyor mahsulotni saqlash.

Ushbu jarayonlarning har biri maxsus texnologik uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Zamonaviy uskunalardan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, mehnat unumdorligini ko‘paytiradi, mahsulot sifatini barqarorlashtiradi, xom ashyo yo‘qotilishini kamaytiradi va sanitariya xavfsizligini ta’minlaydi. Smenada 1 tonna quvvatdagi korxona uchun texnologik jihozlar optimal yuklama bilan ishlaydi.

Iqtisodiy asoslash

Mazkur loyiha iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buni quyidagi omillar orqali asoslash mumkin:

1. Xom ashyo bazasining mavjudligi. O‘zbekiston hududida kartoshka keng yetishtiriladi, bu esa mavsumda arzon va sifatli xom ashyoning yetarli zaxirasini ta’minlaydi.

2. Yuqori qo‘shilgan qiymat. Yangi kartoshkani quritish orqali uning saqlanish muddati va bozordagi qiymati sezilarli oshadi. Quritilgan mahsulot yangi kartoshkaga nisbatan ancha yuqori narxda sotiladi.

3. Uzoq saqlanuvchanlik va transport qulayligi. Quritilgan kartoshka kichik hajmda, oddiy sharoitda uzoq saqlanadi va tashish xarajatlari past bo‘ladi. Bu mavsumdan tashqari davrda sotish imkonini beradi.

4. Ichki bozor va eksport talabi. Yarim tayyor mahsulotlarga talab yuqori; quritilgan kartoshka eksportbop mahsulot hamdir.

5. Chiqindilardan foydalanish. Tozalashda hosil bo‘ladigan po‘st va boshqa chiqindilar (asosan kraxmalga boy) chorva ozuqasi yoki kraxmal olish uchun ishlatilishi mumkin.

Ijtimoiy va ekologik ahamiyati

Loyiha ijtimoiy jihatdan yangi ish o‘rinlari yaratadi, mavsumiy bandlikni ta’minlaydi va mahalliy fermerlar daromadini oshiradi. Ekologik nuqtai nazardan kartoshkani qayta ishlashda hosil bo‘ladigan organik chiqindilar (po‘st, nuqsonli bo‘laklar) chorva ozuqasi, kraxmal manbai yoki biogaz uchun ishlatilishi mumkin. Asosiy ekologik masala — quritishning yuqori energiya talabi bo‘lib, energiya tejamkor texnologiyalar va issiqlik regeneratsiyasi orqali bu hal etiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish texnik jihatdan asoslangan, iqtisodiy jihatdan samarali, ijtimoiy jihatdan muhim va ekologik jihatdan maqbul loyiha hisoblanadi. Shu sababli ushbu mavzu bitiruv malakaviy ishi uchun dolzarb va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

1.2. Xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom ashyo va yordamchi materiallar sifati tayyor mahsulotning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Xususan, kartoshkaning navi, kraxmal va quruq modda miqdori, qand miqdori, o‘lchami va sifatigi, shuningdek yordamchi materiallar (suv, sulfit moddalar)ning ko‘rsatkichlari tayyor mahsulotning rangi, teksturasi, tiklanuvchanligi (gidratlanishi) va saqlanuvchanligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Asosiy xom ashyo — kartoshka

Quritilgan mahsulot ishlab chiqarishning asosiy xom ashyosi yangi kartoshka hisoblanadi. Quritishga yaroqli kartoshka maxsus tanlangan, qayta ishlashbop navlardan bo‘lishi maqsadga muvofiq. Barcha kartoshka navlari ham quritishga bir xilda yaroqli emas: ayrim navlar yuqori kraxmalga, boshqalari esa yuqori qandga ega bo‘lib, oxirgisi quritishda qoraytib ketadi.

#### Quritishbop kartoshka naviga qo‘yiladigan talablar

Quritish uchun mo‘ljallangan kartoshka quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi maqsadga muvofiq: quruq modda (kraxmal) miqdori yuqori (kamida 20–24 %) bo‘lishi — bu mahsulot chiqimini oshiradi; reduksiyalanuvchi qandlar miqdori past (0,5 % dan kam) bo‘lishi — bu nofermentativ qorayishning oldini oladi; tuganaklari yirik va to‘g‘ri shaklli, ko‘zchalari sayoz bo‘lishi — bu tozalash yo‘qotishlarini kamaytiradi; eti oq yoki ochiq sariq, bir xil rangli bo‘lishi; mexanik shikast, kasallik, ko‘karish va unish izlaridan xoli bo‘lishi.

#### Kartoshkaning kimyoviy tarkibi

Kartoshka tuganagining o‘rtacha kimyoviy tarkibi nav, yetishtirish sharoiti va saqlash davriga qarab o‘zgaradi. O‘rtacha tarkibi quyidagicha:

| Komponent | Miqdori, % |
| --- | --- |
| Suv | 75–80 |
| Kraxmal | 14–18 |
| Boshqa uglevodlar (qandlar) | 0,5–1,5 |
| Oqsil | 1,5–2,0 |
| Kletchatka | 0,8–1,0 |
| Mineral moddalar (kul) | 0,8–1,1 |
| C vitamini, mg% | 10–20 |

Quritish nuqtai nazaridan eng muhim ko‘rsatkichlar — quruq modda (kraxmal) miqdori va reduksiyalanuvchi qandlar miqdoridir. Quruq modda qancha yuqori bo‘lsa, mahsulot chiqimi shuncha ko‘p bo‘ladi. Qandlar miqdori past bo‘lsa, mahsulot quritishda och rangda qoladi.

#### Kartoshkaning sifat ko‘rsatkichlari

Quritish uchun qabul qilinadigan kartoshka quyidagi talablarga javob berishi kerak: sog‘lom, pishgan, yetilgan bo‘lishi; tozaligi (tuproq, begona aralashmalar minimal); mexanik shikastsiz bo‘lishi; kasallik (fitoftora, parsha, chirish) va zararkunanda izlarisiz bo‘lishi; ko‘karib (yashil tusga kirib) qolmagan bo‘lishi — ko‘kargan kartoshkada zararli solanin moddasi ko‘payadi; unib ketmagan bo‘lishi. Saqlangan kartoshka ishlatilganda uning quruq modda va qand miqdori nazorat qilinadi, chunki saqlash davomida kraxmal qandga aylanib, qorayish xavfi ortadi.

Yordamchi xom ashyo va materiallar

#### Suv

Yuvish, blanshirovka va sulfitatsiyada ishlatiladigan suv ichimlik suvi talablariga javob berishi shart: shaffof, rangsiz, begona hid va ta’msiz, mikrobiologik jihatdan xavfsiz. Suvning qattiqligi va temir miqdori nazorat qilinadi, chunki ortiqcha temir mahsulot rangini xiralashtirishi mumkin.

#### Sulfit moddalar

Sulfitatsiya uchun oltingugurt birikmalari (natriy sulfit, natriy bisulfit, metabisulfit yoki sulfit angidridi) ishlatiladi. Bu moddalar fermentativ va nofermentativ qorayishning oldini oladi, C vitaminini saqlaydi va mahsulotning yorqin rangini ta’minlaydi. Sulfit moddalar oziq-ovqat sifatida bo‘lishi va belgilangan me’yorda qo‘llanilishi shart, chunki tayyor mahsulotda qoldiq oltingugurt (SO2) miqdori standartda belgilangan chegaradan oshmasligi kerak.

#### Boshqa yordamchi materiallar

Ayrim texnologiyalarda blanshirovkadan keyin qorayishning oldini olish va sifatni saqlash uchun limon kislotasi yoki boshqa antioksidantlardan ham foydalaniladi. Qadoqlash materiallari (polimer paketlar, karton qutilar, metallizatsiyalangan plyonka) namlik va yorug‘likdan himoya qilishi kerak.

Tayyor mahsulot — quritilgan kartoshka mahsuloti tavsifi

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulot — yangi kartoshkani tozalab, maydalab, blanshirovka va sulfitatsiya qilib, namligi 6–8 % gacha quritilgan, uzoq saqlanadigan mahsulotdir. Mahsulot turli shakllarda bo‘lishi mumkin: quritilgan kubchalar, tilimlar, somonchalar (brusochki) yoki uvoq (xlopya) va granulalar. Mazkur ishda asosiy mahsulot sifatida quritilgan kartoshka kubchalari (bo‘lakchalari) qabul qilinadi.

#### Tayyor mahsulotning sifat ko‘rsatkichlari

Sifatli quritilgan kartoshka mahsuloti quyidagi talablarga javob berishi kerak: tashqi ko‘rinishi — bir xil o‘lcham va shakldagi bo‘lakchalar; rangi — oqdan ochiq sariqgacha, bir tekis, qoraygan bo‘laklarsiz; konsistensiyasi — quruq, qattiq, mo‘rt; hidi va ta’mi — kartoshkaga xos, begona hid va ta’msiz; tiklanuvchanligi (gidratlanishi) — suvda bo‘ktirilganda yoki qaynatilganda tez va yaxshi tiklanishi; begona aralashmalar bo‘lmasligi.

#### Tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Quritilgan kartoshka mahsulotining asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan (taxminiy, standart talablar doirasida):

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Namlik, % | 6–8 |
| Quruq modda, % | 92–94 |
| Qoldiq oltingugurt (SO2), mg/kg | belgilangan me’yor doirasida |
| Tiklanish (gidratlanish) koeffitsiyenti | yuqori |
| Begona aralashmalar | yo‘l qo‘yilmaydi |
| Mineral aralashmalar | yo‘l qo‘yilmaydi |

#### Tayyor mahsulotning oziqaviy qiymati

Quritilgan kartoshkada oziqaviy moddalar (kraxmal, oqsil, mineral moddalar) konsentratsiyalangan holda bo‘ladi. To‘g‘ri texnologiya qo‘llanilganda C vitaminining katta qismi saqlanadi. Mahsulot yuqori kaloriyali, to‘yimli va foydalanishga qulay bo‘lib, suvda tiklangandan keyin yangi kartoshkaga yaqin xususiyatlarni qayta tiklaydi. U sho‘rva, pyure, garnir va boshqa taomlar tayyorlashda ishlatiladi.

Quritilgan kartoshka mahsulotlarining turlari

Kartoshka asosidagi quritilgan mahsulotlar shakli va tayyorlash usuliga ko‘ra bir necha turga bo‘linadi: quritilgan kartoshka bo‘lakchalari (kubcha, tilim, somoncha) — kartoshka maydalanib, blanshirovka va sulfitatsiyadan so‘ng konvektiv quritiladi; kartoshka uvog‘i (xlopya) — kartoshka pishiriladi, ezilib pyure qilinadi va barabanli quritgichda quritiladi; kartoshka granulalari (kukuni) — pyure granulalarga aylantirilib quritiladi; quritilgan kartoshka pyuresi (instant) — tez tiklanadigan mahsulot. Har bir tur o‘ziga xos texnologiya va uskunalarni talab qiladi. Mazkur ishda eng keng tarqalgan va texnologik jihatdan maqbul tur — quritilgan kartoshka bo‘lakchalari (kubchalari) tanlandi.

Xom ashyoning tayyor mahsulot sifatiga ta’siri

Xom ashyo sifati tayyor mahsulotning deyarli barcha ko‘rsatkichlariga ta’sir qiladi: quruq modda miqdori — mahsulot chiqimiga; qand miqdori — mahsulot rangiga (qorayishga); navi va o‘lchami — tozalash yo‘qotishlari va tashqi ko‘rinishga; yangiligi va sog‘lomligi — mahsulot sifati va xavfsizligiga. Sifatli xom ashyo va to‘g‘ri texnologik rejim ishlatilganda mahsulot chiqimi yuqori, rangi yorqin va sifati barqaror bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, xom ashyo va yordamchi materiallar quritilgan kartoshka mahsulotlari ishlab chiqarishning asosiy omillaridan biridir.

1.3. Mahsulot ishlab chiqarish yoki uni qayta ishlashning sanoat usullari

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tarmog‘iga mansub bo‘lib, unda mexanik, issiqlik (termik) va fizik-kimyoviy jarayonlar uyg‘unlashgan holda amalga oshiriladi. Zamonaviy sanoat korxonalarida kartoshkani quritish jarayoni yuqori darajada mexanizatsiyalashgan bo‘lib, mahsulot sifatini barqaror ta’minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va energiya sarfini optimallashtirish ga qaratilgan.

Quritish usullarining umumiy tasnifi

Quritish usullari issiqlik yetkazish va namlikni chiqarish prinsipiga ko‘ra bir necha guruhga bo‘linadi:

Konvektiv (havoli) quritish — eng keng tarqalgan usul bo‘lib, mahsulot isitilgan havo oqimi bilan quritiladi. Tunnelli, lentali (konveyerli), kameroli va psevdosuyultirilgan qatlamli (flyuidizatsion) quritgichlar shu turga kiradi. Bu usul kartoshka bo‘lakchalarini quritish uchun maqbul.

Kontaktli (konduktiv) quritish — mahsulot issiq sirt bilan bevosita kontaktda quritiladi. Barabanli (valikli) quritgichlar shu turga kiradi va asosan kartoshka uvog‘i (xlopya) ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

Sublimatsion (muzlatib quritish) quritish — mahsulot muzlatilib, vakuumda muz to‘g‘ridan-to‘g‘ri bug‘ga aylantiriladi. Bu usul eng yuqori sifat beradi, ammo juda qimmat.

Purkab quritish (spray drying) — suyuq mahsulotlar (pyure)ni purkash orqali quritish. Kartoshka kukuni ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Mazkur ishda kartoshka bo‘lakchalarini quritish uchun konvektiv (lentali yoki tunnelli) quritish usuli asosiy usul sifatida tanlanadi, chunki u iqtisodiy jihatdan maqbul, keng o‘zlashtirilgan va o‘rta quvvatli korxona uchun mos.

Quritishning umumiy texnologik prinsiplari

Kartoshkani quritishda asosiy maqsad — yangi kartoshkani namligini kamaytirish orqali biologik konservalash va uzoq saqlanadigan, sifatli yarim tayyor mahsulotga aylantirishdir. Bu jarayonning texnologik prinsiplari quyidagilarga asoslanadi: xom ashyoni to‘g‘ri tayyorlash (tozalash, maydalash) orqali bir xil sifatli yarim mahsulot olish; fermentlarni faolsizlantirish (blanshirovka) va qorayishning oldini olish (sulfitatsiya); namlikni issiqlik energiyasi yordamida bug‘lantirib chiqarish; mahsulot sifatini (rang, tekstura, tiklanuvchanlik, oziqaviy moddalar)ni saqlash; namlikdan himoyalovchi qadoqlash. Bu prinsiplarning uyg‘un amalga oshirilishi mahsulotning barqaror sifatini va uzoq saqlanuvchanligini ta’minlaydi.

Sanoat usulidagi texnologik jarayonning asosiy bosqichlari

#### 1. Xom ashyoni qabul qilish va baholash

Ishlab chiqarish kartoshkani qabul qilishdan boshlanadi. Bu bosqichda kartoshkaning navi, quruq modda miqdori, o‘lchami, sog‘lomligi va quritishga yaroqliligi baholanadi. Sifatsiz, kasallangan, ko‘kargan yoki unib ketgan kartoshkalar qabul qilinmaydi.

#### 2. Yuvish va saralash

Kartoshka yuzasidagi tuproq, chang, tosh va begona aralashmalardan tozalash uchun yuviladi. Yuvish odatda bo‘ktirish va purkash bosqichlaridan iborat. So‘ngra kartoshka saralanadi: nuqsonli, kasallangan, ko‘kargan tuganaklar ajratiladi.

#### 3. Kalibrlash

Kartoshka o‘lchami bo‘yicha kalibrlanadi. Bu tozalashning samarali kechishi va bir xil o‘lchamdagi mahsulot olish uchun zarur.

#### 4. Tozalash (po‘st olish)

Kartoshkaning po‘sti olib tashlanadi. Sanoatda tozalashning bir necha usuli qo‘llaniladi: mexanik (abraziv) tozalash — kartoshka g‘adir-budur sirtli baraban yoki disklarda po‘stidan tozalanadi; bug‘li (parli) tozalash — kartoshka yuqori bosimli bug‘ bilan qisqa vaqt ishlanadi, po‘st ko‘chadi va yuviladi; ishqorli (kimyoviy) tozalash — issiq ishqor eritmasi yordamida po‘st yumshatiladi. Eng zamonaviy va samarali usul — bug‘li tozalash bo‘lib, u yo‘qotishlarni kamaytiradi. Tozalash eng ko‘p chiqindi beradigan bosqichlardan biridir.

#### 5. Nazorat va tozalash (inspeksiya)

Tozalangandan keyin kartoshka inspeksiya transportyorida ko‘zdan kechiriladi, ko‘zchalar, qora dog‘lar va tozalanmagan qismlar qo‘lda olib tashlanadi (dochistka).

#### 6. Maydalash

Tozalangan kartoshka belgilangan shaklda maydalanadi: kubcha (5–10 mm), tilim yoki somoncha shaklida. Maydalash maxsus kesish mashinalarida amalga oshiriladi. Bo‘laklar o‘lchamining bir xilligi quritishning bir tekis kechishini ta’minlaydi.

#### 7. Blanshirovka

Maydalangan kartoshka issiq suvda yoki bug‘da (85–95 °C) qisqa vaqt davomida blanshirovka qilinadi. Maqsadlari: fermentlarni (polifenoloksidaza)ni faolsizlantirib, qorayishning oldini olish; kraxmalni qisman jelatinlashtirish; yuza qandlarni yuvib, qorayishni kamaytirish; mahsulotni quritishga tayyorlash. Blanshirovkadan keyin kartoshka tez sovitiladi.

#### 8. Sulfitatsiya

Blanshirovka qilingan kartoshka sulfit eritmasiga botiriladi yoki purkash orqali ishlanadi. Sulfitatsiya qorayishning oldini oladi, C vitaminini saqlaydi va mahsulot rangini yorqin qiladi. Sulfit miqdori belgilangan me’yorda bo‘lishi nazorat qilinadi.

#### 9. Suvini siqib olish (oraliq)

Quritishdan oldin kartoshka yuzasidagi ortiqcha suv siqib olinadi (vibratsion elak yoki sentrifuga orqali). Bu quritish samaradorligini oshiradi va energiya sarfini kamaytiradi.

#### 10. Quritish

Kartoshka bo‘lakchalari quritgichda quritiladi. Konvektiv quritishda mahsulot lentali yoki tunnelli quritgichda isitilgan havo (60–80 °C) oqimi bilan namligi 6–8 % gacha kamaytiriladi. Quritish bosqichma-bosqich, harorat pasaytirilib olib boriladi (boshida yuqoriroq, oxirida pastroq), bu mahsulot sifatini saqlaydi. Quritish eng uzoq va eng ko‘p energiya talab qiladigan bosqichdir.

#### 11. Sovitish

Quritilgan mahsulot xona haroratigacha sovitiladi. Bu kondensatsiya (namlik tortishi) va qadoqlashda muammolarning oldini oladi.

#### 12. Saralash va elash

Quritilgan mahsulot elanadi va saralanadi: mayda zarralar (uvoq), kuygan yoki qoraygan bo‘laklar ajratiladi. Bu tayyor mahsulot sifatining bir xilligini ta’minlaydi.

#### 13. Qadoqlash va saqlash

Tayyor mahsulot namlik va yorug‘likdan himoyalovchi qadoqqa (polimer paket, metallizatsiyalangan plyonka, karton quti) joylanadi. Qadoqlangan mahsulot quruq, salqin omborda uzoq muddat saqlanadi.

An’anaviy va sanoat usullarining taqqoslanishi

| Ko‘rsatkich | An’anaviy (quyoshda) quritish | Sanoat usuli |
| --- | --- | --- |
| Quritish manbai | Quyosh issiqligi | Nazorat qilinadigan issiq havo |
| Quritish vaqti | Uzoq, ob-havoga bog‘liq | Qisqa, barqaror |
| Mahsulot sifati | O‘zgaruvchan, qorayishi mumkin | Barqaror, yorqin rang |
| Sanitariya holati | Past (chang, hasharotlar) | Yuqori, nazorat qilinadi |
| Mahsulot hajmi | Kichik | Katta |
| Rentabellik | Past | Yuqori |

Sanoat usuli mahsulot sifatini standartlashtirish, sanitariya xavfsizligini ta’minlash va ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish liniyalari va asosiy uskunalar

Sanoat usulida quyidagi asosiy uskunalar qo‘llaniladi: qabul va yuvish mashinalari; saralash va kalibrlash transportyorlari; tozalash (bug‘li yoki abraziv) mashinalari; inspeksiya transportyori; maydalash (kesish) mashinalari; blanshirovka qurilmasi; sulfitatsiya vannasi; suv siqib oluvchi (vibroelak/sentrifuga); quritgich (lentali yoki tunnelli); sovitish moslamasi; elash va saralash uskunalari; qadoqlash mashinasi; CIP yuvish tizimi; nasoslar va armatura. Har bir uskuna texnologik jarayonning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Quritgich liniyaning markaziy va eng muhim uskunasi hisoblanadi.

Uskunalarga qo‘yiladigan umumiy talablar

Barcha asosiy uskunalar quyidagi talablarga javob berishi kerak: oziq-ovqatga mos, korroziyabardosh materiallardan (zanglamaydigan po‘lat) tayyorlanishi; sirtlari silliq va oson yuviluvchan bo‘lishi; “o‘lik zonalar” bo‘lmasligi; sanitariya ishlovi va ta’mirlashga qulay bo‘lishi; energiya jihatdan tejamkor bo‘lishi (ayniqsa quritgich); avtomatlashtirish va nazorat vositalari bilan jihozlanishi.

Sanoat usullarining afzalliklari va kamchiliklari

Afzalliklari: yuqori ishlab chiqarish quvvati; barqaror mahsulot sifati; yuqori mehnat unumdorligi; sanitariya xavfsizligi; uzoq saqlanuvchan, transportga qulay mahsulot. Kamchiliklari: dastlabki investitsiya katta; quritish jarayoni ko‘p energiya talab qiladi; tozalash bosqichi ko‘p chiqindi beradi; malakali kadrlar zarur.

Xulosa qilib aytganda, kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishning sanoat usullari zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilib, yuqori sifatli va uzoq saqlanadigan mahsulot olish imkonini beradi. Konvektiv quritish, blanshirovka, sulfitatsiya va sanitariya tizimlari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Smenada 1 tonna quvvatga ega liniyani tashkil etish iqtisodiy va texnik jihatdan samarali hisoblanadi.

II-BOB. TEXNOLOGIK QISM

2.1. Ishlab chiqarish texnologik sxemasini tanlash va asoslash

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda texnologik sxema tanlovi bir qator omillar bilan belgilanadi. Bularga ishlab chiqarish quvvati, tayyorlanadigan mahsulot turi (bo‘lakcha, uvoq, granula), xom ashyo navi va sifati, quritish usuli, sanitariya talablari, mexanizatsiya darajasi va energiya sarfi kiradi. Quritilgan kartoshka ishlab chiqarishning asosiy texnologik ketma-ketligi umumiy bosqichlarga ega bo‘lsa-da, tozalash usuli, blanshirovka va sulfitatsiya rejimi, maydalash shakli, quritish turi va rejimi bo‘yicha turli sxematik farqlar mavjud.

Smenada 1 tonna quvvatli korxona uchun texnologik sxema tanlashda mahsulot sifatining barqarorligi, xom ashyo yo‘qotishlarining pastligi, energiya sarfining iqtisodiyligi, uskunalarning xizmat ko‘rsatish qulayligi va keyinchalik quvvatni oshirish imkoniyati alohida inobatga olinishi lozim. Shu sababli mazkur bitiruv malakaviy ishi doirasida mexanizatsiyalashgan, bug‘li tozalashga, blanshirovka-sulfitatsiyaga va konvektiv (lentali) quritishga asoslangan, CIP yuvish tizimiga ega quritilgan kartoshka bo‘lakchalari ishlab chiqarish liniyasi eng maqbul variant sifatida qabul qilinadi.

Texnologik sxema tanlashning nazariy asoslari

Quritilgan kartoshka ishlab chiqarishning texnologik mohiyati — yangi kartoshkani tozalab, maydalab, fermentlarni faolsizlantirib (blanshirovka) va qorayishni oldini olib (sulfitatsiya), namligini issiqlik yordamida 6–8 % gacha kamaytirib, uzoq saqlanadigan, sifatli va tez tiklanadigan yarim tayyor mahsulotga aylantirishdir. Texnologik sxema shu jarayonni eng samarali, sifatli va iqtisodiy tarzda amalga oshirishi kerak.

Texnologik sxema tanlashda quyidagi talablar bajarilishi lozim: mahsulot sifatining (rang, tekstura, tiklanuvchanlik) partiyadan partiyaga bir xilligi; xom ashyo yo‘qotishlarini imkon qadar kamaytirish; energiya (quritish) sarfini optimallashtirish; ishlab chiqarish maydonidan oqilona foydalanish; sanitariya ishlovini oson tashkil etish; mahsulot tannarxini pasaytirishga xizmat qilishi; mahalliy xom ashyo bazasiga mos bo‘lishi.

Mahsulot turi va quritish usulini tanlash

Quritilgan kartoshka mahsulotlarining turli turlari (bo‘lakcha, uvoq, granula) mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos texnologiya va uskunalarni talab qiladi. Kartoshka bo‘lakchalari (kubchalari) eng keng tarqalgan va texnologik jihatdan nisbatan sodda mahsulot bo‘lib, konvektiv quritish bilan ishlab chiqariladi. Uvoq va granulalar esa qo‘shimcha pishirish, ezish (pyure) va barabanli quritishni talab qiladi. Smenada 1 tonna quvvatli korxona uchun kartoshka bo‘lakchalari ishlab chiqarish iqtisodiy va texnik jihatdan maqbul, chunki u nisbatan kam murakkab uskunalar talab qiladi va keng talabga ega.

Quritish usuli sifatida konvektiv (lentali yoki tunnelli) quritish tanlandi. Bu usulning afzalliklari: keng o‘zlashtirilgan va ishonchli; o‘rta quvvat uchun iqtisodiy; bo‘lakchali mahsulot uchun maqbul; harorat rejimini bosqichma-bosqich boshqarish imkonini beradi.

Tanlangan texnologik sxemaning umumiy tavsifi

Mazkur bitiruv malakaviy ishi uchun smenada 1 tonna quvvatli quritilgan kartoshka bo‘lakchalari ishlab chiqarishning quyidagi texnologik sxemasi tanlandi:

Xom ashyoni qabul qilish → yuvish → saralash → kalibrlash → tozalash (bug‘li) → inspeksiya va dochistka → maydalash (kubcha) → blanshirovka (85–95 °C) → sulfitatsiya → suvini siqib olish → quritish (konvektiv, 60–80 °C, namlik 6–8 % gacha) → sovitish → elash va saralash → qadoqlash → tayyor mahsulotni saqlash.

Mazkur sxemaning asosiy afzalligi shundaki, unda jarayon aniq funksional bloklarga bo‘lingan. Bu sifat nazoratini bosqichma-bosqich tashkil etish, sanitariya ishlovini me’yoriy olib borish, avariyali to‘xtashlarda yo‘qotishni kamaytirish va alohida bo‘g‘inlarni modernizatsiya qilish imkonini beradi.

Muqobil texnologik sxemalarni qiyosiy baholash

Texnologik sxemani tanlashda bir necha muqobil variant ko‘rib chiqildi:

Variant 1 — quyoshda (tabiiy) quritish. Kam investitsiya, lekin ob-havoga bog‘liq, sifat beqaror, sanitariya past. Sanoat ishlab chiqarish uchun yaroqsiz.

Variant 2 — konvektiv (lentali) quritish bilan mexanizatsiyalashgan liniya. Mahsulot sifati barqaror, energiya nazorat qilinadi, quvvatga mos. Smenada 1 tonna uchun optimal.

Variant 3 — sublimatsion (muzlatib) quritish. Eng yuqori sifat, lekin juda qimmat va katta energiya. O‘rta quvvat uchun iqtisodiy jihatdan oqlanmaydi.

Quyidagi jadvalda variantlar qiyoslangan:

| Mezon | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Investitsiya | Past | O‘rta | Juda yuqori |
| Mahsulot sifati | Beqaror | Barqaror | Eng yuqori |
| Energiya nazorati | Yo‘q | Bor | Bor, lekin qimmat |
| Sanitariya | Past | Yuqori | Yuqori |
| Quvvatga moslik | Past | Yuqori | Ortiqcha |

Qiyosiy tahlil natijasida 2-variant — konvektiv quritishga asoslangan mexanizatsiyalashgan liniya smenada 1 tonna quvvatli korxona uchun eng maqbul yechim sifatida tanlandi.

Texnologik rejimning asosiy parametrlari

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Blanshirovka harorati / vaqti | 85–95 °C / 3–5 daqiqa |
| Sulfit eritma konsentratsiyasi | belgilangan me’yor doirasida |
| Maydalash o‘lchami (kubcha) | 5–10 mm |
| Quritish havosi harorati | 60–80 °C |
| Tayyor mahsulot namligi | 6–8 % |
| Quritishning boshlang‘ich namligi | ~78 % |
| Qoldiq SO2 | me’yor doirasida |

Ushbu parametrlar mahsulot turiga va xom ashyo sifatiga qarab aniqlashtiriladi. Parametrlarning aniq boshqarilishi mahsulot sifatini ta’minlaydi.

2.2. Texnologik sxemaning yozuvi

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoni bir-biri bilan chambarchas bog‘langan texnologik bosqichlar majmuasidan iborat bo‘lib, ularning har biri mahsulot sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Quyida tanlangan texnologik sxemaning har bir bosqichi batafsil yoritiladi.

Xom ashyoni qabul qilish va baholash

Ishlab chiqarish jarayoni kartoshkani qabul qilishdan boshlanadi. Bu bosqichda kartoshkaning navi, quruq modda (kraxmal) miqdori, o‘lchami, sog‘lomligi va quritishga yaroqliligi aniqlanadi. Sifatsiz, kasallangan, ko‘kargan yoki unib ketgan kartoshkalar qabul qilinmaydi. Qabul qilingan xom ashyo iloji boricha tezroq qayta ishlanishi yoki tegishli sharoitda saqlanishi kerak.

Yuvish

Kartoshka yuzasidagi tuproq, chang, tosh va begona aralashmalardan tozalash uchun yuviladi. Yuvish bo‘ktiruvchi vannada va purkagichli yuvgichda amalga oshiriladi. Kuchli ifloslangan xom ashyo dastlab bo‘ktiriladi. Yuvish sifati keyingi bosqichlarning samaradorligini va mahsulotning sanitariya holatini belgilaydi. Yuvish bilan birga toshlarni ajratuvchi moslama (kamnelovushka) ham qo‘llaniladi.

Saralash

Yuvilgan kartoshka saralanadi: nuqsonli, kasallangan, ko‘kargan, unib ketgan va shikastlangan tuganaklar ajratiladi. Saralash mahsulotning bir tekis sifatini ta’minlaydi.

Kalibrlash

Kartoshka o‘lchami bo‘yicha kalibrlanadi. Bir xil o‘lchamdagi tuganaklar tozalash mashinasida bir tekis ishlanadi va tozalash yo‘qotishlari kamayadi. Kalibrlash rolikli yoki teshikli kalibrlovchi mashinada amalga oshiriladi.

Tozalash (po‘st olish)

Kalibrlangan kartoshkaning po‘sti olib tashlanadi. Mazkur loyihada bug‘li (parli) tozalash usuli tanlangan: kartoshka yuqori bosimli bug‘ bilan qisqa vaqt ishlanadi, natijada po‘st osti qatlami qiziydi va bosim tushganda po‘st ko‘chadi, so‘ngra purkash bilan yuviladi. Bug‘li tozalash yo‘qotishlarni kamaytiradi va sanitariya jihatdan qulay. Tozalash eng ko‘p chiqindi beradigan bosqichlardan biridir.

Inspeksiya va dochistka

Tozalangandan keyin kartoshka inspeksiya transportyorida ko‘zdan kechiriladi. Ko‘zchalar, qora dog‘lar, tozalanmagan qismlar va nuqsonlar qo‘lda olib tashlanadi (dochistka). Bu bosqich tayyor mahsulot tashqi ko‘rinishining sifatini ta’minlaydi.

Maydalash

Tozalangan kartoshka kubcha (5–10 mm), tilim yoki somoncha shaklida maydalanadi. Maydalash maxsus kesish mashinalarida amalga oshiriladi. Bo‘laklar o‘lchamining bir xilligi quritishning bir tekis kechishini va mahsulotning bir xil tiklanuvchanligini ta’minlaydi. Maydalashda hosil bo‘ladigan mayda qoldiqlar (uvoq) ajratiladi.

Blanshirovka

Maydalangan kartoshka issiq suvda yoki bug‘da (85–95 °C) 3–5 daqiqa davomida blanshirovka qilinadi. Blanshirovkaning maqsadlari: polifenoloksidaza fermentini faolsizlantirib, fermentativ qorayishning oldini olish; kartoshka yuzasidagi qandlarni qisman yuvib, nofermentativ qorayishni kamaytirish; kraxmalni qisman jelatinlashtirish; to‘qimadagi havoni chiqarish. Blanshirovkadan keyin kartoshka tez sovitiladi (yumshab ketmasligi uchun).

Sulfitatsiya

Blanshirovka qilingan kartoshka sulfit eritmasiga (natriy sulfit yoki bisulfit) botiriladi yoki purkash orqali ishlanadi. Sulfitatsiya fermentativ va nofermentativ qorayishning oldini oladi, C vitaminini saqlaydi va mahsulotning yorqin rangini ta’minlaydi. Sulfit miqdori belgilangan me’yorda bo‘lishi va tayyor mahsulotdagi qoldiq oltingugurt (SO2) standart chegarasidan oshmasligi nazorat qilinadi.

Suvini siqib olish

Quritishdan oldin kartoshka bo‘lakchalari yuzasidagi ortiqcha suv siqib olinadi. Bu vibratsion elak yoki sentrifuga orqali amalga oshiriladi. Ortiqcha yuza namligini ketkazish quritish samaradorligini oshiradi va energiya sarfini kamaytiradi.

Quritish

Kartoshka bo‘lakchalari konvektiv quritgichda quritiladi. Mahsulot lentali (konveyerli) yoki tunnelli quritgichga bir tekis qatlam bilan joylanadi va isitilgan havo oqimi (60–80 °C) bilan quritiladi. Quritish bosqichma-bosqich olib boriladi: boshida harorat yuqoriroq (yuza namligini tez chiqarish uchun), oxirida pastroq (mahsulotni kuydirmaslik va ichki namlikni chiqarish uchun). Mahsulot namligi boshlang‘ich ~78 % dan 6–8 % gacha kamaytiriladi. Quritish eng uzoq va eng ko‘p energiya talab qiladigan bosqich bo‘lib, harorat, havo tezligi va vaqt qat’iy nazorat qilinadi. Haddan ortiq harorat mahsulotni kuydiradi va qoraytiradi, yetarsiz quritish esa saqlanuvchanlikni kamaytiradi.

Sovitish

Quritilgan mahsulot xona haroratigacha sovitiladi. Sovitish kondensatsiya (issiq mahsulotning namlik tortishi) va qadoqlashdagi muammolarning oldini oladi.

Elash va saralash

Quritilgan va sovitilgan mahsulot elanadi va saralanadi: mayda uvoq zarralar, kuygan yoki qoraygan bo‘laklar va begona aralashmalar ajratiladi. Bu tayyor mahsulot sifatining bir xilligini ta’minlaydi.

Qadoqlash va saqlash

Tayyor mahsulot namlik va yorug‘likdan himoyalovchi qadoqqa (polimer paket, metallizatsiyalangan plyonka, karton quti) joylanadi. Ayrim hollarda namlikni yutuvchi vositalar yoki inert gaz muhitida qadoqlash qo‘llaniladi. Qadoqlangan mahsulot quruq, salqin, yaxshi shamollatiladigan omborda uzoq muddat saqlanadi.

Texnologik jarayonga ta’sir etuvchi omillar

Quritilgan kartoshka ishlab chiqarishda mahsulot sifatiga ta’sir etuvchi asosiy omillar: xom ashyo navi va quruq modda miqdori; qand miqdori (qorayishga ta’sir qiladi); maydalash o‘lchamining bir xilligi; blanshirovka va sulfitatsiya rejimi; quritish harorati, vaqti va havo tezligi; sanitariya holati. Bu omillarni to‘g‘ri boshqarish yuqori sifatli va uzoq saqlanadigan mahsulot olishni ta’minlaydi.

Jarayonni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish

Zamonaviy ishlab chiqarishda yuvish, tozalash, maydalash va qadoqlash bosqichlari mexanizatsiyalashtiriladi, quritish rejimi (harorat, havo tezligi, vaqt) avtomatik nazorat qilinadi, blanshirovka va sulfitatsiya parametrlari boshqariladi, uskunalar CIP tizimi orqali yuviladi. Bu mehnat unumdorligini oshiradi, energiya sarfini optimallashtiradi va mahsulot sifatini barqarorlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, quritilgan kartoshka mahsulotlari ishlab chiqarish texnologik jarayoni bir-biri bilan bog‘langan bosqichlardan iborat bo‘lib, har bir bosqich mahsulot sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Xom ashyoni qabul qilishdan boshlab quritish va qadoqlashgacha bo‘lgan barcha jarayonlar ilmiy asosda boshqarilganda yuqori sifatli, uzoq saqlanadigan va raqobatbardosh mahsulot olish mumkin.

2.3. Xom-ashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar, ulardan foydalanish, tayyor mahsulotlarga qo‘yiladigan GOST va texnik shartlar talablari

Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda xom ashyo va yordamchi materiallar sifati tayyor mahsulotning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi hamda ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi.

Asosiy xom ashyo — kartoshka

Quritilgan mahsulot ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo kartoshka hisoblanadi. Tayyor mahsulotning chiqimi, sifati, rangi va tiklanuvchanligi ko‘p jihatdan kartoshkaning navi, quruq modda miqdori, qand miqdori va sifatiga bog‘liq.

#### Kartoshkaga qo‘yiladigan asosiy talablar

Quritish uchun ishlatiladigan kartoshka quyidagi talablarga javob berishi kerak: quritishbop yoki universal navga mansub bo‘lishi; quruq modda (kraxmal) miqdori yuqori (20–24 %) bo‘lishi; reduksiyalanuvchi qandlar miqdori past (0,5 % dan kam) bo‘lishi; tuganaklari sog‘lom, yetilgan, ko‘zchalari sayoz bo‘lishi; mexanik shikast, kasallik, ko‘karish va unish izlaridan xoli bo‘lishi; eti oq yoki ochiq sariq, bir xil rangli bo‘lishi. Yangi kartoshka standart talablarga (masalan, yangi kartoshka uchun davlat standarti) muvofiq qabul qilinadi.

Yordamchi materiallar

#### Suv

Yuvish, blanshirovka va sulfitatsiyada ishlatiladigan suv ichimlik suvi talablariga javob berishi shart. Suvning qattiqligi va temir miqdori nazorat qilinadi.

#### Sulfit moddalar

Sulfitatsiya uchun oziq-ovqat sifatidagi oltingugurt birikmalari (natriy sulfit, bisulfit, metabisulfit) ishlatiladi. Ular belgilangan me’yorda qo‘llaniladi va tayyor mahsulotdagi qoldiq SO2 standart chegarasidan oshmasligi nazorat qilinadi.

#### Qadoqlash materiallari

Quritilgan kartoshka namlikni tez yutadigan mahsulot bo‘lgani uchun qadoqlash materiallari namlik va yorug‘likdan ishonchli himoya qilishi kerak. Polimer paketlar, metallizatsiyalangan plyonka, ko‘p qatlamli materiallar va karton qutilar ishlatiladi. Qadoqlash materiallari oziq-ovqat uchun xavfsiz va standart talablariga mos bo‘lishi shart.

Chiqindilar va ularning turlari

Quritilgan kartoshka ishlab chiqarishda, ayniqsa tozalash bosqichida, sezilarli miqdorda chiqindilar hosil bo‘ladi. Chiqindilarni uch guruhga ajratish mumkin.

#### Qattiq chiqindilar

Eng katta hajmli chiqindi — qattiq organik chiqindilardir: kartoshka po‘sti; tozalashda olib tashlangan ko‘zchalar, qora dog‘lar; nuqsonli, kasallangan, ko‘kargan tuganaklar; maydalashda hosil bo‘ladigan mayda uvoqlar; elashda ajratilgan mayda zarralar. Bu chiqindilar kraxmal va boshqa oziqaviy moddalarga boy bo‘lib, qimmatli ikkilamchi xom ashyo hisoblanadi.

#### Suyuq chiqindilar

Suyuq chiqindilarga quyidagilar kiradi: yuvish suvlari (tarkibida tuproq, kraxmal); blanshirovka suvlari (tarkibida eruvchan moddalar, kraxmal, qandlar); sulfit eritma qoldiqlari; CIP yuvish suvlari. Ayniqsa sulfit saqlovchi oqava suvlar alohida e’tibor talab qiladi, chunki sulfit moddalar suv organizmlariga zararli.

#### Gazsimon chiqindilar va issiqlik

Quritish jarayonida katta miqdorda nam (bug‘langan suv) ajraladi. Bug‘li tozalashda ham bug‘ chiqadi. Bu issiqlik va namlik ventilyatsiya hamda issiqlik regeneratsiyasi tizimlari orqali boshqariladi.

Chiqindilardan foydalanish

#### Qattiq organik chiqindilardan foydalanish

Kartoshka po‘sti va boshqa organik chiqindilar quyidagicha qayta ishlanadi: chorva uchun yem-xashak sifatida (yangi yoki quritilgan holda); kraxmal olish uchun xom ashyo sifatida (po‘st va uvoqlar kraxmalga boy); kompost tayyorlashda; biogaz ishlab chiqarishda. Kartoshka chiqindilaridan kraxmal ajratib olish ayniqsa iqtisodiy jihatdan foydali yo‘nalishdir.

#### Suyuq chiqindilarni qayta ishlash

Yuvish va blanshirovka suvlaridagi kraxmalni tindirish orqali ajratib olish mumkin. Suvni tozalab qayta ishlatish suv sarfini kamaytiradi. Sulfit saqlovchi suvlar maxsus zararsizlantiriladi.

#### Qadoqlash chiqindilaridan foydalanish

Polimer va karton qadoqlash chiqindilari turi bo‘yicha saralanadi va ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta ishlashga topshiriladi.

Oqava suvlarni tozalash

Oqava suvlar mexanik (tindirish, kraxmalni ajratish), biologik (organik moddalarni parchalash) va kimyoviy (pH ni me’yorlash, sulfitni zararsizlantirish) usullar bilan tozalanadi. Kraxmalni ajratib olish ham oqava suv yukini kamaytiradi, ham qo‘shimcha mahsulot beradi.

GOST va texnik shartlar

#### GOST tushunchasi

GOST — davlat yoki davlatlararo standart bo‘lib, mahsulotga, xom ashyo sifatiga, sinov usullariga, qadoqlash, saqlash, tashish, markirovka va xavfsizlik ko‘rsatkichlariga qo‘yiladigan bir xil talablarni belgilaydi. Quritilgan kartoshka mahsulotlari va yangi kartoshka uchun tegishli davlat standartlari mavjud bo‘lib, ular mahsulot tasnifi, sifat ko‘rsatkichlari, qabul qilish qoidalari va sinov usullarini belgilaydi.

Quritilgan kartoshka uchun GOST turidagi hujjat odatda quyidagilarni o‘z ichiga oladi: mahsulotning nomi va tasnifi (bo‘lakcha, uvoq, granula); organoleptik ko‘rsatkichlar (tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi, ta’mi); fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar (namlik, qoldiq SO2, tiklanuvchanlik, mayda zarralar ulushi); mikrobiologik xavfsizlik talablari; qadoqlash, markirovka, tashish va saqlash qoidalari; namuna olish va laboratoriya sinov usullari.

#### Texnik shartlar (TSh)

Texnik shartlar — ma’lum bir korxona yoki mahsulot uchun ishlab chiqiladigan me’yoriy hujjatdir. Agar mahsulotga mos davlat standarti bo‘lmasa yoki korxona yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarsa, texnik shartlar qo‘llaniladi. Ularda mahsulot nomi, tarkibi, xom ashyo talablari, texnologik jarayon tavsifi, sifat ko‘rsatkichlari, xavfsizlik me’yorlari, qadoqlash va markirovka qoidalari, qabul qilish qoidalari, sinash usullari, saqlash muddati va sharoiti yoziladi.

#### Me’yoriy hujjatlar nimani belgilaydi

Quritilgan kartoshka ishlab chiqarishda me’yoriy hujjatlar butun ishlab chiqarish zanjirini tartibga soladi: xom ashyo talablari (kartoshka, suv, sulfit sifati); organoleptik ko‘rsatkichlar (rang, tashqi ko‘rinish, hid, ta’m); fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar (namlik, qoldiq SO2, tiklanuvchanlik); mikrobiologik va gigiyenik xavfsizlik (mog‘or, achitqi, patogenlar); xavfsizlik ko‘rsatkichlari (og‘ir metallar, pestitsidlar, qoldiq SO2 chegarasi). Ayniqsa, tayyor mahsulotda namlik va qoldiq oltingugurt miqdori muhim nazorat ko‘rsatkichlari hisoblanadi.

#### Markirovka talablari

Tayyor mahsulot etiketkasida quyidagilar ko‘rsatiladi: mahsulot nomi va turi; ishlab chiqaruvchi nomi va manzili; tarkibi; netto massasi; ishlab chiqarilgan sana va saqlash muddati; saqlash sharoiti; tayyorlash (tiklanish) bo‘yicha ko‘rsatma; me’yoriy hujjat belgisi; oziqaviy qiymati. Markirovkaning maqsadi iste’molchining to‘liq va ishonchli axborot olish huquqini ta’minlashdir.

Xulosa qilib aytganda, quritilgan kartoshka ishlab chiqarishda xom ashyo va materiallar sifati, chiqindilarni oqilona boshqarish hamda GOST va texnik shartlar talablariga rioya qilish mahsulot sifati, xavfsizligi va ishlab chiqarish samaradorligini ta’minlovchi asosiy omillardir.

2.4. Moddiy va issiqlik balansi

Har qanday oziq-ovqat texnologik jarayonini ilmiy asosda loyihalashda moddiy balans va issiqlik balansi muhim ahamiyatga ega. Moddiy balans korxonaga kirayotgan va undan chiqayotgan xom ashyo, tayyor mahsulot hamda chiqindilar miqdorini aniqlaydi. Issiqlik balansi esa blanshirovka va ayniqsa quritish uchun zarur energiya sarfini baholaydi. Kartoshkani quritishda namlikning katta qismi bug‘lantiriladi, shuning uchun issiqlik balansi alohida ahamiyat kasb etadi.

Moddiy balansning umumiy prinsipi

Moddiy balans moddalar saqlanish qonuniga asoslanadi: jarayonga kiritilgan barcha moddalar massasi undan chiqqan mahsulot, chiqindilar va bug‘langan suv massasiga teng bo‘lishi kerak:

Gxom ashyo = Gtayyor mahsulot + Gqattiq chiqindi + Gbug‘langan suv + Gyo‘qotishlar

Dastlabki ma’lumotlar va qabul qilingan koeffitsiyentlar

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Smenalik quvvat (tayyor mahsulot) | 1000 kg/smena |
| Smena davomiyligi | 8 soat |
| Soatlik unumdorlik (mahsulot) | 125 kg/soat |
| Yiliga ish kunlari | 250 kun |
| Yangi kartoshka namligi | 78 % |
| Tayyor mahsulot namligi | 7 % |
| Po‘st olish (tozalash) yo‘qotishi | 20 % |
| Inspeksiya (dochistka) yo‘qotishi | 5 % |
| Maydalash yo‘qotishi (uvoq) | 2 % |
| Blanshirovkada eruvchan modda yo‘qotishi | ~1 % |

Xom ashyo bo‘yicha balans

Tayyor mahsulot quruq moddasi: Sdm = 1000 × (1 − 0,07) = 930 kg

Bu quruq modda kartoshkadan (quruq modda 22 %) keladi. Tozalash, inspeksiya, maydalash va blanshirovka bosqichlaridagi umumiy yo‘qotishlarni hisobga olib, kerakli yangi kartoshka miqdori taxminan quyidagicha aniqlanadi. Bosqichli yo‘qotishlar koeffitsiyenti:

Kyo‘qotish = (1 − 0,20) × (1 − 0,05) × (1 − 0,02) × (1 − 0,01) = 0,80 × 0,95 × 0,98 × 0,99 ≈ 0,7376

Demak, kartoshkaning quruq moddasidan mahsulotga o‘tadigan ulush ≈ 73,76 %. Kerakli yangi kartoshka massasi:

Gkartoshka = 930 / (0,22 × 0,7376) = 930 / 0,1623 ≈ 5730 kg ≈ 5900 kg

(Hisoblarda yaxlitlangan qiymat 5900 kg qabul qilinadi, zaxira va o‘zgaruvchanlikni hisobga olgan holda.)

Bosqichma-bosqich massalar

Yangi kartoshka 5900 kg dan boshlab har bir bosqichdagi massa quyidagicha o‘zgaradi:

| Bosqich | Yo‘qotish, % | Chiqindi, kg | Qolgan massa, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuvilgan kartoshka | — | — | 5900 |
| Tozalash (po‘st) | 20 | 1180 | 4720 |
| Inspeksiya (dochistka) | 5 | 236 | 4484 |
| Maydalash (uvoq) | 2 | 90 | 4394 |
| Blanshirovka (eruvchan) | 1 | 44 | 4350 |

Quritishga uzatiladigan kartoshka massasi ≈ 4350 kg (namlik taxminan 78 % atrofida).

Quritishdagi suv balansi

Quritishga kelayotgan kartoshka 4350 kg, undan 1000 kg tayyor mahsulot olinadi. Demak, bug‘lantiriladigan suv miqdori:

Gbug‘ = 4350 − 1000 = 3350 kg

Bu juda katta miqdor bo‘lib, quritishning yuqori energiya talabini ko‘rsatadi.

Smenalik moddiy balans jadvali

| Kirish | Massasi, kg | Chiqish | Massasi, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangi kartoshka | 5900 | Tayyor mahsulot | 1000 |
| — | — | Qattiq chiqindi (po‘st, dochistka, uvoq) | 1506 |
| — | — | Blanshirovka yo‘qotishi | 44 |
| — | — | Bug‘langan suv | 3350 |
| JAMI KIRISH | 5900 | JAMI CHIQISH | 5900 |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, kirish va chiqish massalari o‘zaro teng (5900 kg), ya’ni moddiy balans saqlanadi.

Yillik moddiy balans

| Ko‘rsatkich | Smenalik, kg | Yillik, tonna |
| --- | --- | --- |
| Tayyor mahsulot | 1000 | 250 |
| Yangi kartoshka | 5900 | 1475 |
| Qattiq chiqindi | 1506 | 376,5 |
| Bug‘langan suv | 3350 | 837,5 |

Demak, korxona yiliga taxminan 250 tonna quritilgan kartoshka mahsuloti ishlab chiqaradi va buning uchun taxminan 1475 tonna yangi kartoshka sarflanadi; yiliga 376 tonnaga yaqin organik chiqindi hosil bo‘ladi.

Issiqlik (energiya) balansi

Quritilgan kartoshka ishlab chiqarishda issiqlik energiyasi asosan blanshirovka va quritishga sarflanadi. Quritish — eng katta energiya iste’molchisi, chunki unda 3350 kg suv bug‘lantiriladi.

#### Blanshirovka uchun issiqlik sarfi

Smenada 4394 kg maydalangan kartoshka blanshirovka qilinadi (20 °C dan 90 °C gacha, ΔT = 70 K). Solishtirma issiqlik sig‘imi c = 3,5 kJ/(kg·K):

Qblan = 4394 × 3,5 × 70 = 1 076 530 kJ ≈ 1077 MJ ≈ 299 kVt·soat

#### Quritish uchun issiqlik sarfi

Quritishda 3350 kg suvni bug‘lantirish kerak. Suvni bug‘lantirishning yashirin issiqligi r ≈ 2300 kJ/kg deb olinadi. Bundan tashqari, kartoshkani quritish haroratigacha qizdirish ham issiqlik talab qiladi.

Suvni bug‘lantirish issiqligi: Qbug‘ = 3350 × 2300 = 7 705 000 kJ = 7705 MJ

Mahsulotni qizdirish issiqligi (4350 kg, 20 °C dan ≈70 °C gacha, ΔT = 50 K, c = 3,5): Qqizd = 4350 × 3,5 × 50 = 761 250 kJ ≈ 761 MJ

Foydali issiqlik: Qfoydali = 7705 + 761 = 8466 MJ. Konvektiv quritgichning issiqlik samaradorligi (FIK) ≈ 55 % deb olinsa, sarflanadigan jami issiqlik:

Qquritish = 8466 / 0,55 ≈ 15 393 MJ ≈ 4276 kVt·soat

#### Issiqlik balansining umumiy ko‘rsatkichlari

| Jarayon | Issiqlik sarfi, MJ | kVt·soat |
| --- | --- | --- |
| Blanshirovka | 1077 | 299 |
| Quritish | 15 393 | 4276 |
| JAMI (smenalik) | 16 470 | 4575 |

Smenalik jami issiqlik sarfi taxminan 16 470 MJ (4575 kVt·soat) ni tashkil etadi. Bu hisoblardan ko‘rinadiki, energiya sarfining katta qismi (taxminan 93 %) quritishga to‘g‘ri keladi. Bug‘ning yashirin issiqligi ≈2200 kJ/kg deb olinsa, smenalik bug‘ ekvivalenti ≈7500 kg ni tashkil etadi.

Quritish jarayoni energiyaga juda boy bo‘lgani uchun energiya sarfini kamaytirish loyihaning asosiy iqtisodiy masalalaridan biridir. Buning uchun quyidagilar tavsiya etiladi: chiqayotgan issiq havoning issiqligini regeneratsiya qilish (rekuperator orqali); quritgichni yaxshi issiqlik izolyatsiyasi bilan jihozlash; quritishdan oldin ortiqcha suvni mexanik usulda (siqib) chiqarish; quritish rejimini optimallashtirish; mumkin bo‘lganda quyosh yoki muqobil energiya manbalaridan foydalanish.

Balans hisoblarining ahamiyati

Moddiy va issiqlik balansi hisoblari xom ashyoga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash, uskunalar (ayniqsa quritgich) quvvatini hisoblash, chiqindilar miqdorini baholash, energiya manbalariga ehtiyojni aniqlash va mahsulot tannarxini hisoblash uchun asos yaratadi. Shu sababli balans hisoblari texnologik loyihalashning ajralmas qismi hisoblanadi.

2.5. Asosiy texnologik qurilmaning hisoblari

Texnologik uskunalarni hisoblash ishlab chiqarishni to‘g‘ri loyihalashning muhim bosqichi hisoblanadi. Hisoblar natijasida har bir uskunaning zarur unumdorligi, sig‘imi va soni aniqlanadi. Uskunalar hisoblari moddiy va issiqlik balansi natijalariga tayanadi.

Uskunalarni hisoblashning umumiy prinsipi

Uskunaning zarur soni quyidagi formula bilan aniqlanadi:

n = Gsoat / (q × η)

bu yerda n — uskunalar soni; Gsoat — soatlik ishlov beriladigan miqdor, kg/soat; q — bitta uskunaning nominal unumdorligi; η — foydalanish koeffitsiyenti (0,8–0,9). Asosiy oqimlarning soatlik miqdori (8 soatlik smena):

| Oqim | Smenalik, kg | Soatlik, kg/soat |
| --- | --- | --- |
| Yangi kartoshka | 5900 | 737,5 |
| Tozalangan kartoshka | 4484 | 560,5 |
| Maydalangan/blanshirovkalangan | 4350 | 544 |
| Tayyor mahsulot | 1000 | 125 |
| Bug‘lantiriladigan suv | 3350 | 419 |

Yuvish mashinasini hisoblash

Yuvish mashinasi soatiga 737,5 kg kartoshkani qayta ishlashi kerak. η = 0,85 bo‘lganda zarur unumdorlik ≈ 868 kg/soat. Unumdorligi 1000–1500 kg/soat bo‘lgan bitta yuvish mashinasi (toshlarni ajratuvchi moslama bilan) yetarli:

n = 868 / (1500 × 0,85) ≈ 0,68 → 1 dona

Kalibrlovchi mashinani hisoblash

Kalibrlovchi mashina ham ≈737 kg/soat kartoshkani ajratishi kerak. Unumdorligi 1000 kg/soat bo‘lgan bitta rolikli kalibrlovchi mashina yetarli:

n = 1 dona

Tozalash (bug‘li) mashinasini hisoblash

Tozalash mashinasi soatiga 737,5 kg kartoshkani ishlashi kerak. η = 0,85 bo‘lganda zarur unumdorlik ≈ 868 kg/soat. Unumdorligi 1000 kg/soat bo‘lgan bitta bug‘li (parli) tozalash mashinasi yetarli:

n = 868 / (1000 × 0,85) ≈ 1,02 → 1 dona

Zaxira hisobga olinib, 1 dona yuqori unumdorlikli (1000–1500 kg/soat) bug‘li tozalash mashinasi tanlanadi. Tozalashdan keyin yuvgich va inspeksiya transportyori o‘rnatiladi.

Maydalash (kesish) mashinasini hisoblash

Maydalash mashinasi soatiga ≈560 kg kartoshkani maydalashi kerak. η = 0,85 bo‘lganda zarur unumdorlik ≈ 659 kg/soat. Unumdorligi 800–1000 kg/soat bo‘lgan bitta kubcha kesish mashinasi yetarli:

n = 560 / (1000 × 0,85) ≈ 0,66 → 1 dona

Blanshirovka qurilmasini hisoblash

Blanshirovka qurilmasi soatiga ≈549 kg maydalangan kartoshkani ishlashi kerak. η = 0,85 bo‘lganda zarur unumdorlik ≈ 646 kg/soat. Unumdorligi 800–1000 kg/soat bo‘lgan bitta uzluksiz (lentali yoki shnekli) blanshirovka qurilmasi yetarli:

n = 1 dona

Blanshirovkadan keyin sulfitatsiya vannasi va suv siqib oluvchi vibratsion elak o‘rnatiladi (har biridan 1 dona).

Quritgichni hisoblash

Quritgich liniyaning asosiy va eng muhim uskunasi hisoblanadi. Uning unumdorligi bug‘lantiriladigan suv miqdori (namlik chiqarish quvvati) bilan belgilanadi. Smenada 3350 kg, soatiga 419 kg suv bug‘lantirilishi kerak.

Konvektiv (lentali) quritgichning namlik chiqarish quvvati ≈500 kg suv/soat deb olinsa, foydalanish koeffitsiyenti η = 0,85 bilan:

n = 419 / (500 × 0,85) ≈ 0,99 → 1 dona

Demak, namlik chiqarish quvvati 450–500 kg/soat bo‘lgan bitta ko‘p zonali (bosqichli harorat rejimli) lentali yoki tunnelli konvektiv quritgich tanlanadi. Quritgich bir necha harorat zonasiga ega bo‘lib (boshida yuqoriroq, oxirida pastroq harorat), mahsulot sifatini va bir tekis quritilishini ta’minlaydi. Quritgich yaxshi issiqlik izolyatsiyasi va issiqlik regeneratsiyasi (rekuperator) tizimi bilan jihozlanishi tavsiya etiladi.

Sovitish, elash va qadoqlash uskunalarini hisoblash

Sovitish moslamasi va elash (saralash) uskunasi quritgich unumdorligiga (≈125 kg/soat tayyor mahsulot) moslab tanlanadi — har biridan 1 dona. Qadoqlash mashinasi soatiga 125 kg mahsulotni qadoqlashi kerak; mahsulot yengil va hajmli bo‘lgani uchun unumdorligi yetarli bo‘lgan bitta avtomatik tarozili-qadoqlash (dozalovchi) mashinasi tanlanadi:

n(sovitgich) = 1; n(elak) = 1; n(qadoqlash) = 1

Tanlangan asosiy uskunalar ro‘yxati

| Uskuna nomi | Soni | Asosiy tavsifi |
| --- | --- | --- |
| Qabul va yuvish mashinasi | 1 | Toshlarni ajratuvchi, 1000–1500 kg/soat |
| Saralash transportyori | 1 | Lentali |
| Kalibrlovchi mashina | 1 | Rolikli, ~1000 kg/soat |
| Bug‘li tozalash mashinasi | 1 | 1000–1500 kg/soat |
| Inspeksiya (dochistka) transportyori | 1 | Lentali, yoritilgan |
| Maydalash (kubcha kesish) mashinasi | 1 | 800–1000 kg/soat |
| Blanshirovka qurilmasi | 1 | Uzluksiz, 800–1000 kg/soat |
| Sulfitatsiya vannasi | 1 | Zanglamaydigan po‘lat |
| Suv siqib oluvchi (vibroelak) | 1 | — |
| Konvektiv quritgich | 1 | Lentali/tunnelli, ≈500 kg suv/soat |
| Sovitish moslamasi | 1 | — |
| Elash va saralash uskunasi | 1 | Vibratsion elak |
| Qadoqlash mashinasi | 1 | Avtomatik dozalovchi |
| CIP yuvish stansiyasi | 1 | Tanklar, nasos, isitgich |
| Nasoslar va armatura | to‘plam | Korroziyabardosh |

Ushbu uskunalar majmuasi mahsulot sifati, sanitariya xavfsizligi, mehnat unumdorligi va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlaydi. Barcha uskunalar oziq-ovqatga mos, korroziyabardosh materiallardan tayyorlanishi, sirtlari silliq va oson yuviluvchan bo‘lishi kerak.

Uskunalarni joylashtirish prinsiplari

Uskunalarni joylashtirishda texnologik oqimning to‘g‘ri yo‘nalishi, “toza” va “iflos” zonalarning ajratilishi, sanitariya va texnika xavfsizligi normalari, xizmat ko‘rsatish uchun o‘tish yo‘llari hisobga olinadi. Issiqlik chiqaruvchi uskunalar (tozalash, blanshirovka, quritgich) alohida zonaga joylashtiriladi va yaxshi shamollatish ta’minlanadi. Quritgich liniyaning markaziy uskunasi bo‘lib, uning atrofida boshqa uskunalar texnologik ketma-ketlikda joylashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, uskunalar hisoblari moddiy va issiqlik balansiga tayangan holda har bir uskunaning zarur unumdorligi va sonini aniqlash imkonini berdi. Hisoblar shuni ko‘rsatadiki, smenada 1 tonna quvvatdagi korxona uchun asosan bittadan dastlabki tayyorlov, quritish va qadoqlash uskunasi yetarli bo‘ladi. Quritgich esa eng muhim va eng katta energiya talab qiladigan uskuna hisoblanadi.

III-BOB. MEHNAT MUHOFAZASI

Mehnat muhofazasi — ishlab chiqarish jarayonida xodimlarning hayoti, sog‘lig‘i va mehnat qobiliyatini saqlashga qaratilgan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-texnik, sanitariya-gigiyena va davolash-profilaktika tadbirlari tizimidir. Quritilgan kartoshka ishlab chiqarish korxonasida mehnat muhofazasiga alohida e’tibor qaratiladi, chunki bu yerda xodimlar yuqori bosimli bug‘, issiqlik manbalari (blanshirovka, quritgich), kesuvchi uskunalar, kimyoviy moddalar (sulfit birikmalari), chang (quruq mahsulot changi) va elektr jihozlar bilan ishlaydi.

Mehnat muhofazasining huquqiy asoslari

Mehnat muhofazasi O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun hamda tegishli me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ish beruvchi xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, xodimlarni shaxsiy himoya vositalari bilan ta’minlash, xavfsizlik bo‘yicha o‘qitish va yo‘riqnoma o‘tkazish majburiyatini oladi.

Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar

Issiqlik va bug‘ xavflari

Bug‘li tozalash mashinasi yuqori bosimli bug‘ bilan ishlaydi va kuyish hamda portlash xavfini tug‘diradi. Quritgich va blanshirovka qurilmalari yuqori haroratga ega. Issiq sirtlar izolyatsiyalanishi, bug‘ tizimlari xavfsizlik klapanlari va manometrlar bilan jihozlanishi, ulardan faqat o‘qitilgan xodimlar foydalanishi kerak.

Chang va yong‘in-portlash xavfi

Quritilgan mahsulot va uning changi (kraxmal changi) yong‘in va portlash xavfini tug‘diradi. Quruq organik chang havoda ma’lum konsentratsiyada to‘planganda portlovchi aralashma hosil qilishi mumkin. Shu sababli quritish, elash va qadoqlash zonalarida samarali chang yutish (aspiratsiya) tizimi o‘rnatiladi, elektr jihozlar changdan himoyalangan bo‘lishi va uchqun chiqarmasligi ta’minlanadi, chang to‘planishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Kimyoviy omillar

Sulfit moddalar bilan ishlash teri, ko‘z va nafas yo‘llariga ta’sir ko‘rsatishi, oltingugurt dioksidi (SO2) bug‘lari esa zaharli bo‘lishi mumkin. Sulfitatsiya zonasi yaxshi shamollatilishi, xodimlar himoya qo‘lqoplari, ko‘zoynak va zarur hollarda respiratordan foydalanishi shart. CIP tizimidagi yuvuvchi moddalar ham xavfli.

Mexanik va elektr xavflari

Kesish, kalibrlash mashinalari va transportyorlar harakatlanuvchi va o‘tkir qismlarga ega bo‘lib, jarohatlanish manbai hisoblanadi. Ular himoya to‘siqlari va avariya to‘xtatish tugmalari bilan jihozlanadi. Ho‘l muhitda elektr jihozlari yerga ulangan va himoya o‘chirgichlar bilan ta’minlangan bo‘lishi kerak.

Namlik, mikroiqlim va shovqin

Yuvish va tozalash bo‘limlarida pol ho‘l bo‘lib, sirpanish xavfi mavjud; pol sirpanmaydigan qoplama va drenaj bilan ta’minlanadi. Quritgich zonasida harorat yuqori bo‘lishi mumkin, shuning uchun mikroiqlim nazorat qilinadi va shamollatish ta’minlanadi. Uskunalar shovqini me’yor doirasida bo‘lishi kerak.

Texnika xavfsizligi va sanitariya-gigiyena tadbirlari

Korxonada quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: uskunalar texnik pasportga muvofiq ekspluatatsiya qilinadi; harakatlanuvchi va issiq qismlar himoyalanadi; bug‘ va bosim tizimlari xavfsizlik moslamalari bilan jihozlanadi; chang yutish tizimi o‘rnatiladi; xodimlar xavfsizlik yo‘riqnomasidan o‘tkaziladi va sog‘liqni saqlash ko‘rigidan o‘tadi; xodimlar toza maxsus kiyim, bosh kiyim va poyabzaldan foydalanadi; ishlab chiqarish xonalari muntazam yuviladi va dezinfeksiya qilinadi; ish joylari yetarli yoritiladi va shamollatiladi.

Yong‘in xavfsizligi

Korxonada yong‘inga qarshi vositalar o‘rnatiladi, evakuatsiya yo‘llari belgilanadi, elektr jihozlari tekshiriladi. Quruq mahsulot va chang yong‘in-portlash xavfini tug‘dirgani uchun quritish va qadoqlash zonalarida alohida e’tibor qaratiladi: chang konsentratsiyasi nazorat qilinadi, uchqun manbalari yo‘qotiladi, aspiratsiya tizimi ishlatiladi.

Shaxsiy himoya vositalari

Xodimlar maxsus kiyim va bosh kiyim, sirpanmaydigan poyabzal, himoya qo‘lqoplari (kesilishdan va issiqlikdan), ko‘zoynak va respirator (sulfit bilan ishlashda), issiqlikdan himoya vositalari bilan ta’minlanadi.

Xulosa qilib aytganda, quritilgan kartoshka ishlab chiqarish korxonasida mehnat muhofazasi xodimlar hayoti va sog‘lig‘ini hamda mahsulot xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan kompleks tadbirlardan iborat. Ayniqsa, bug‘, issiqlik, chang-portlash va kimyoviy (sulfit) omillar bilan bog‘liq xavflarni hisobga olgan holda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish zarur.

IV-BOB. ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

Atrof-muhit muhofazasi zamonaviy ishlab chiqarishning ajralmas qismi hisoblanadi. Quritilgan kartoshka ishlab chiqarish korxonasi faoliyati davomida atrof-muhitga qattiq organik chiqindilar, oqava suvlar, energiya sarfi (yuqori) va bug‘-issiqlik emissiyalari orqali ta’sir ko‘rsatadi.

Ekologik muhofazaning huquqiy asoslari

Atrof-muhit muhofazasi O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi hamda “Chiqindilar to‘g‘risida”gi qonunlari va boshqa me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Korxonalar oqava suvlar va chiqindilarni belgilangan me’yorlar doirasida boshqarishi va ekologik talablarga rioya qilishi shart.

Korxonaning atrof-muhitga ta’siri

Qattiq organik chiqindilar

Eng katta hajmli chiqindi — kartoshka po‘sti va boshqa organik qoldiqlardir. Moddiy balansga ko‘ra, yiliga taxminan 376 tonna qattiq chiqindi hosil bo‘ladi. Bu chiqindilar kraxmalga boy bo‘lib, to‘g‘ri boshqarilmasa chirib, sanitariya muammolarini keltirib chiqaradi.

Oqava suvlar

Oqava suvlar yuvish, blanshirovka, sulfitatsiya va CIP yuvishdan hosil bo‘ladi. Ular tarkibida kraxmal, eruvchan organik moddalar, sulfit birikmalari va yuvuvchi vositalar bo‘ladi. Ayniqsa sulfit saqlovchi oqava suvlar suv organizmlariga zararli bo‘lib, alohida zararsizlantirishni talab qiladi.

Energiya sarfi va emissiyalar

Quritish jarayoni juda ko‘p issiqlik energiyasi talab qiladi (smenada ≈16 470 MJ). Bu energiya ishlab chiqarish bilan bog‘liq emissiyalarning asosiy manbai hisoblanadi. Shu sababli energiya tejash ham iqtisodiy, ham ekologik nuqtai nazardan muhimdir.

Atrof-muhit muhofazasi tadbirlari

Qattiq organik chiqindilarni qayta ishlash

Kartoshka po‘sti va qoldiqlari quyidagicha qayta ishlanadi: chorva uchun yem-xashak sifatida; kraxmal ajratib olish uchun (eng qimmatli yo‘nalish); kompost va biogaz ishlab chiqarishda. Kartoshka chiqindilaridan kraxmal olish qo‘shimcha daromad manbai bo‘lib, chiqindilarni deyarli to‘liq qayta ishlash imkonini beradi.

Oqava suvlarni tozalash

Oqava suvlar mexanik (kraxmalni tindirib ajratish, qattiq zarrachalarni olib tashlash), biologik (organik moddalarni parchalash) va kimyoviy (pH ni me’yorlash, sulfitni zararsizlantirish) usullar bilan tozalanadi. Kraxmalni ajratib olish oqava suv yukini kamaytiradi va qo‘shimcha mahsulot beradi.

Energiya va suvni tejash

Quritishning yuqori energiya talabi tufayli energiya tejash birinchi darajali ahamiyatga ega: chiqayotgan issiq havoning issiqligini rekuperator orqali qaytarish; quritgichni yaxshi izolyatsiyalash; quritishdan oldin ortiqcha suvni mexanik usulda chiqarish; suvni tozalab qayta ishlatish; energiya tejamkor uskunalardan foydalanish. Bu chora-tadbirlar ham xarajatlarni, ham ekologik yukni kamaytiradi.

Havoni muhofaza qilish

Quritgichdan chiqadigan nam havo, bug‘ va changlar ventilyatsiya va chang yutish (aspiratsiya, siklon-filtrlar) tizimlari orqali boshqariladi. Ushlangan chang ikkilamchi xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin.

Ekologik samaradorlik

Chiqindilarni qayta ishlash va resurslarni tejash atrof-muhitni muhofaza qilish bilan birga iqtisodiy samara beradi: po‘stdan kraxmal va ozuqa olish qo‘shimcha qiymat yaratadi; issiqlik regeneratsiyasi energiya xarajatlarini sezilarli kamaytiradi; suvni qayta ishlatish suv sarfini kamaytiradi. Shu tariqa atrof-muhit muhofazasi ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, quritilgan kartoshka ishlab chiqarishda asosiy ekologik masalalar — qattiq organik chiqindilar, sulfit saqlovchi oqava suvlar va yuqori energiya sarfidir. Chiqindilarni qayta ishlash, oqava suvlarni tozalash va energiyani tejash orqali korxonaning atrof-muhitga salbiy ta’sirini sezilarli kamaytirish mumkin.

V-BOB. IQTISODIY QISM

Loyihaning iqtisodiy qismida smenada 1 tonna quvvatga ega quritilgan kartoshka mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi baholanadi. Bunda kapital qo‘yilmalar, mahsulot tannarxi, sotuvdan tushadigan daromad, foyda, rentabellik va investitsiyaning qoplanish muddati hisoblanadi. Keltirilgan hisoblar muhandislik-iqtisodiy baholash xususiyatiga ega bo‘lib, taxminiy (shartli) narxlar asosida bajarilgan.

Dastlabki iqtisodiy ko‘rsatkichlar

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Smenalik quvvat | 1000 kg |
| Yiliga ish kunlari | 250 kun |
| Yillik mahsulot hajmi | 250 000 kg (250 t) |
| Yangi kartoshka sarfi (yillik) | 1475 t |

Kapital qo‘yilmalar

| Kapital qo‘yilma elementi | Summasi, mln so‘m |
| --- | --- |
| Texnologik uskunalar (yuvish, tozalash, maydalash, blanshirovka, quritgich, qadoqlash, CIP) | 3500 |
| Bino va inshootlar | 2200 |
| Montaj va ishga tushirish ishlari | 800 |
| Boshqa (loyiha, litsenziya, dastlabki zaxira) | 500 |
| JAMI KAPITAL QO‘YILMALAR | 7000 |

Demak, loyihani amalga oshirish uchun taxminan 7 milliard so‘m kapital qo‘yilma talab etiladi.

Yillik ishlab chiqarish xarajatlari (tannarx)

Xom ashyo va materiallar

| Xom ashyo / material | Yillik miqdori | Narxi, so‘m/kg | Summasi, mln so‘m |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangi kartoshka | 1 475 000 kg | 2200 | 3245 |
| Sulfit moddalar, yordamchi materiallar | — | — | 100 |
| JAMI XOM ASHYO | — | — | 3345 |

Energiya va suv

Quritishning yuqori energiya talabini hisobga olib, bug‘/yoqilg‘i, elektr va suv sarfi yillik taxminan 1200 mln so‘m deb baholanadi. Bu eng katta xarajat moddalaridan biridir.

Qadoqlash materiallari

Yillik 250 000 kg mahsulot uchun qadoqlash xarajati o‘rtacha 2000 so‘m/kg deb olinsa: 250 000 × 2000 = 500 000 000 so‘m = 500 mln so‘m

Mehnatga haq to‘lash

20 nafar ishchi-xodim, o‘rtacha oylik 3,5 mln so‘m bo‘lganda yillik ish haqi: 20 × 3,5 × 12 = 840 mln so‘m. Ijtimoiy to‘lovlar (≈13 %) bilan ≈ 950 mln so‘m.

Amortizatsiya

7000 × 0,10 = 700 mln so‘m

Boshqa xarajatlar

Ta’mirlash, ma’muriy, sotuv va boshqa xarajatlar yillik taxminan 505 mln so‘m.

Yillik tannarxning umumiy jadvali

| Xarajat elementi | Summasi, mln so‘m | Ulushi, % |
| --- | --- | --- |
| Xom ashyo va materiallar | 3345 | 46,5 |
| Energiya va suv | 1200 | 16,7 |
| Qadoqlash materiallari | 500 | 6,9 |
| Ish haqi va ijtimoiy to‘lovlar | 950 | 13,2 |
| Amortizatsiya | 700 | 9,7 |
| Boshqa xarajatlar | 505 | 7,0 |
| JAMI YILLIK TANNARX | 7200 | 100 |

Mahsulot birligi tannarxi

Tannarx (1 kg) = 7 200 000 000 / 250 000 = 28 800 so‘m/kg

Sotuvdan tushadigan daromad

Quritilgan kartoshka mahsulotining ulgurji sotuv narxi 38 000 so‘m/kg deb olinsa: Daromad = 250 000 × 38 000 = 9 500 000 000 so‘m = 9500 mln so‘m

Foyda va rentabellik

Yalpi foyda = 9500 − 7200 = 2300 mln so‘m

Foyda solig‘i (15 %) = 2300 × 0,15 = 345 mln so‘m

Sof foyda = 2300 − 345 = 1955 mln so‘m

Rentabellik = (2300 / 7200) × 100 % ≈ 31,9 %

Investitsiyaning qoplanish muddati: T = 7000 / 1955 ≈ 3,58 yil

Iqtisodiy ko‘rsatkichlarning umumiy jadvali

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Yillik mahsulot hajmi | 250 000 kg |
| Kapital qo‘yilmalar | 7000 mln so‘m |
| Yillik tannarx | 7200 mln so‘m |
| Mahsulot birligi tannarxi | 28 800 so‘m/kg |
| Sotuv narxi | 38 000 so‘m/kg |
| Yillik daromad | 9500 mln so‘m |
| Yalpi foyda | 2300 mln so‘m |
| Sof foyda | 1955 mln so‘m |
| Rentabellik | ≈31,9 % |
| Qoplanish muddati | ≈3,58 yil |

Iqtisodiy samaradorlik xulosasi

Keltirilgan hisoblar shuni ko‘rsatadiki, smenada 1 tonna quvvatga ega quritilgan kartoshka mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Loyihaning rentabelligi taxminan 31,9 % ni, investitsiyaning qoplanish muddati esa qariyb 3,6 yilni tashkil etadi. Eng katta xarajat moddalari xom ashyo va energiya (quritish) bo‘lgani uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardir: xom ashyoni mavsumda arzon narxda zaxiralash; quritishda issiqlik regeneratsiyasi va energiya tejash; chiqindilardan (po‘stdan kraxmal va ozuqa) qo‘shimcha daromad olish; mahsulot assortimentini kengaytirish (uvoq, granula) va eksportga chiqish. Bu chora-tadbirlar tannarxni pasaytirib, foyda va rentabellikni oshiradi.

XULOSA

Mazkur bitiruv malakaviy ishida “Kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor konservalar ishlab chiqarish usullari” mavzusi atroflicha tahlil qilindi va quyidagi xulosalarga kelindi.

1. Kartoshkani quritilgan yarim tayyor mahsulotlarga qayta ishlash dolzarb va istiqbolli yo‘nalish ekanligi asoslandi. O‘zbekistonda kartoshka keng yetishtiriladi, ammo u mavsumiy va cheklangan muddat saqlanadigan mahsulotdir. Uni quritish saqlanish muddatini bir necha o‘n baravar uzaytiradi, hajm va og‘irligini kamaytiradi hamda qo‘shilgan qiymatni oshiradi.

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari o‘rganildi. Quritish texnologiyasi namlikni 6–8 % gacha kamaytirib, suv faolligini pasaytirish orqali mikroorganizmlar va fermentlar faolligini to‘xtatishga asoslanishi aniqlandi. Quritishning uch davri, unga ta’sir etuvchi omillar, shuningdek qorayishning oldini olish (blanshirovka va sulfitatsiya) masalalari ko‘rib chiqildi.

3. Xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi berildi. Quritishbop kartoshkaga (yuqori quruq modda, past qand miqdori) qo‘yiladigan talablar, yordamchi materiallar (suv, sulfit) hamda tayyor mahsulotning ko‘rsatkichlari aniqlandi.

4. Quritishning sanoat usullari tahlil qilindi. Konvektiv, kontaktli, sublimatsion va purkab quritish usullari taqqoslanib, smenada 1 tonna quvvatli korxona uchun konvektiv (lentali) quritish eng maqbul usul sifatida asoslandi.

5. Texnologik sxema tanlandi va batafsil yozildi. Xom ashyoni qabul qilishdan boshlab yuvish, tozalash (bug‘li), maydalash, blanshirovka, sulfitatsiya, quritish, sovitish va qadoqlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlar, ularning rejimlari va parametrlari bayon etildi.

6. Xom ashyo, materiallar, chiqindilar va me’yoriy talablar ko‘rib chiqildi. Chiqindilarning asosiy turlari (po‘st, oqava suvlar) va ulardan foydalanish (kraxmal, ozuqa) yo‘llari, GOST va texnik shartlar talablari yoritildi.

7. Moddiy va issiqlik balansi hisoblandi. Smenalik moddiy balans tuzildi: 1000 kg tayyor mahsulot olish uchun 5900 kg yangi kartoshka zarurligi, 1506 kg qattiq chiqindi va 3350 kg bug‘langan suv hosil bo‘lishi aniqlandi. Issiqlik balansi blanshirovka va quritish uchun jami ≈16 470 MJ/smena energiya sarfini ko‘rsatdi; energiyaning katta qismi quritishga to‘g‘ri keladi.

8. Asosiy texnologik uskunalar hisoblandi va tanlandi. Hisoblar natijasida bittadan dastlabki tayyorlov, quritish va qadoqlash uskunasi yetarligi aniqlandi; quritgich eng muhim va eng katta energiya talab qiladigan uskuna ekanligi ko‘rsatildi.

9. Mehnat va atrof-muhit muhofazasi masalalari ko‘rib chiqildi. Xavfli omillar (bug‘, issiqlik, chang-portlash, sulfit), texnika xavfsizligi, sanitariya-gigiyena va yong‘in xavfsizligi tadbirlari, shuningdek chiqindilarni qayta ishlash, oqava suvlarni tozalash va energiyani tejash bo‘yicha chora-tadbirlar belgilandi.

10. Loyihaning iqtisodiy samaradorligi baholandi. Yillik mahsulot hajmi 250 tonna, kapital qo‘yilma 7 milliard so‘m, mahsulot birligi tannarxi 28 800 so‘m/kg, rentabellik ≈31,9 % va qoplanish muddati ≈3,6 yil ekanligi aniqlandi.

Umumiy xulosa qilib aytganda, kartoshka asosida quritilgan yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish texnik jihatdan asoslangan, iqtisodiy jihatdan samarali, ijtimoiy jihatdan muhim va ekologik jihatdan maqbul loyiha hisoblanadi. Mazkur ishlab chiqarish mavsumiy xom ashyodan oqilona foydalanish, uzoq saqlanadigan yarim tayyor mahsulot bilan bozorni ta’minlash va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. — Toshkent, amaldagi tahrir.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.

4. O‘zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to‘g‘risida”gi Qonuni.

5. Flaumenbaum B.L. Osnovy konservirovaniya pishchevykh produktov. — Moskva: Agropromizdat.

6. Namestnikov A.F. Konservirovanie plodov i ovoshchey. — Moskva: Pishchevaya promyshlennost.

7. Ginzburg A.S. Osnovy teorii i tekhniki sushki pishchevykh produktov. — Moskva: Pishchevaya promyshlennost.

8. Lykov M.V. Sushka v khimicheskoy promyshlennosti. — Moskva.

9. Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and Practice. — Woodhead Publishing.

10. Mujumdar A.S. Handbook of Industrial Drying. — CRC Press.

11. Talburt W.F., Smith O. Potato Processing. — Springer.

12. Codex Alimentarius. Standartlar va gigiyena amaliyoti kodekslari. — FAO/WHO.

13. Kasimov A. va boshqalar. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. — Toshkent.

14. Meva va sabzavotlarni quritish texnologiyasi bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. — Toshkent.

15. Oziq-ovqat sanoati uskunalari va ularni hisoblash. O‘quv qo‘llanma. — Toshkent.

16. GOST 28432. Kartofel sushyonyy. Tekhnicheskie usloviya (quritilgan kartoshka uchun davlat standarti).

17. GOST 7176. Kartofel svezhiy prodovolstvennyy. Tekhnicheskie usloviya (yangi oziq-ovqat kartoshkasi).

18. Sanitariya qoidalari va gigiyena normativlari (oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha).

19. Quritilgan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasiga oid ilmiy maqolalar.

20. Tegishli sohaga oid internet manbalari va texnik ma’lumotnomalar.

ILOVALAR

Ilova A. Quritilgan kartoshka mahsulotlari ishlab chiqarishning texnologik sxemasi (blok-sxema):

Xom ashyoni qabul qilish → Yuvish → Saralash → Kalibrlash → Tozalash (bug‘li) → Inspeksiya va dochistka → Maydalash (kubcha) → Blanshirovka → Sulfitatsiya → Suvini siqib olish → Quritish (60–80 °C) → Sovitish → Elash va saralash → Qadoqlash → Saqlash.

Ilova B. Smenalik moddiy balans ko‘rsatkichlari:

| Kirish | kg | Chiqish | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangi kartoshka | 5900 | Tayyor mahsulot | 1000 |
| — | — | Qattiq chiqindi | 1506 |
| — | — | Blanshirovka yo‘qotishi | 44 |
| — | — | Bug‘langan suv | 3350 |
| JAMI | 5900 | JAMI | 5900 |

Ilova D. Asosiy texnologik rejim parametrlari:

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Blanshirovka harorati / vaqti | 85–95 °C / 3–5 daqiqa |
| Maydalash o‘lchami (kubcha) | 5–10 mm |
| Quritish havosi harorati | 60–80 °C |
| Tayyor mahsulot namligi | 6–8 % |
| Boshlang‘ich namlik | ~78 % |

Ilova E. Issiqlik balansi ko‘rsatkichlari (smenalik):

| Jarayon | Issiqlik sarfi, MJ |
| --- | --- |
| Blanshirovka | 1077 |
| Quritish | 15 393 |
| JAMI | 16 470 |

Ilova F. Loyihaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari:

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Yillik mahsulot hajmi | 250 t |
| Kapital qo‘yilma | 7000 mln so‘m |
| Mahsulot birligi tannarxi | 28 800 so‘m/kg |
| Sotuv narxi | 38 000 so‘m/kg |
| Sof foyda (yillik) | 1955 mln so‘m |
| Rentabellik | ≈31,9 % |
| Qoplanish muddati | ≈3,58 yil |