O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

_______________________________ UNIVERSITETI

“OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASI

Himoyaga ruxsat etildi

Kafedra mudiri ______________

“____” __________ 20___ yil

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

Mavzu: “Aralash sabzavotlardan tayyorlanadigan salat

konservalarining texnologiyasini ishlab chiqish”

Bajardi: ___________________

Ilmiy rahbar: ___________________

Toshkent – 2026

MUNDARIJA

Mundarijani yangilash uchun: o‘ng tugma -> Update Field (F9).

KIRISH

Oziq-ovqat sanoati har qanday davlatning iqtisodiy mustaqilligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlovchi strategik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Aholini yil davomida sifatli, xavfsiz, to‘yimli va xilma-xil oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu vazifani hal etishda mevalar va sabzavotlarni qayta ishlash hamda konservalash sanoati alohida o‘rin tutadi, chunki aynan konservalash texnologiyalari mavsumiy sabzavot hosilini yil bo‘yi saqlash va iste’molchiga yetkazish imkonini beradi.

Sabzavotlar inson ratsionida vitaminlar, mineral moddalar, organik kislotalar, pektin moddalari va parhez tolalarining muhim manbai hisoblanadi. Biroq aksariyat sabzavotlar tez buziladigan mahsulotlar bo‘lib, ularning hosili mavsumiy xususiyatga ega. Yangi sabzavotlar qisqa muddatda yetiladi va ularni uzoq saqlash imkoniyati cheklangan. Shu sababli mavsumda mo‘l-ko‘l yetishtirilgan sabzavotlarni konservalash, jumladan ulardan aralash salat konservalari tayyorlash, mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirish hamda qo‘shilgan qiymatni oshirishning samarali yo‘li hisoblanadi.

Aralash sabzavotlardan tayyorlanadigan salat konservalari — bir necha turdagi sabzavot (pomidor, bodring, bulg‘or qalampiri, sabzi, piyoz, karam va boshqalar)ni belgilangan retseptura asosida tayyorlab, o‘simlik moyi, tuz, shakar, sirka kislotasi va ziravorlar qo‘shilgan quyma bilan birgalikda germetik idishlarga joylab, sterilizatsiya qilish orqali olinadigan tayyor mahsulotdir. Bunday konservalar tayyor taom (zakuska) sifatida iste’mol qilinadigan, yuqori ta’m sifati va iste’mol qulayligi bilan ajralib turadigan mahsulotlar qatoriga kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga hamda import o‘rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e’tibor qaratmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida, shuningdek meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga oid bir qator qaror va farmonlarda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash, yangi qayta ishlash quvvatlarini yaratish hamda mahsulot assortimentini kengaytirish vazifalari belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda sabzavotlarni qayta ishlovchi, jumladan salat konservalarini ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxonalarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sabzavotlarni chuqur qayta ishlash va undan tayyor taom konservalarini ishlab chiqarish orqali nafaqat mahsulotning saqlanish muddati uzaytiriladi, balki uning iste’mol qiymati va bozordagi narxi ham sezilarli oshadi. Sabzavot salat konservalari rivojlangan davlatlarda yirik sanoat miqyosida ishlab chiqariladi va keng iste’mol qilinadi. O‘zbekistonda esa bu yo‘nalish hali to‘liq rivojlanmagan bo‘lib, bozorning bir qismini import mahsulotlar egallab turibdi. Bu esa mahalliy xom ashyo asosida zamonaviy texnologiya bilan salat konservalarini ishlab chiqaruvchi korxonalarni tashkil etish uchun keng imkoniyat yaratadi.

O‘zbekiston tabiiy-iqlim sharoiti turli sabzavotlarni yetishtirish uchun nihoyatda qulay. Mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida pomidor, bodring, bulg‘or qalampiri, sabzi, piyoz, karam va boshqa sabzavotlar keng ko‘lamda yetishtiriladi. Bu xilma-xillik aynan aralash salat konservalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan boy xom ashyo bazasini ta’minlaydi. Sabzavotlar hosili mavsumiy bo‘lib, asosiy hosil yoz-kuz oylariga to‘g‘ri keladi va uni tez qayta ishlashga ehtiyoj tug‘iladi. Shu sababli sabzavotlarni salat konservalariga qayta ishlash dolzarb iqtisodiy va texnologik masala hisoblanadi.

Hozirgi kunda respublikamiz bozorida tayyor taom va sabzavot konservalariga bo‘lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Bu aholi turmush tarzining o‘zgarishi, tayyor va yarim tayyor mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi, shaharlashish darajasining oshishi bilan bog‘liq. Biroq ichki bozorda taklif qilinayotgan mahsulotlarning bir qismi importga to‘g‘ri keladi yoki nostandart usulda tayyorlanadi. Zamonaviy texnologiya asosida, sanitariya-gigiyena talablariga to‘liq javob beradigan, barqaror sifatli va xavfsiz mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalarni yo‘lga qo‘yish ushbu muammoni hal etishga xizmat qiladi.

Salat konservalarining muhim afzalligi shundaki, ular bir necha sabzavotni o‘zida birlashtirib, iste’molchiga to‘yimli, vitaminlarga boy va iste’molga tayyor mahsulot taqdim etadi. Bundan tashqari, aralash konservalar ishlab chiqarish korxonaga turli sabzavotlardan kompleks foydalanish, mavsumiy xom ashyoni samarali qayta ishlash va assortimentni kengaytirish imkonini beradi. Salat konservalari sterilizatsiya qilinadigan, sirka kislotasi bilan kislotalangan mahsulotlar bo‘lib, ular xona haroratida uzoq muddat saqlanadi, bu esa logistika va savdo nuqtai nazaridan katta qulaylik yaratadi.

Mazkur bitiruv malakaviy ishining maqsadi — aralash sabzavotlardan tayyorlanadigan salat konservalarining ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish, texnologik sxemani tanlash va asoslash, asosiy texnologik uskunalarni hisoblash, moddiy va issiqlik balansini tuzish, mehnat va atrof-muhit muhofazasi masalalarini ko‘rib chiqish hamda loyihaning iqtisodiy samaradorligini baholashdan iborat.

Ishning vazifalari quyidagilardan iborat: mavzuning dolzarbligini asoslash va ishlab chiqarishning nazariy asoslarini o‘rganish; xom ashyo (sabzavotlar, o‘simlik moyi, tuz, shakar, sirka kislotasi, ziravorlar) va tayyor mahsulotning tavsifini berish; salat konservalarini ishlab chiqarishning sanoat usullarini tahlil qilish; ishlab chiqarishning texnologik sxemasini tanlash, asoslash va batafsil yozib chiqish; xom ashyo, yordamchi materiallar va chiqindilarga hamda tayyor mahsulotga qo‘yiladigan GOST va texnik shartlar talablarini o‘rganish; moddiy va issiqlik balansini hisoblash; asosiy texnologik qurilmalarni hisoblash va tanlash; mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi tadbirlarini ishlab chiqish; atrof-muhit muhofazasi masalalarini ko‘rib chiqish; loyihaning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini hisoblash va samaradorligini baholash.

Tadqiqot ob’ekti — aralash sabzavotlardan salat konservalari ishlab chiqarish korxonasi va undagi texnologik jarayonlar. Tadqiqot predmeti — sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarish texnologiyasi, unga ta’sir etuvchi omillar hamda mahsulot sifati va xavfsizligini ta’minlash usullari.

Ishning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, unda aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishning zamonaviy texnologik yondashuvlari tizimlashtirilgan, o‘rta quvvatli korxona uchun maqbul texnologik sxema asoslangan, asosiy uskunalar hisoblari va moddiy hamda issiqlik balansi keltirilgan. Olingan natijalardan o‘quv jarayonida hamda real korxona loyihalashda foydalanish mumkin.

Loyihalanayotgan korxonaning quvvati smenada 5 tonna tayyor mahsulot (taxminan 12 500 shartli banka) qilib qabul qilingan. Bunday quvvat o‘rta hajmli ishlab chiqarishga xos bo‘lib, kichik ustaxona bilan yirik konserva zavodi orasidagi optimal variant hisoblanadi. U mahalliy fermer xo‘jaliklaridan xom ashyoni barqaror sotib olish, mavsumiy hosilni samarali qayta ishlash va mahsulotni yil bo‘yi bozorga yetkazib berish imkonini beradi.

Bitiruv malakaviy ishi kirish, beshta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan iborat. Birinchi bobda umumiy masalalar — mavzuning dolzarbligi, nazariy asoslar, xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi hamda sanoat usullari yoritilgan. Ikkinchi bobda texnologik qism — texnologik sxemani tanlash, uning yozuvi, xom ashyo va materiallarga qo‘yiladigan talablar, moddiy va issiqlik balansi hamda asosiy uskunalar hisoblari bayon etilgan. Uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi boblarda mos ravishda mehnat muhofazasi, atrof-muhit muhofazasi va iqtisodiy masalalar ko‘rib chiqilgan.

I-BOB. UMUMIY QISM

1.1. Mavzuning dolzarbligi, ishlab chiqarishning nazariy asoslari va uni texnik-iqtisodiy jihatdan asoslash

Oziq-ovqat sanoatining meva-sabzavotlarni qayta ishlash tarmog‘i aholini yil davomida vitaminlarga boy, to‘yimli va xilma-xil mahsulotlar bilan ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sabzavotlarni qayta ishlashning eng samarali yo‘nalishlaridan biri — ulardan tayyor taom (zakuska) konservalarini, jumladan aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishdir. Bu yo‘nalish bir necha sabzavotni birlashtirib, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega, iste’molga tayyor mahsulot olish imkonini beradi.

Mavzuning dolzarbligi

Hozirgi kunda respublikamizda tayyor taom va sabzavot konservalariga bo‘lgan talab barqaror ravishda ortib bormoqda. Bu quyidagi omillar bilan bog‘liq: aholi sonining tabiiy o‘sishi va shaharlashish darajasining oshishi; aholi turmush tarzining o‘zgarishi va tayyor mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi; oziq-ovqat iste’moli madaniyatining yuksalishi; sifatli, xavfsiz va iste’molga tayyor mahsulotlarga talabning ortishi; import o‘rnini bosuvchi mahalliy mahsulotlarga davlat darajasidagi e’tiborning kuchayishi.

Shu bilan birga, ichki bozorda sabzavot salat konservalarining bir qismi import qilinmoqda yoki nostandart, sanitariya talablariga to‘liq rioya qilinmagan holda tayyorlanmoqda. Sanoat usulida, zamonaviy texnologiya va nazorat tizimi asosida tashkil etilgan ishlab chiqarish esa barqaror sifatli, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot olishga imkon beradi. Aynan shuning uchun aralash sabzavotlardan salat konservalarining texnologiyasini ishlab chiqish va uni sanoat miqyosida joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

O‘zbekistonda sabzavotchilik qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, pomidor, bodring, bulg‘or qalampiri, sabzi, piyoz, karam va boshqa sabzavotlar keng ko‘lamda yetishtiriladi. Bu boy va xilma-xil xom ashyo bazasi aynan aralash salat konservalarini ishlab chiqarish uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Mavsumda arzon va sifatli xom ashyoning mo‘l-ko‘lligi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va rentabellikni oshiradi.

Salat konservalarining oziqaviy va biologik qiymati

Aralash sabzavot salat konservalari bir necha sabzavotni o‘zida birlashtirgani uchun ularning oziqaviy tarkibi boy va muvozanatlangan bo‘ladi. Tarkibida turli sabzavotlardan kelgan vitaminlar (C, A provitamini — karotin, B guruhi vitaminlari), mineral moddalar (kaliy, kalsiy, magniy, temir), pektin moddalari va parhez tolalari mavjud. Mahsulotga qo‘shiladigan o‘simlik moyi yog‘da eriydigan vitaminlar (A, E) manbai bo‘lib, mahsulotning kaloriyaviyligini va ta’mini oshiradi. Shakar va tuz ta’m beruvchi, sirka kislotasi esa ta’m beruvchi va konservalovchi komponentlar hisoblanadi.

Sabzavot salat konservalari yuqori biologik qiymatga ega bo‘lib, ular ishtahani ochuvchi, hazmni yaxshilovchi tayyor taom sifatida qadrlanadi. Turli sabzavotlarning uyg‘unligi mahsulotga boy ta’m va aromat bag‘ishlaydi.

Ishlab chiqarishning nazariy asoslari

Salat konservalarini ishlab chiqarish texnologiyasining nazariy asosini ikkita asosiy prinsip tashkil etadi: termik (issiqlik) sterilizatsiya orqali konservalash va muhitni kislotalash (atsidifikatsiya) orqali mahsulot xavfsizligini ta’minlash.

Konservalashning asosiy mohiyati — mahsulotdagi mikroorganizmlarni (bakteriyalar, ularning sporalari, mog‘or va achitqilar)ni issiqlik ishlovi orqali zararsizlantirish va mahsulotni germetik idishda saqlab, qayta ifloslanishning oldini olishdir. Germetik berkitilgan idishda, mikroorganizmlar yo‘q qilinganda, mahsulot uzoq muddat buzilmasdan saqlanadi. Bu prinsip fransuz olimi Nikola Apper tomonidan asoslab berilgan va keyinchalik Lui Pasterning mikrobiologiya sohasidagi ishlari bilan ilmiy izoh topgan.

Sabzavot salat konservalarining muhim xususiyati — ularning kislotalanganligidir. Sabzavotlar tabiatan past kislotali (pH > 4,5) mahsulotlar bo‘lib, bunday muhitda xavfli Clostridium botulinum bakteriyasi rivojlanib, o‘ta zaharli toksin hosil qilishi mumkin. Mahsulotga sirka kislotasi (yoki sirka) qo‘shib, muhit pH ko‘rsatkichini 4,2–4,5 dan past darajaga tushirilsa, bu bakteriyaning rivojlanishi to‘xtatiladi. Kislotalangan mahsulotlar “kislotali konservalar” guruhiga kirib, ularni sterilizatsiya qilish nisbatan past harorat (100 °C atrofida) va qisqaroq vaqtda amalga oshiriladi. Bu esa energiya tejaydi va mahsulot sifatini (vitaminlar, rang, tekstura) yaxshiroq saqlaydi.

Demak, salat konservalarining xavfsizligi ikki omil — yetarli issiqlik ishlovi (sterilizatsiya) va to‘g‘ri kislotalilik (pH < 4,5) ning uyg‘unligi bilan ta’minlanadi. Bu ikki omilni to‘g‘ri boshqarish texnologiyaning eng muhim nazariy va amaliy masalasidir.

Sterilizatsiyaning nazariy asoslari

Sterilizatsiya — mahsulotni germetik idishda yuqori haroratda belgilangan vaqt davomida ushlab turish orqali mikroorganizmlarni zararsizlantirish jarayonidir. Sterilizatsiya samaradorligi haroratga, ishlov vaqtiga va muhitning kislotaliligiga bog‘liq. Yuqori harorat va uzoq vaqt mikroorganizmlarni ishonchli yo‘q qiladi, biroq mahsulot sifatini pasaytirishi mumkin. Shu sababli har bir mahsulot turi uchun maqbul sterilizatsiya rejimi (formulasi) tanlanadi.

Sterilizatsiya rejimi odatda formula ko‘rinishida ifodalanadi: qizdirish vaqti – ushlab turish vaqti – sovitish vaqti / harorat. Masalan, (20–30–20)/100 °C formulasi mahsulotni 20 daqiqada qizdirish, 30 daqiqa 100 °C da ushlab turish va 20 daqiqada sovitishni anglatadi. Aniq formula idish hajmi, mahsulot tarkibi va kislotaliligiga qarab belgilanadi.

Kislotalangan mahsulotlar uchun sterilizatsiya pasterizatsiyaga yaqin sharoitda (100 °C atrofida) olib boriladi, chunki kislotali muhitda mikroorganizmlar issiqlikka kamroq chidamli bo‘ladi. Past kislotali mahsulotlar esa avtoklavlarda 112–120 °C da sterilizatsiya qilinishi kerak. Salat konservalari kislotalangani uchun ularni 100 °C atrofida sterilizatsiya qilish yetarli hisoblanadi.

Texnik asoslash

Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik liniya quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo‘ladi: xom ashyoni qabul qilish va saralash; yuvish; tozalash (po‘st, urug‘, o‘zak olish); maydalash (to‘g‘rash, shinkovka); blanshirovka (ayrim sabzavotlar uchun); qovurish (ayrim retsepturalarda piyoz va sabzini); quyma (zalivka) tayyorlash; sabzavotlarni aralashtirish; idishlarga joylash (fasovka); havoni chiqarish (eksgaustatsiya); germetik berkitish (zakatka); sterilizatsiya; sovitish; etiketkalash va qadoqlash; tayyor mahsulotni saqlash.

Ushbu jarayonlarning har biri maxsus texnologik uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Zamonaviy uskunalardan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, mehnat unumdorligini ko‘paytiradi, mahsulot sifatini barqarorlashtiradi, xom ashyo yo‘qotilishini kamaytiradi va sanitariya xavfsizligini ta’minlaydi. Smenada 5 tonna quvvatdagi korxona uchun texnologik jihozlar optimal yuklama bilan ishlaydi.

Iqtisodiy asoslash

Mazkur loyiha iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buni quyidagi omillar orqali asoslash mumkin:

1. Xom ashyo bazasining mavjudligi va xilma-xilligi. O‘zbekiston hududida turli sabzavotlar keng yetishtiriladi, bu esa aralash salat konservalari uchun zarur barcha komponentlarni mavsumda arzon narxda ta’minlaydi.

2. Yuqori qo‘shilgan qiymat. Bir necha sabzavotni qayta ishlab, ulardan iste’molga tayyor salat konservasi tayyorlash xom ashyo qiymatini sezilarli oshiradi. Tayyor taom konservalari yangi sabzavotlarga nisbatan ancha yuqori narxda sotiladi.

3. Uzoq saqlanuvchanlik. Sterilizatsiyalangan salat konservalari xona haroratida uzoq muddat (bir yildan ortiq) saqlanadi, bu logistika va savdoda katta qulaylik yaratadi hamda mavsumdan tashqari davrda sotish imkonini beradi.

4. Ichki bozor talabi. Tayyor taom konservalariga talab barqaror va yuqori bo‘lib, sotish bilan bog‘liq muammolar deyarli mavjud emas.

5. Eksport salohiyati. Sifatli, standartlarga mos salat konservalari eksportbop mahsulot bo‘lib, qo‘shni davlatlar bozorlarida talabga ega.

Ijtimoiy va ekologik ahamiyati

Loyiha ijtimoiy jihatdan yangi ish o‘rinlari yaratadi, mavsumiy bandlikni ta’minlaydi va mahalliy fermerlar daromadini oshiradi. Ekologik nuqtai nazardan sabzavotlarni qayta ishlashda hosil bo‘ladigan organik chiqindilar (po‘st, urug‘, o‘zak, barg) chorva ozuqasi yoki kompost sifatida qayta ishlanishi mumkin, bu esa chiqindisiz texnologiyaga yaqinlashish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aralash sabzavotlardan salat konservalari ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish texnik jihatdan asoslangan, iqtisodiy jihatdan samarali, ijtimoiy jihatdan muhim va ekologik jihatdan maqbul loyiha hisoblanadi. Mazkur ishlab chiqarish ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta’minlaydi va kelajakda eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli ushbu mavzu bitiruv malakaviy ishi uchun dolzarb va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Konservalash sanoatining tarixiy rivojlanishi

Oziq-ovqat mahsulotlarini germetik idishlarda issiqlik bilan saqlash usuli XIX asr boshlarida shakllangan. Fransuz tadbirkori va oshpazi Nikola Apper mahsulotlarni shisha idishlarga joylab, qaynoq suvda qizdirib, so‘ngra germetik berkitish orqali ularni uzoq saqlash mumkinligini amaliy tarzda isbotladi. O‘sha davrda mikroorganizmlar haqida tushuncha bo‘lmagani uchun bu usulning ilmiy sababi noma’lum edi. Keyinchalik Lui Paster mikroorganizmlarning oziq-ovqat buzilishidagi roli va ularni issiqlik bilan yo‘q qilish mumkinligini ilmiy asoslab berdi. Shu tariqa konservalashning nazariy asoslari yaratildi. Metall (qalay qoplangan po‘lat) idishlarning ixtiro qilinishi konserva sanoatini yanada rivojlantirdi va u sanoat miqyosiga ko‘chdi. Bugungi kunda konservalash oziq-ovqat sanoatining eng yirik va texnologik jihatdan rivojlangan tarmoqlaridan biriga aylangan.

Sabzavotlardan tayyor taom (zakuska) konservalari ishlab chiqarish XX asrda keng tarqaldi. Turli mamlakatlarda milliy oshxonaga xos salat konservalari (sabzavot ikrasi, lecho, turli aralash salatlar) sanoat usulida ishlab chiqarila boshlandi. Aralash sabzavot salatlari iste’molchiga bir necha sabzavotni birlashtirgan, iste’molga tayyor mahsulot taqdim etgani uchun tez ommalashdi.

Konservalarning tasnifi

Konserva mahsulotlari bir necha mezon bo‘yicha tasniflanadi. Kislotalilik darajasiga ko‘ra konservalar uch guruhga bo‘linadi: past kislotali konservalar (pH > 4,5) — go‘sht, baliq, ko‘pchilik tabiiy sabzavot konservalari; kislotalangan konservalar (pH 3,7–4,5) — marinadlar, salatlar, sirka qo‘shilgan mahsulotlar; yuqori kislotali konservalar (pH < 3,7) — meva kompotlari, sharbatlar. Bu tasnif sterilizatsiya rejimini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki past kislotali mahsulotlar yuqori haroratda (112–120 °C), kislotalangan va yuqori kislotali mahsulotlar esa nisbatan past haroratda (100 °C atrofida) sterilizatsiya qilinadi.

Aralash sabzavot salat konservalari aynan kislotalangan konservalar guruhiga kiradi, chunki ularga sirka kislotasi qo‘shilib, pH ko‘rsatkichi 4,2 dan past darajaga tushiriladi. Bu ularning xavfsizligini ta’minlash va sterilizatsiyani yengillashtirishning asosiy texnologik yechimidir.

Konserva mahsulotlarining mikrobiologik buzilishi

Konserva mahsulotlarini buzadigan mikroorganizmlar va ularning ta’sirini bilish texnologiyani to‘g‘ri tashkil etish uchun zarur. Asosiy mikrobiologik buzilish turlari quyidagilar:

Botulizm xavfi. Past kislotali muhitda (pH > 4,5), anaerob sharoitda Clostridium botulinum bakteriyasi rivojlanib, o‘ta zaharli toksin hosil qiladi. Bu toksin inson uchun o‘lim xavfini tug‘diradi. Aynan shu xavf tufayli sabzavot salat konservalari albatta kislotalanadi (pH < 4,5), bu esa bakteriya rivojlanishini to‘liq to‘xtatadi. Kislotalash botulizmga qarshi asosiy himoya choralaridan biridir.

Yassi-nordon buzilish (flat-sour). Termofil bakteriyalar (Bacillus turlari) mahsulotni kislotalantiradi, ammo gaz hosil qilmaydi, shuning uchun idish shishmaydi (yassi qoladi). Bu buzilish mahsulot ta’mini buzadi. Oldini olish: xom ashyo va uskunalar tozaligi, to‘g‘ri sterilizatsiya.

Bombaj (idishning shishishi). Gaz hosil qiluvchi mikroorganizmlar (yoki kimyoviy korroziya) idish ichida bosim hosil qilib, qopqoqning bo‘rtishiga olib keladi. Bombajlangan idishlar yaroqsiz hisoblanadi va iste’mol qilinmaydi. Bombaj mikrobiologik (mikroorganizmlar gazi), fizik (haddan ortiq to‘ldirish) yoki kimyoviy (vodorod gazi, korroziya) bo‘lishi mumkin.

Mog‘or va achitqilar. Germetiklik buzilganda yoki yetarlicha sterilizatsiya qilinmaganda mog‘or va achitqilar rivojlanadi. To‘g‘ri sterilizatsiya va germetiklik bu buzilishning oldini oladi.

Bu buzilishlarning oldini olish uchun uchta asosiy shart bajariladi: xom ashyo va ishlab chiqarish gigiyenasi; to‘g‘ri kislotalash (pH < 4,2); yetarli sterilizatsiya va ishonchli germetiklik.

Jahon va mahalliy tajriba, bozor tahlili

Rivojlangan davlatlarda sabzavot konservalari sanoati yuqori darajada avtomatlashtirilgan bo‘lib, keng assortimentdagi salat va zakuska konservalari ishlab chiqariladi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida aralash sabzavot salatlari, lecho, sabzavot ikrasi kabi mahsulotlar an’anaviy ravishda keng iste’mol qilinadi.

O‘zbekistonda sabzavotchilik qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmog‘i bo‘lib, salat konservalari uchun zarur barcha sabzavotlar mahalliy ravishda yetishtiriladi. Biroq sabzavotlarni chuqur qayta ishlash, jumladan salat konservalari ishlab chiqarish hali yetarli darajada rivojlanmagan. Ichki bozorda tayyor taom konservalariga talab yuqori bo‘lib, uning bir qismi import hisobiga qoplanadi. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun keng imkoniyat yaratadi. Talabni shakllantiruvchi asosiy iste’molchilar — uy xo‘jaliklari, umumiy ovqatlanish korxonalari va savdo tarmoqlari hisoblanadi.

Mahsulotning afzalliklari va kompleks qayta ishlash

Aralash sabzavot salat konservalarining muhim afzalligi shundaki, ular bir necha sabzavotni birlashtiradi va korxonaga turli xom ashyodan kompleks foydalanish imkonini beradi. Bir sabzavot turi yetishmaganda yoki narxi oshganda retsepturani moslashtirish mumkin. Bundan tashqari, bir liniyada turli retsepturadagi mahsulotlar (turli salat turlari) ishlab chiqarilishi mumkin, bu assortimentni kengaytiradi va korxona moslashuvchanligini oshiradi. Mahsulotning iste’molga tayyorligi va uzoq saqlanuvchanligi uni iste’molchi va savdo uchun jozibador qiladi.

1.2. Xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi

Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom ashyo va yordamchi materiallar sifati tayyor mahsulotning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Salat konservalari bir necha sabzavotdan tashkil topgani uchun ularning har biri sifat talablariga javob berishi, shuningdek o‘simlik moyi, tuz, shakar, sirka kislotasi va ziravorlarning sifati ham nazorat qilinishi zarur. Bu komponentlarning sifati mahsulotning ta’mi, rangi, teksturasi, oziqaviy qiymati va xavfsizligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Asosiy xom ashyo — sabzavotlar

Aralash salat konservalarining asosiy xom ashyosi turli sabzavotlar hisoblanadi. Quyida ularning har biri va sifat talablari batafsil ko‘rib chiqiladi.

#### Pomidor

Pomidor salat konservalarining asosiy va eng ko‘p ishlatiladigan komponentlaridan biridir. U mahsulotga o‘ziga xos ta’m, rang va kislotalilik beradi. Pomidor tarkibida suv (93–95 %), qandlar (2,5–4 %), organik kislotalar (asosan limon kislotasi, 0,4–0,6 %), C vitamini, karotin, likopin (antioksidant pigment) va mineral moddalar mavjud. Salat uchun pishgan, qizil rangli, eti zich, mexanik shikastsiz, kasallik izlarisiz pomidorlar tanlanadi. Konserva uchun yumaloq yoki cho‘ziq shaklli, qattiq navlar afzal ko‘riladi, chunki ular ishlovga chidamli va shaklini saqlaydi.

#### Bodring

Bodring salat konservalariga yangilik, qarsillaydigan tekstura va o‘ziga xos ta’m beradi. Bodring tarkibida suv (95–96 %), qandlar, pektin, C vitamini va mineral moddalar mavjud. Salat uchun yangi, eti zich, urug‘ kamerasi kichik, ichida kovak bo‘lmagan, to‘q yashil rangli bodringlar ishlatiladi. Sarg‘aygan, yumshagan yoki urug‘i qotgan bodringlar yaroqsiz hisoblanadi.

#### Bulg‘or qalampiri (shirin qalampir)

Shirin qalampir salat konservalariga yorqin rang (qizil, sariq, yashil), shirin ta’m va boy aromat beradi. U C vitaminiga juda boy (boshqa sabzavotlarga nisbatan bir necha barobar ko‘p), shuningdek karotin va mineral moddalarga ega. Salat uchun go‘shtli devorli, yetilgan, mexanik shikastsiz qalampirlar tanlanadi. Tozalashda urug‘ kamerasi va bandi olib tashlanadi.

#### Sabzi

Sabzi mahsulotga shirinlik, yorqin to‘q sariq rang va karotin (A provitamini) beradi. Sabzi tarkibida qandlar (6–9 %), karotin, pektin va mineral moddalar ko‘p. Salat uchun yorqin rangli, etli, yog‘och o‘zagi kichik, shirin navlar tanlanadi. Sabzi tozalanadi (po‘sti archiladi) va to‘g‘raladi yoki yo‘nib maydalanadi. Ko‘pincha sabzi blanshirovka qilinadi yoki qovuriladi.

#### Piyoz

Piyoz salat konservalariga o‘tkir ta’m va aromat beradi, shuningdek tarkibidagi fitonsidlar yengil antimikrob ta’sir ko‘rsatadi. Piyoz tarkibida qandlar, efir moylari va C vitamini mavjud. Salat uchun zich, sog‘lom, o‘rtacha o‘tkirlikdagi piyoz navlari ishlatiladi. Piyoz tozalanadi (po‘sti va ildiz qismi olib tashlanadi), halqa yoki bo‘lakcha shaklida to‘g‘raladi. Ayrim retsepturalarda piyoz o‘simlik moyida qovuriladi, bu unga yoqimli ta’m va aromat beradi.

#### Oq karam

Oq karam salat konservalariga hajm, qarsillaydigan tekstura beradi va arzon to‘ldiruvchi komponent vazifasini bajaradi. Karam tarkibida qandlar, C vitamini, kletchatka va mineral moddalar mavjud. Salat uchun zich, oq rangli, sog‘lom karam boshlari tanlanadi. Tashqi yashil va shikastlangan barglar hamda o‘zak (kocheryjka) olib tashlanadi, qolgan qismi shinkovka qilinadi (mayda to‘g‘raladi).

#### Boshqa sabzavotlar

Retsepturaga qarab salat konservalariga qo‘shimcha ravishda ko‘k no‘xat, sarimsoq, ko‘katlar (petrushka, ukrop, seldereyi) va boshqa sabzavotlar ham qo‘shilishi mumkin. Ular mahsulot assortimentini boyitadi va ta’mini yaxshilaydi.

Yordamchi xom ashyo va materiallar

#### O‘simlik moyi

O‘simlik moyi (asosan kungaboqar moyi) salat konservalarining muhim komponenti bo‘lib, mahsulotga yoqimli ta’m, to‘yimlilik beradi va yog‘da eriydigan vitaminlar manbai hisoblanadi. Moy tozalangan (rafinirovka qilingan) va hidsizlantirilgan (dezodoratsiya qilingan) bo‘lishi maqsadga muvofiq, chunki bunday moy mahsulotga begona hid bermaydi. Moy yangi, achimagan (oksidlanmagan), standart sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lishi kerak.

#### Osh tuzi

Osh tuzi mahsulotga ta’m beradi va yengil konservalovchi ta’sir ko‘rsatadi. Tuz oziq-ovqat sifatida, toza, oq rangli, begona hid va mexanik aralashmalardan xoli bo‘lishi kerak. Tuz miqdori retsepturada belgilanadi va odatda tayyor mahsulotning 1,5–2 % ini tashkil etadi.

#### Shakar

Shakar mahsulotga shirinlik beradi va ta’mni muvozanatlashtiradi (sirka kislotasi nordonligini yumshatadi). Shakar oq, toza, quruq, begona aralashmalarsiz bo‘lishi kerak. Shakar miqdori retsepturaga qarab belgilanadi.

#### Sirka kislotasi (sirka)

Sirka kislotasi salat konservalarining xavfsizligini ta’minlovchi eng muhim komponentlardan biridir. U mahsulot muhitini kislotalaydi (pH ni pasaytiradi), bu esa xavfli mikroorganizmlar, jumladan Clostridium botulinum ning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Shuningdek, sirka kislotasi mahsulotga o‘ziga xos nordon ta’m beradi va sterilizatsiya rejimini yengillashtiradi. Oziq-ovqat sirka kislotasi yoki tabiiy sirka ishlatiladi. Uning miqdori shunday tanlanadiki, tayyor mahsulotning pH ko‘rsatkichi 4,2–4,5 dan past bo‘lishi ta’minlanadi.

#### Suv

Quyma (zalivka) tayyorlashda ishlatiladigan suv ichimlik suvi talablariga javob berishi shart: shaffof, rangsiz, begona hid va ta’msiz, mikrobiologik jihatdan xavfsiz. Suvning qattiqligi nazorat qilinadi.

#### Ziravorlar va ko‘katlar

Ziravorlar mahsulotga aromat va ta’m beradi. Asosiy ziravorlar: qora va xushbo‘y murch, lavr bargi, sarimsoq, ukrop, petrushka, seldereyi. Ziravorlar yangi, toza, begona aralashmalarsiz bo‘lishi va ishlatishdan oldin tayyorlanishi (yuvilishi, maydalanishi) kerak.

Tayyor mahsulot — aralash sabzavot salat konservasi tavsifi

Aralash sabzavot salat konservasi — belgilangan retseptura asosida tayyorlangan turli sabzavotlar aralashmasidan, o‘simlik moyi, tuz, shakar, sirka kislotasi va ziravorlar qo‘shilgan quyma bilan birgalikda germetik idishga joylab sterilizatsiya qilingan, iste’molga tayyor mahsulotdir. Mahsulot yorqin, jozibador ko‘rinishga ega bo‘lib, turli rangli sabzavot bo‘laklari bir tekis taqsimlangan, yoqimli nordon-sho‘r-shirin ta’mga va boy aromatga ega bo‘ladi.

#### Tayyor mahsulotning sifat ko‘rsatkichlari

Sifatli salat konservasi quyidagi talablarga javob berishi kerak: tashqi ko‘rinishi — sabzavot bo‘laklari bir xil to‘g‘ralgan, bir tekis aralashtirilgan; rangi — sabzavotlarga xos tabiiy, yorqin; konsistensiyasi — sabzavotlar yumshoq, ammo shaklini saqlagan, haddan ortiq qaynab ketmagan; ta’mi — yoqimli, nordon-sho‘r-shirin, mahsulotga xos, begona ta’msiz; hidi — sabzavot va ziravorlarning yoqimli aromati; quyma — to‘g‘ri taqsimlangan, mahsulotni qoplab turadigan.

#### Tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Salat konservasining asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan (taxminiy, standart talablar doirasida):

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Quruq moddalar miqdori, % | 12–20 |
| Osh tuzi miqdori, % | 1,5–2,0 |
| Titrlanadigan kislotalilik (sirka kislotasiga), % | 0,4–0,8 |
| pH ko‘rsatkichi | 3,8–4,2 |
| O‘simlik moyi miqdori, % | 5–10 |
| Sabzavotlar ulushi (quymadan tashqari), % | 60–70 |

pH ko‘rsatkichi 4,2 dan past bo‘lishi mahsulot xavfsizligini ta’minlovchi asosiy talabdir.

#### Tayyor mahsulotning oziqaviy qiymati

Aralash salat konservasi bir necha sabzavotni birlashtirgani uchun oziqaviy jihatdan boy va muvozanatlangan mahsulotdir. Tarkibida turli vitaminlar, mineral moddalar, parhez tolalari va o‘simlik moyi orqali kelgan yog‘da eriydigan vitaminlar mavjud. Mahsulot iste’molga tayyor tayyor taom (zakuska) sifatida qadrlanadi, ishtahani ochadi va asosiy taomlarga garnir vazifasini bajaradi.

Salat konservalarining turlari

Aralash sabzavot salat konservalari retseptura va tayyorlash usuliga ko‘ra bir necha turga bo‘linadi: yangi sabzavotlardan tayyorlangan salatlar (sabzavotlar blanshirovkasiz, faqat to‘g‘ralib qo‘shiladi); qovurilgan komponentli salatlar (piyoz, sabzi qovurilib qo‘shiladi); ziravorli (o‘tkir) salatlar; karam asosidagi salatlar; pomidor asosidagi salatlar. Mazkur ishda asosiy model sifatida yangi va qisman blanshirovka qilingan sabzavotlardan tayyorlanadigan, o‘simlik moyi-sirka quymali, sterilizatsiyalangan aralash salat konservasi qabul qilinadi.

Xom ashyoning tayyor mahsulot sifatiga ta’siri

Xom ashyo va materiallar sifati tayyor mahsulotning deyarli barcha ko‘rsatkichlariga ta’sir qiladi: sabzavotlarning yangiligi va navi — mahsulot ta’mi, rangi va teksturasiga; sabzavotlar nisbati (retseptura) — mahsulot ta’mi va oziqaviy qiymatiga; o‘simlik moyi sifati — ta’m va saqlanuvchanlikka; sirka kislotasi miqdori — kislotalilik, xavfsizlik va ta’mga; sterilizatsiya rejimi — mikrobiologik xavfsizlik va sifat saqlanishiga.

Sifatli xom ashyo va to‘g‘ri texnologik rejim ishlatilganda mahsulot sifati yuqori va xavfsiz bo‘ladi, yo‘qotishlar kamayadi va rentabellik oshadi. Xulosa qilib aytganda, xom ashyo va yordamchi materiallar salat konservalari ishlab chiqarishning asosiy omillaridan biridir; ularning sifati va to‘g‘ri tanlanishi tayyor mahsulotning barcha xususiyatlarini belgilaydi.

Sabzavotlarning kimyoviy tarkibi

Salat konservalarining oziqaviy qiymati va texnologik xususiyatlari tarkibidagi sabzavotlarning kimyoviy tarkibiga bog‘liq. Quyidagi jadvalda asosiy sabzavotlarning o‘rtacha kimyoviy tarkibi keltirilgan:

| Sabzavot | Suv, % | Qandlar, % | Oqsil, % | Kletchatka, % | C vitamini, mg% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomidor | 93–95 | 2,5–4,0 | 0,8–1,1 | 0,8 | 20–40 |
| Bodring | 95–96 | 1,5–2,5 | 0,7–0,8 | 0,7 | 7–10 |
| Bulg‘or qalampiri | 90–92 | 4,0–5,5 | 1,2–1,3 | 1,4 | 150–250 |
| Sabzi | 86–89 | 6,0–9,0 | 1,2–1,3 | 1,2 | 5–10 |
| Piyoz | 82–86 | 8,0–9,0 | 1,4–1,7 | 0,7 | 10 |
| Oq karam | 90–92 | 4,5–5,5 | 1,8 | 1,0 | 30–50 |

Jadvaldan ko‘rinadiki, bulg‘or qalampiri C vitamini bo‘yicha eng boy sabzavot hisoblanadi, sabzi va piyoz esa eng ko‘p qand saqlaydi. Pomidor mahsulotga kislotalilik va likopin (antioksidant pigment) beradi. Bu sabzavotlarning uyg‘unligi mahsulotni oziqaviy jihatdan boy va muvozanatlangan qiladi.

Sabzavotlarning yetishish mavsumi va xom ashyo ta’minoti

Salat konservalari uchun zarur sabzavotlarning hosil mavsumi asosan yoz va kuz oylariga to‘g‘ri keladi: pomidor, bodring va qalampir — yoz oxiri va kuz boshida; sabzi, piyoz va karam esa kuzda yetiladi va uzoqroq saqlanadi. Sabzi, piyoz va karamning uzoq saqlanuvchanligi ularni mavsumdan tashqari davrda ham ishlatish imkonini beradi, pomidor, bodring va qalampir esa asosan mavsumda qayta ishlanadi. Shu sababli ishlab chiqarishni rejalashtirishda mavsumiy omillar hisobga olinadi va asosiy ishlab chiqarish hajmi xom ashyo mo‘l bo‘lgan davrga to‘g‘rilanadi.

O‘simlik moyining tavsifi va turlari

O‘simlik moyi salat konservalarining muhim komponenti bo‘lib, mahsulotga ta’m, to‘yimlilik va yog‘da eriydigan vitaminlar (A, E) beradi. Konservalashda asosan rafinirovka qilingan va dezodoratsiya qilingan kungaboqar moyi ishlatiladi. Rafinatsiya moyni erkin yog‘ kislotalari, shilimshiq moddalar va boshqa aralashmalardan tozalaydi, dezodoratsiya esa begona hidni yo‘qotadi. Bunday moy mahsulotga begona ta’m va hid bermaydi hamda uzoq saqlanadi. Moyning sifat ko‘rsatkichlari (kislota soni, perekis soni, rang, shaffoflik) standart talablariga javob berishi kerak. Achigan (oksidlangan) moy ishlatish mahsulot ta’mini buzadi va saqlanuvchanlikni kamaytiradi.

Sirka kislotasi va kislotalash

Sirka kislotasi salat konservalarining xavfsizligini ta’minlovchi asosiy komponentdir. U mahsulot pH ko‘rsatkichini pasaytirib, xavfli mikroorganizmlar, ayniqsa Clostridium botulinum ning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Ishlab chiqarishda oziq-ovqat sirka kislotasi (sintetik yoki tabiiy) yoki spirt sirkasi ishlatiladi. Sirka kislotasining konsentratsiyalangan shakli (essensiya) suyultirilgan holda qo‘shiladi. Uning miqdori shunday hisoblanadiki, tayyor mahsulotning pH ko‘rsatkichi 4,2 dan, eng yaxshisi 4,0 dan past bo‘lishi ta’minlanadi. Kislotalilik haddan ortiq yuqori bo‘lsa, mahsulot ta’mi nordon bo‘lib ketadi; yetarli bo‘lmasa, xavfsizlik ta’minlanmaydi. Shu sababli sirka kislotasi miqdori aniq hisoblanadi va laboratoriyada nazorat qilinadi. Kislotalilikni muvozanatlash uchun shakar qo‘shiladi.

Tuz va shakarning roli

Osh tuzi mahsulotga ta’m beradi, yengil konservalovchi ta’sir ko‘rsatadi va boshqa ta’mlarni kuchaytiradi. Shakar esa shirinlik berib, sirka kislotasining nordonligini va tuzning sho‘rligini muvozanatlaydi, mahsulot ta’mini yumshatadi va to‘ldiradi. Tuz va shakarning to‘g‘ri nisbati mahsulotning yoqimli, muvozanatlangan ta’mini ta’minlaydi. Ularning miqdori retsepturada aniq belgilanadi.

Ziravorlar va ularning vazifalari

Ziravorlar mahsulotga aromat va ta’m beradi. Asosiy ziravorlar va ularning vazifalari: qora murch — o‘tkir ta’m va aromat; xushbo‘y (dushistiy) murch — yengil shirin-achchiq aromat; lavr bargi — o‘ziga xos ziravorli hid; sarimsoq — o‘tkir ta’m va antimikrob ta’sir; ko‘katlar (ukrop, petrushka, seldereyi) — yangi aromat va yashil rang. Ziravorlar yangi, toza bo‘lishi va ishlatishdan oldin tayyorlanishi kerak. Ular ko‘pincha quyma tayyorlashda qaynatilib, aromatini eritmaga o‘tkazadi, so‘ngra filtrlanadi.

Salat konservalarining retseptura variantlari

Aralash sabzavot salatlari turli retsepturalarda tayyorlanadi. Quyidagi jadvalda bir necha tipik salat turining taxminiy tarkibi keltirilgan:

| Salat turi | Asosiy sabzavotlar | Xususiyati |
| --- | --- | --- |
| Yozgi salat | Pomidor, bodring, qalampir, piyoz | Yangi, yengil ta’m |
| Karam asosidagi salat | Karam, sabzi, qalampir, piyoz | Zich, qarsillaydigan |
| Pomidor asosidagi salat | Pomidor, qalampir, piyoz, sabzi | Quyuq, nordon |
| O‘tkir salat | Aralash sabzavot + achchiq qalampir, sarimsoq | O‘tkir ta’m |

Mazkur ishda asosiy model sifatida pomidor, bodring, qalampir, sabzi, piyoz va karamdan iborat universal aralash salat retseptura sifatida qabul qilingan. Korxona bozor talabiga qarab assortimentni kengaytirishi va turli retsepturalarni joriy etishi mumkin.

1.3. Mahsulot ishlab chiqarish yoki uni qayta ishlashning sanoat usullari

Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining meva-sabzavotlarni qayta ishlash tarmog‘iga mansub bo‘lib, unda mexanik, issiqlik (termik) va fizik-kimyoviy jarayonlar uyg‘unlashgan holda amalga oshiriladi. Zamonaviy sanoat korxonalarida salat konservalarini ishlab chiqarish yuqori darajada mexanizatsiyalashgan va qisman avtomatlashtirilgan bo‘lib, mahsulot sifatini barqaror ta’minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va sanitariya xavfsizligini kafolatlashga qaratilgan. An’anaviy uy va hunarmandchilik usullariga nisbatan sanoat usuli yuqori unumdorlik, mahsulot sifatining standartlashtirilganligi va mikrobiologik xavfsizlik bilan ajralib turadi.

Konservalash usullarining umumiy tasnifi

Sabzavotlarni konservalash usullari konservalovchi omilga ko‘ra bir necha guruhga bo‘linadi: fizik usullar — issiqlik bilan ishlash (sterilizatsiya, pasterizatsiya), sovutish, muzlatish, quritish; fizik-kimyoviy usullar — tuzlash, shakar bilan konservalash; kimyoviy usullar — kislotalash (marinadlash), konservantlar qo‘shish; biologik usullar — sut-kislotali bijg‘itish. Salat konservalari ishlab chiqarishda asosan ikki usul uyg‘unligi qo‘llaniladi: kislotalash (sirka kislotasi qo‘shish) va issiqlik bilan sterilizatsiya. Bu uyg‘unlik mahsulotning xavfsizligi va uzoq saqlanuvchanligini ta’minlaydi.

Konservalashning umumiy texnologik prinsiplari

Salat konservalarini ishlab chiqarishda asosiy maqsad — turli sabzavotlardan yuqori ta’m sifatiga ega, xavfsiz va uzoq saqlanadigan iste’molga tayyor mahsulot olishdir. Bu jarayonning texnologik prinsiplari quyidagilarga asoslanadi: xom ashyoni to‘g‘ri tayyorlash (saralash, tozalash, maydalash) orqali bir xil sifatli yarim mahsulot olish; sabzavotlarni belgilangan retseptura nisbatida aralashtirish; mahsulotni kislotalash orqali xavfsiz pH muhitini yaratish; germetik idishga joylash va havoni chiqarish orqali oksidlanish va mikrobiologik buzilishning oldini olish; sterilizatsiya orqali mikroorganizmlarni zararsizlantirish; tez sovitish orqali mahsulot sifatini saqlash. Bu prinsiplarning uyg‘un amalga oshirilishi mahsulotning barqaror sifatini va xavfsizligini ta’minlaydi.

Sanoat usulidagi texnologik jarayonning asosiy bosqichlari

#### 1. Xom ashyoni qabul qilish va baholash

Ishlab chiqarish sabzavotlarni qabul qilishdan boshlanadi. Bu bosqichda har bir sabzavot turining navi, yetilganligi, yangiligi, sog‘lomligi va konservalashga yaroqliligi baholanadi. Sifatsiz, chirigan, shikastlangan yoki yetilmagan sabzavotlar qabul qilinmaydi. Qabul qilingan xom ashyo iloji boricha tezroq qayta ishlanishi kerak, chunki saqlash davomida sabzavotlar sifati pasayadi.

#### 2. Saralash va kalibrlash

Sabzavotlar sifati bo‘yicha saralanadi (chirigan, shikastlangan, kasallangan mevalar ajratiladi) va zarur hollarda o‘lchami bo‘yicha kalibrlanadi. Bu bir xil sifatli mahsulot olish va keyingi bosqichlarni (tozalash, maydalash) samarali tashkil etish uchun zarur.

#### 3. Yuvish

Sabzavotlar yuzasidagi tuproq, chang, mikroorganizmlar, pestitsid qoldiqlari va boshqa iflosliklarni ketkazish uchun yuviladi. Yuvish odatda bir necha bosqichda — bo‘ktirish va purkash orqali amalga oshiriladi. Yuvish sifati mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini belgilaydi. Turli sabzavotlar alohida yuviladi.

#### 4. Tozalash

Tozalash bosqichida sabzavotlarning yeyilmaydigan qismlari olib tashlanadi: sabzi va piyozning po‘sti archiladi; bulg‘or qalampirining bandi va urug‘ kamerasi olib tashlanadi; karamning tashqi barglari va o‘zagi (kocheryjkasi) chiqariladi; pomidor va bodringning bandi olib tashlanadi. Tozalash mexanik (tozalovchi mashinalarda) yoki qo‘lda amalga oshiriladi. Bu bosqich eng ko‘p mehnat va eng ko‘p chiqindi beradigan bosqichlardan biridir.

#### 5. Maydalash (to‘g‘rash)

Tozalangan sabzavotlar belgilangan shakl va o‘lchamda maydalanadi: karam shinkovka qilinadi (mayda tasmalarga to‘g‘raladi); sabzi va qalampir bo‘lakcha, tasma yoki kubcha shaklida to‘g‘raladi; piyoz halqa yoki yarim halqa shaklida to‘g‘raladi; bodring va pomidor bo‘lak yoki kubcha shaklida kesiladi. Maydalash maxsus sabzavot to‘g‘rash mashinalarida amalga oshiriladi. To‘g‘rash shakli va o‘lchamining bir xilligi mahsulotning tovar ko‘rinishini belgilaydi.

#### 6. Blanshirovka

Ayrim sabzavotlar (sabzi, karam, ba’zan qalampir) issiq suvda yoki bug‘da qisqa vaqt davomida issiqlik bilan ishlanadi — blanshirovka qilinadi. Blanshirovkaning maqsadlari: sabzavotlarni yumshatish; fermentlarni faolsizlantirish (rang va ta’m o‘zgarishining oldini olish); to‘qimadagi havoni chiqarish; hajmni kichraytirish va mikroorganizmlar sonini kamaytirish. Blanshirovka harorati va vaqti sabzavot turiga qarab belgilanadi.

#### 7. Qovurish (ayrim retsepturalarda)

Ayrim salat retsepturalarida piyoz va sabzi o‘simlik moyida qovuriladi. Qovurish mahsulotga yoqimli ta’m va aromat beradi, shuningdek namlikni kamaytiradi. Qovurish maxsus qovurish pechlarida nazorat qilinadigan harorat va vaqtda amalga oshiriladi.

#### 8. Quyma (zalivka) tayyorlash

Quyma — o‘simlik moyi, suv, tuz, shakar, sirka kislotasi va ziravorlar aralashmasidir. Quyma alohida tankada (qozonda) tayyorlanadi: suv qizdiriladi, unga tuz va shakar eritiladi, ziravorlar qo‘shilib qaynatiladi, so‘ngra sirka kislotasi va o‘simlik moyi qo‘shiladi. Tayyorlangan quyma filtrlanadi va issiq holda saqlanadi. Quyma mahsulotning ta’mini va kislotaliligini belgilovchi muhim komponentdir.

#### 9. Sabzavotlarni aralashtirish

Tayyorlangan sabzavotlar belgilangan retseptura nisbatida aralashtiriladi. Aralashtirish maxsus aralashtirgichlarda yoki qo‘lda amalga oshiriladi. Aralashtirishda sabzavotlarning bir tekis taqsimlanishi ta’minlanadi, bu har bir idishda retseptura saqlanishini kafolatlaydi.

#### 10. Idishlarga joylash (fasovka)

Aralashtirilgan sabzavotlar va issiq quyma idishlarga (shisha banka yoki metall idishga) belgilangan nisbatda joylashtiriladi. Avval qattiq qism (sabzavotlar), so‘ngra quyma quyiladi. Fasovka maxsus to‘ldirish (dozalash) mashinalarida amalga oshiriladi. To‘g‘ri dozalash mahsulot massasi va retsepturasining bir xilligini ta’minlaydi.

#### 11. Havoni chiqarish (eksgaustatsiya)

Idishlardagi havoni chiqarish (eksgaustatsiya) mahsulot va idish ichidagi havoni issiqlik orqali siqib chiqarishdan iborat. Bu bosqich vakuum hosil qiladi, oksidlanishning oldini oladi, vitaminlarni saqlaydi va metall idish korroziyasini kamaytiradi. Eksgaustatsiya issiq quyma quyish yoki maxsus eksgauster kameralarida qizdirish orqali amalga oshiriladi.

#### 12. Germetik berkitish (zakatka)

To‘ldirilgan idishlar germetik berkitiladi (zakatka qilinadi). Shisha bankalar metall qopqoq bilan, metall idishlar esa kavsharlash orqali yopiladi. Germetiklik mahsulotning qayta ifloslanishining oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Berkitish maxsus zakatka (yopish) mashinalarida amalga oshiriladi.

#### 13. Sterilizatsiya

Germetik berkitilgan idishlar sterilizatsiya qilinadi. Salat konservalari kislotalangani uchun sterilizatsiya 100 °C atrofida, belgilangan formula bo‘yicha amalga oshiriladi. Sterilizatsiya avtoklavlarda yoki uzluksiz sterilizatorlarda olib boriladi. Bu bosqich mahsulot mikrobiologik xavfsizligini ta’minlovchi eng muhim operatsiyadir.

#### 14. Sovitish

Sterilizatsiyadan keyin idishlar tez sovitiladi. Tez sovitish mahsulotning haddan ortiq termik ishlovga uchrashining (qaynab ketishi, rang va ta’m o‘zgarishi) oldini oladi va sifatni saqlaydi. Sovitish suv bilan yoki havo bilan amalga oshiriladi.

#### 15. Etiketkalash, qadoqlash va saqlash

Sovitilgan idishlar quritiladi, etiketkalanadi va qadoqlanadi (qutilarga joylanadi). Tayyor mahsulot quruq, salqin omborda saqlanadi. Sterilizatsiyalangan salat konservalari xona haroratida uzoq muddat (bir yildan ortiq) saqlanadi.

An’anaviy va sanoat usullarining taqqoslanishi

Salat konservalarini ishlab chiqarishda an’anaviy (uy/hunarmandchilik) usul va sanoat usuli o‘rtasida sezilarli farqlar mavjud. Quyidagi jadvalda ularning asosiy ko‘rsatkichlari taqqoslangan:

| Ko‘rsatkich | An’anaviy usul | Sanoat usuli |
| --- | --- | --- |
| Ishlab chiqarish hajmi | Kichik | Katta |
| Mexanizatsiya darajasi | Past | Yuqori |
| Mehnat sarfi | Ko‘p | Kam |
| Mahsulot sifati | O‘zgaruvchan | Barqaror |
| Sterilizatsiya nazorati | Cheklangan | Aniq nazorat qilinadi |
| Mikrobiologik xavfsizlik | Kafolatlanmagan | Ta’minlanadi |
| Rentabellik | Past | Yuqori |

Sanoat usuli mahsulot sifatini standartlashtirish, xavfsizligini kafolatlash va ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish liniyalari va ularning turlari

Salat konservalarini sanoat miqyosida ishlab chiqarishda alohida uskunalardan ko‘ra, o‘zaro bog‘langan texnologik liniya tushunchasi muhimroq hisoblanadi. Liniya deganda xom ashyoni qabul qilishdan boshlab tayyor mahsulotni qadoqlashgacha bo‘lgan barcha jarayonlarni bir xil ritmda, sanitariya talablariga rioya qilgan holda bajaradigan texnologik tizim tushuniladi.

Ishlab chiqarish ritmiga ko‘ra liniyalar quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Mexanizatsiyalashgan partiyali liniyalar. Bunda dastlabki tayyorlov (yuvish, tozalash, maydalash) va qadoqlash bosqichlari mexanizatsiyalashgan, sterilizatsiya esa partiyali (avtoklavlarda) amalga oshiriladi. O‘rta quvvatli korxonalar uchun eng maqbul tur.

2. Yarim uzluksiz liniyalar. Ko‘pgina bosqichlar uzluksiz oqimda, sterilizatsiya esa partiyali yoki uzluksiz amalga oshiriladi.

3. To‘liq uzluksiz avtomatlashtirilgan liniyalar. Barcha bosqichlar, jumladan uzluksiz sterilizatsiya avtomatlashtirilgan. Bunday liniyalar yirik korxonalar uchun mo‘ljallangan va katta investitsiya talab qiladi.

Smenada 5 tonna quvvatli korxona uchun mexanizatsiyalashgan partiyali yoki yarim uzluksiz liniya optimal hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar

Zamonaviy korxonalarda quyidagi ilg‘or yechimlardan foydalaniladi: avtomatik dozalash va to‘ldirish tizimlari; vakuumli yopish mashinalari; uzluksiz yoki rotorli sterilizatorlar; harorat va vaqtni avtomatik nazorat qiluvchi tizimlar; CIP (Cleaning in Place) — uskunalarni demontajsiz yuvish tizimi; chiqindilarni qayta ishlash tizimlari. Bu yechimlar mahsulot sifatini barqarorlashtiradi, mehnat unumdorligini oshiradi va sanitariya xavfsizligini ta’minlaydi.

Asosiy texnologik uskunalar

Sanoat usulida quyidagi asosiy uskunalar qo‘llaniladi: qabul va saralash transportyorlari; yuvish mashinalari; sabzavot tozalash mashinalari (sabzi, piyoz uchun); maydalash (to‘g‘rash, shinkovka) mashinalari; blanshirovka qurilmalari; qovurish pechlari (zarur bo‘lsa); quyma tayyorlash qozonlari (tanklar); aralashtirgichlar; to‘ldirish (dozalash) mashinalari; eksgauster (havo chiqaruvchi) kameralar; zakatka (yopish) mashinalari; sterilizatorlar (avtoklavlar); sovitish moslamalari; etiketkalash mashinalari; CIP yuvish stansiyasi; nasoslar, quvurlar va armatura. Har bir uskuna texnologik jarayonning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi.

Uskunalarga qo‘yiladigan umumiy talablar

Salat konservalari ishlab chiqarishdagi barcha asosiy uskunalar quyidagi talablarga javob berishi kerak: oziq-ovqatga mos, korroziyaga (jumladan kislotali muhitga) chidamli materiallardan (zanglamaydigan po‘lat) tayyorlanishi; sirtlari silliq va oson yuviluvchan bo‘lishi; mahsulot to‘planib qoladigan “o‘lik zonalar” bo‘lmasligi; sanitariya ishlovi va ta’mirlashga qulay bo‘lishi; energiya jihatdan tejamkor bo‘lishi; avtomatlashtirish va nazorat vositalari bilan jihozlanishi. Sirka kislotali muhit agressiv bo‘lgani uchun materiallarning korroziyabardoshligi alohida ahamiyatga ega.

Sanoat usullarining afzalliklari va kamchiliklari

Afzalliklari: yuqori ishlab chiqarish quvvati; barqaror va kafolatlangan mahsulot sifati; mikrobiologik xavfsizlik; yuqori mehnat unumdorligi; xom ashyo yo‘qotishlarining nisbatan pastligi; raqobatbardoshlik.

Kamchiliklari: dastlabki investitsiya katta; uskunalar va avtomatika uchun malakali kadrlar talab etiladi; sterilizatsiya ko‘p energiya talab qiladi; tozalash bosqichi ko‘p chiqindi beradi.

O‘zbekiston sharoitida rivojlanish istiqbollari

Mamlakatimizda sabzavotchilik keng rivojlangan bo‘lib, salat konservalari uchun zarur barcha sabzavotlarning yetarli zaxirasi mavjud. Meva-sabzavotlarni qayta ishlash sanoatining rivojlanishi, yangi korxonalar tashkil etilishi va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi salat konservalari ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi. Bu esa mavsumiy xom ashyoni samarali qayta ishlash, import o‘rnini bosish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishning sanoat usullari zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilib, yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot olish imkonini beradi. Mexanizatsiyalashgan liniyalar, aniq sterilizatsiya nazorati, kislotalash va sanitariya tizimlari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Smenada 5 tonna quvvatga ega liniyani tashkil etish ushbu zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy va texnik jihatdan samarali hisoblanadi.

Sterilizatsiya uskunalarining turlari

Sterilizatsiya salat konservalari ishlab chiqarishdagi eng muhim va eng ko‘p energiya talab qiladigan bosqich bo‘lgani uchun unda ishlatiladigan uskunalar alohida ahamiyatga ega. Sterilizatorlarning asosiy turlari quyidagilar:

Vertikal avtoklavlar. Eng keng tarqalgan partiyali sterilizatorlar bo‘lib, idishlar maxsus savatlarga joylanadi va avtoklavga yuklanadi. Bug‘ yoki qaynoq suv bilan belgilangan harorat va bosimda sterilizatsiya amalga oshiriladi. Vertikal avtoklavlar nisbatan arzon, ishlatish oson va o‘rta quvvatli korxonalar uchun maqbul.

Gorizontal avtoklavlar. Yirik partiyalarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan, savatlar relslar orqali yuklanadi. Ular katta hajmli ishlab chiqarish uchun qulay.

Rotorli (aylanma) sterilizatorlar. Idishlar sterilizatsiya davomida aylantiriladi, bu mahsulot ichida issiqlikning tez va bir tekis tarqalishini ta’minlaydi, sterilizatsiya vaqtini qisqartiradi va sifatni yaxshilaydi.

Uzluksiz sterilizatorlar. Idishlar uzluksiz oqimda sterilizatsiya zonasidan o‘tadi. Yuqori unumdorlikka ega, ammo qimmat va yirik korxonalar uchun mo‘ljallangan.

Smenada 5 tonna quvvatli korxona uchun vertikal avtoklavlar eng maqbul yechim hisoblanadi, chunki ular iqtisodiy jihatdan oqlanadi va boshqarishi qulay.

Salat konservalarining asosiy nuqsonlari va ularning oldini olish

Salat konservalarini ishlab chiqarishda turli nuqsonlar yuzaga kelishi mumkin. Ularning sabablarini bilish va oldini olish mahsulot sifati va xavfsizligini ta’minlashda muhimdir.

Bombaj (idishning shishishi). Sababi: yetarsiz sterilizatsiya, germetiklikning buzilishi, mikroorganizmlar gazi yoki kimyoviy korroziya. Oldini olish: to‘g‘ri sterilizatsiya rejimi, ishonchli germetiklik, kislotali muhitga chidamli qopqoq qoplamasi. Bombajlangan mahsulot iste’molga yaroqsiz.

Mahsulotning yumshab ketishi. Sababi: haddan ortiq sterilizatsiya yoki blanshirovka, yetilib qolgan xom ashyo. Oldini olish: optimal issiqlik rejimi, sifatli va eti zich xom ashyo tanlash.

Rang o‘zgarishi (xiralashish, qoraytib ketish). Sababi: fermentlar faolligi (blanshirovka qilinmagan), metall bilan reaksiya, haddan ortiq termik ishlov. Oldini olish: blanshirovka orqali fermentlarni faolsizlantirish, korroziyabardosh uskunalar, tez sovitish.

Ta’m va hid nuqsonlari. Sababi: sifatsiz xom ashyo yoki moy (achigan), noto‘g‘ri retseptura, begona aralashmalar. Oldini olish: barcha komponentlar sifatini nazorat qilish, to‘g‘ri retseptura.

Quyma loyqalanishi yoki cho‘kma. Sababi: kraxmal va boshqa moddalarning ajralishi, sabzavotlarning ezilishi. Oldini olish: ehtiyotkor aralashtirish, to‘g‘ri texnologik rejim.

Germetiklik buzilishi. Sababi: zakatka sifatining pastligi, idish nuqsonlari. Oldini olish: zakatka shovini doimiy nazorat qilish, sifatli idish va qopqoq ishlatish.

Sifat va xavfsizlikni boshqarish (HACCP prinsiplari)

Zamonaviy oziq-ovqat ishlab chiqarishida xavfsizlikni ta’minlash uchun HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — xavflarni tahlil qilish va kritik nazorat nuqtalari) tizimi qo‘llaniladi. Bu tizim mahsulot xavfsizligiga ta’sir qiluvchi xavflarni (biologik, kimyoviy, fizik) aniqlash va ularni kritik nazorat nuqtalarida boshqarishga asoslanadi. Salat konservalari ishlab chiqarishda asosiy kritik nazorat nuqtalari quyidagilar:

Kislotalash (pH nazorati). Tayyor mahsulot pH ko‘rsatkichi 4,2 dan past bo‘lishini ta’minlash botulizm xavfining oldini olishda hal qiluvchi nuqtadir. pH har bir partiyada nazorat qilinadi.

Sterilizatsiya rejimi. Sterilizatsiya harorati va vaqtining belgilangan formula bo‘yicha aniq bajarilishi mikrobiologik xavfsizlikni ta’minlaydi. Bu nuqta avtomatik nazorat va qayd qilish tizimi bilan kuzatiladi.

Germetiklik (zakatka sifati). Idishlarning ishonchli germetik berkitilishi qayta ifloslanishning oldini oladi. Zakatka shovi muntazam tekshiriladi.

Xom ashyo qabuli. Sifatsiz yoki ifloslangan xom ashyoning oldini olish.

HACCP tizimi har bir kritik nuqtada nazorat chegaralari, monitoring usullari va korrektiv chora-tadbirlarni belgilaydi. Bu mahsulot xavfsizligini tizimli ravishda kafolatlaydi.

Ishlab chiqarish sifat nazorati

Salat konservalarini ishlab chiqarishda sifat nazorati uch bosqichda amalga oshiriladi: kiruvchi nazorat (xom ashyo, moy, tuz, shakar, sirka, idish sifatini tekshirish); jarayon davomidagi nazorat (retseptura, blanshirovka rejimi, quyma pH, fasovka massasi, sterilizatsiya parametrlari, germetiklik); chiquvchi nazorat (tayyor mahsulotning organoleptik, fizik-kimyoviy va mikrobiologik ko‘rsatkichlari). Tayyor mahsulot sanoat sterilligiga tekshiriladi (termostat sinovi orqali — namunalar belgilangan haroratda saqlanib, buzilish belgilari kuzatiladi). Faqat barcha ko‘rsatkichlari standartga mos mahsulot sotuvga chiqariladi.

II-BOB. TEXNOLOGIK QISM

2.1. Ishlab chiqarish texnologik sxemasini tanlash va asoslash

Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishda texnologik sxema tanlovi bir qator omillar bilan belgilanadi. Bularga ishlab chiqarish quvvati, tayyorlanadigan mahsulot turi va retsepturasi, xom ashyo tarkibi va sifati, idish turi, sterilizatsiya usuli, sanitariya talablari, mexanizatsiya darajasi va energiya sarfi kiradi. Salat konservalarini ishlab chiqarishning asosiy texnologik ketma-ketligi umumiy bosqichlarga ega bo‘lsa-da, sabzavotlar tarkibi, blanshirovka va qovurish bosqichlari, quyma retsepturasi, sterilizatsiya rejimi va idish turi bo‘yicha turli sxematik farqlar mavjud.

Smenada 5 tonna quvvatli korxona uchun texnologik sxema tanlashda mahsulot sifatining barqarorligi va xavfsizligi, xom ashyo yo‘qotishlarining pastligi, uskunalarning xizmat ko‘rsatish qulayligi va keyinchalik quvvatni oshirish imkoniyati alohida inobatga olinishi lozim. Shu sababli mazkur bitiruv malakaviy ishi doirasida mexanizatsiyalashgan, partiyali sterilizatsiyaga (avtoklavlarga) asoslangan, CIP yuvish tizimiga ega aralash sabzavot salat konservalari ishlab chiqarish liniyasi eng maqbul variant sifatida qabul qilinadi.

Texnologik sxema tanlashning nazariy asoslari

Salat konservalarini ishlab chiqarishning texnologik mohiyati — turli sabzavotlardan retseptura asosida bir xil sifatli aralashma tayyorlash, uni kislotali quyma bilan germetik idishga joylash va sterilizatsiya orqali xavfsiz, uzoq saqlanadigan mahsulotga aylantirishdir. Texnologik sxema shu jarayonni eng samarali, xavfsiz va iqtisodiy tarzda amalga oshirishi kerak.

Texnologik sxema tanlashda quyidagi talablar bajarilishi lozim: mahsulot sifatining partiyadan partiyaga bir xilligi; mahsulot xavfsizligining kafolatlanishi (yetarli sterilizatsiya va to‘g‘ri pH); xom ashyo yo‘qotishlarini imkon qadar kamaytirish; ishlab chiqarish maydonidan oqilona foydalanish; sanitariya ishlovini oson tashkil etish; mahsulot tannarxini pasaytirishga xizmat qilishi; mahalliy xom ashyo bazasiga mos bo‘lishi; laboratoriya va nazorat postlari bilan integratsiyalashgan bo‘lishi.

Tanlanadigan sxema tayyor mahsulot turi va idish bilan ham bog‘liq. Salat konservalari shisha bankalarda yoki metall idishlarda ishlab chiqarilishi mumkin. Mazkur ishda iste’molchi uchun qulay va tovar ko‘rinishi yaxshi bo‘lgan shisha banka (taxminan 0,5 l, netto 400–500 g) asosiy idish sifatida qabul qilinadi.

Mahsulot turi va ishlab chiqarish rejimini tanlash

Smenada 5 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarish o‘rta quvvatli korxonaga xosdir. Salat konservalarini ishlab chiqarish ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, ayniqsa xom ashyoni tayyorlash (yuvish, tozalash, maydalash) bosqichi mehnattalab hisoblanadi. Shu sababli dastlabki tayyorlov bosqichlarini mexanizatsiyalashgan oqimda, aralashtirish va fasovkani mexanizatsiyalashtirilgan tarzda, sterilizatsiyani esa avtoklavlarda partiyali rejimda olib borish iqtisodiy va texnik jihatdan maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Mahsulot turi sifatida aralash sabzavot salatining quyma (sirka-moy marinad) bilan tayyorlanadigan, sterilizatsiyalangan varianti tanlandi. Bu tanlovning sabablari: mahalliy xom ashyodan keng foydalanish imkoniyati; texnologiyaning yaxshi o‘zlashtirilganligi; mahsulotning uzoq saqlanuvchanligi va xavfsizligi; ichki bozorda yuqori talab; assortimentni kengaytirish imkoniyati.

Tanlangan texnologik sxemaning umumiy tavsifi

Mazkur bitiruv malakaviy ishi uchun smenada 5 tonna quvvatli aralash sabzavot salat konservalari ishlab chiqarishning quyidagi texnologik sxemasi tanlandi:

Xom ashyoni qabul qilish → saralash → yuvish → tozalash (po‘st, urug‘, o‘zak olish) → maydalash (to‘g‘rash, shinkovka) → blanshirovka (sabzi, karam) → (qovurish — piyoz, sabzi, ixtiyoriy) → sabzavotlarni retseptura bo‘yicha aralashtirish → quyma (zalivka) tayyorlash (suv, tuz, shakar, ziravor qaynatish, sirka va moy qo‘shish) → idishlarga joylash (sabzavot + issiq quyma) → havoni chiqarish (eksgaustatsiya) → germetik berkitish (zakatka) → sterilizatsiya (≈100 °C, formula bo‘yicha) → sovitish → idishlarni yuvish va quritish → etiketkalash → qadoqlash → tayyor mahsulotni omborda saqlash.

Mazkur sxemaning asosiy afzalligi shundaki, unda jarayon aniq funksional bloklarga bo‘lingan. Bu esa sifat va xavfsizlik nazoratini bosqichma-bosqich tashkil etish, sanitariya ishlovini me’yoriy olib borish, avariyali to‘xtashlarda yo‘qotishni kamaytirish va alohida bo‘g‘inlarni modernizatsiya qilish imkonini beradi.

Muqobil texnologik sxemalarni qiyosiy baholash

Texnologik sxemani tanlashda bir necha muqobil variant ko‘rib chiqildi:

Variant 1 — qo‘lda tayyorlash, partiyali sterilizatsiya. Kam investitsiya, lekin yuqori mehnat sarfi, beqaror sifat. O‘rta quvvat uchun yetarli emas.

Variant 2 — mexanizatsiyalashgan tayyorlov, avtoklavli partiyali sterilizatsiya. Mahsulot sifati barqaror, mehnat unumdorligi yuqori, quvvatga mos. Smenada 5 tonna uchun optimal.

Variant 3 — to‘liq avtomatlashtirilgan uzluksiz liniya. Yuqori unumdorlik, lekin juda katta investitsiya. Faqat yirik korxonalar uchun oqlanadi.

Quyidagi jadvalda variantlar qiyoslangan:

| Mezon | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Investitsiya | Past | O‘rta | Yuqori |
| Mexanizatsiya | Past | O‘rta-yuqori | Yuqori |
| Mahsulot sifati | Beqaror | Barqaror | Barqaror |
| Mehnat sarfi | Ko‘p | O‘rta | Kam |
| Quvvatga moslik (5 t/smena) | Past | Yuqori | Ortiqcha |

Qiyosiy tahlil natijasida 2-variant — mexanizatsiyalashgan tayyorlov va avtoklavli partiyali sterilizatsiya sxemasi smenada 5 tonna quvvatli korxona uchun texnik va iqtisodiy jihatdan eng maqbul yechim sifatida tanlandi.

Texnologik rejimning asosiy parametrlari

Tanlangan sxemaning asosiy texnologik parametrlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Blanshirovka harorati | 90–95 °C |
| Blanshirovka davomiyligi | 3–5 daqiqa |
| Quyma harorati (fasovkada) | 80–90 °C |
| Tayyor mahsulotda tuz | 1,5–2,0 % |
| Tayyor mahsulotda kislotalilik (sirka kislotasiga) | 0,4–0,8 % |
| Tayyor mahsulot pH | 3,8–4,2 |
| Sterilizatsiya harorati | ≈100 °C |
| Sterilizatsiya formulasi (0,5 l banka) | (20–25–20)/100 °C |
| Sabzavot : quyma nisbati | taxminan 85:15 |

Ushbu parametrlar mahsulot turiga, idish hajmiga va retsepturaga qarab aniqlashtiriladi. Parametrlarning aniq boshqarilishi mahsulot sifatini va xavfsizligini ta’minlaydi.

2.2. Texnologik sxemaning yozuvi

Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarish jarayoni bir-biri bilan chambarchas bog‘langan texnologik bosqichlar majmuasidan iborat bo‘lib, ularning har biri mahsulot sifati va xavfsizligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Quyida tanlangan texnologik sxemaning har bir bosqichi batafsil yoritiladi.

Xom ashyoni qabul qilish va baholash

Ishlab chiqarish jarayoni sabzavotlarni qabul qilishdan boshlanadi. Bu bosqichda har bir sabzavot turining sifati va konservalashga yaroqliligi aniqlanadi: organoleptik tekshiruv (rang, hid, yetilganlik, mexanik shikast); navi va o‘lchami; yangiligi. Sifatli xom ashyo yangi, sog‘lom, yetilgan va mexanik shikastsiz bo‘lishi kerak. Chirigan, kasallangan va yetilmagan sabzavotlar qabul qilinmaydi. Qabul qilingan xom ashyo iloji boricha tezroq qayta ishlanishi yoki salqin sharoitda saqlanishi kerak.

Saralash

Qabul qilingan sabzavotlar saralash transportyorida sifati bo‘yicha saralanadi. Chirigan, shikastlangan, kasallangan mevalar va begona aralashmalar ajratib olinadi. Saralash mahsulotning bir tekis sifatini ta’minlaydi va keyingi bosqichlarning samaradorligini oshiradi.

Yuvish

Saralangan sabzavotlar yuvish mashinalarida toza suv bilan yuviladi. Yuvish bo‘ktirish va purkash bosqichlaridan iborat bo‘lib, sabzavot yuzasidagi tuproq, chang, mikroorganizmlar va pestitsid qoldiqlarini ketkazadi. Turli sabzavotlar alohida yuviladi, chunki ularning ifloslanish darajasi va yuzasi har xil. Yuvish sifati mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini belgilaydi.

Tozalash

Yuvilgan sabzavotlarning yeyilmaydigan qismlari olib tashlanadi: sabzi va piyozning po‘sti archiladi (mexanik yoki bug‘-kimyoviy usulda); bulg‘or qalampirining bandi va urug‘ kamerasi chiqariladi; oq karamning tashqi barglari va o‘zagi olib tashlanadi; pomidor va bodringning bandi olib tashlanadi, zarur bo‘lsa pomidor po‘sti shilinadi. Tozalashdan keyin sabzavotlar yana ko‘zdan kechiriladi va tozalanmagan qismlar qo‘lda olib tashlanadi (inspeksiya). Tozalash eng ko‘p chiqindi beradigan bosqichlardan biridir.

Maydalash (to‘g‘rash)

Tozalangan sabzavotlar belgilangan shakl va o‘lchamda maydalanadi: oq karam shinkovka qilinadi; sabzi va qalampir tasma yoki kubcha shaklida; piyoz halqa yoki yarim halqa shaklida; bodring va pomidor bo‘lak yoki kubcha shaklida to‘g‘raladi. Maydalash maxsus to‘g‘rash mashinalarida amalga oshiriladi. To‘g‘rash o‘lchami va shaklining bir xilligi mahsulotning tovar ko‘rinishini va sterilizatsiyaning bir tekis kechishini ta’minlaydi.

Blanshirovka

Ayrim sabzavotlar (sabzi, karam, zarur bo‘lsa qalampir) blanshirovka qilinadi, ya’ni issiq suvda (90–95 °C) yoki bug‘da 3–5 daqiqa davomida issiqlik bilan ishlanadi. Blanshirovkaning maqsadlari: sabzavotlarni yumshatish va elastikligini oshirish; fermentlarni faolsizlantirish (rang, ta’m, vitamin yo‘qotilishining oldini olish); to‘qimadagi havoni chiqarish (eksgaustatsiyaga yordam beradi); mikroorganizmlar sonini kamaytirish; hajmni kichraytirib, idishga zich joylashni ta’minlash. Blanshirovkadan keyin sabzavotlar tez sovitiladi, aks holda ular qaynab ketishi mumkin.

Qovurish (ixtiyoriy)

Ayrim salat retsepturalarida piyoz va sabzi o‘simlik moyida qovuriladi. Qovurish mahsulotga o‘ziga xos yoqimli ta’m va aromat beradi, namlikni kamaytiradi va moyni mahsulotga singdiradi. Qovurish nazorat qilinadigan harorat (taxminan 120–130 °C) va vaqtda amalga oshiriladi. Ortiqcha qovurish mahsulot rangini qoraytirib, ta’mini buzishi mumkin, shuning uchun rejim qat’iy nazorat qilinadi.

Sabzavotlarni aralashtirish

Tayyorlangan sabzavotlar belgilangan retseptura nisbatida aralashtiriladi. Aralashtirish maxsus aralashtirgichlarda ehtiyotkorlik bilan, sabzavotlarni ezib yubormasdan amalga oshiriladi. To‘g‘ri aralashtirish har bir idishda retseptura nisbati saqlanishini va mahsulot ko‘rinishining bir xilligini ta’minlaydi.

Quyma (zalivka) tayyorlash

Quyma alohida qozonda (tankda) tayyorlanadi. Avval suv qizdiriladi, unga tuz va shakar solib eritiladi, ziravorlar (qora murch, lavr bargi va boshqalar) qo‘shilib qaynatiladi va ma’lum vaqt damlatiladi. So‘ngra ziravorlar filtrlanadi, eritmaga hisoblangan miqdorda sirka kislotasi va o‘simlik moyi qo‘shiladi. Tayyorlangan quyma issiq holatda (80–90 °C) saqlanadi va fasovkaga uzatiladi. Quyma mahsulotning ta’mi, kislotaliligi va xavfsizligini belgilovchi muhim komponentdir. Sirka kislotasi miqdori tayyor mahsulot pH ko‘rsatkichi 4,2 dan past bo‘lishini ta’minlaydigan tarzda hisoblanadi.

Idishlarga joylash (fasovka)

Aralashtirilgan sabzavotlar va issiq quyma oldindan yuvilib sterilizatsiya qilingan idishlarga (shisha bankalarga) belgilangan nisbatda joylashtiriladi. Avval qattiq qism — sabzavot aralashmasi (taxminan 85 %), so‘ngra issiq quyma (taxminan 15 %) quyiladi. Fasovka avtomatik yoki yarim avtomatik dozalash mashinalarida amalga oshiriladi. To‘g‘ri dozalash mahsulot netto massasi va retsepturasining bir xilligini ta’minlaydi.

Havoni chiqarish (eksgaustatsiya)

To‘ldirilgan idishlardagi havo chiqariladi. Eksgaustatsiya issiq quyma quyish va idishlarni eksgauster kamerasidan o‘tkazib qizdirish orqali amalga oshiriladi. Bu bosqichning maqsadlari: idishda vakuum hosil qilish (germetiklikdan keyin); oksidlanish va vitamin yo‘qotilishining oldini olish; metall qopqoq korroziyasini kamaytirish; sterilizatsiyada idish ichidagi bosimni boshqarish. Eksgaustatsiya mahsulotning saqlanuvchanligini oshiruvchi muhim operatsiyadir.

Germetik berkitish (zakatka)

Havosi chiqarilgan idishlar darhol germetik berkitiladi. Shisha bankalar metall qopqoq bilan zakatka mashinasida yopiladi. Germetiklik mahsulotning sterilizatsiyadan keyin qayta ifloslanishining oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Berkitish sifati doimiy nazorat qilinadi, chunki germetiklikning buzilishi mahsulotning buzilishiga olib keladi.

Sterilizatsiya

Germetik berkitilgan idishlar sterilizatsiya qilinadi. Salat konservalari kislotalangani uchun sterilizatsiya 100 °C atrofida, belgilangan formula bo‘yicha olib boriladi. Masalan, 0,5 l banka uchun (20–25–20)/100 °C formulasi qo‘llaniladi, ya’ni 20 daqiqa qizdirish, 25 daqiqa 100 °C da ushlab turish va 20 daqiqa sovitish. Sterilizatsiya avtoklavlarda amalga oshiriladi. Bu bosqich mahsulotdagi mikroorganizmlarni zararsizlantirib, mahsulot xavfsizligini ta’minlaydi. Sterilizatsiya rejimi mahsulot turi, idish hajmi va kislotaliligiga qarab aniq belgilanadi va qat’iy nazorat qilinadi.

Sovitish

Sterilizatsiyadan keyin idishlar tez 40 °C atrofigacha sovitiladi. Tez sovitish mahsulotning haddan ortiq termik ishlovga uchrashining (qaynab ketishi, rang va ta’m o‘zgarishi, vitamin yo‘qotilishi) oldini oladi. Sovitish avtoklavda yoki alohida sovitish vannasida suv bilan amalga oshiriladi. Sovitishdan keyin idishlardagi suv quritiladi.

Etiketkalash, qadoqlash va saqlash

Sovitilgan va quritilgan idishlarga belgilangan talablarga muvofiq etiketka yopishtiriladi. Etiketkada mahsulot nomi, tarkibi, ishlab chiqaruvchi, netto massasi, ishlab chiqarilgan sana, saqlash sharoiti va muddati ko‘rsatiladi. Etiketkalangan idishlar qutilarga qadoqlanadi. Tayyor mahsulot quruq, salqin, yaxshi shamollatiladigan omborda saqlanadi. Sterilizatsiyalangan salat konservalari xona haroratida uzoq muddat saqlanadi.

Texnologik jarayonga ta’sir etuvchi omillar

Salat konservalarini ishlab chiqarishda mahsulot sifati va xavfsizligiga ta’sir etuvchi asosiy omillar: xom ashyo sifati va yangiligi; sabzavotlar retseptura nisbati; maydalash o‘lchami va shaklining bir xilligi; blanshirovka rejimi; quyma tarkibi va kislotaliligi (pH); sterilizatsiya formulasi; germetiklik; sanitariya holati. Bu omillarni to‘g‘ri boshqarish yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot olishni ta’minlaydi.

Jarayonni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish

Zamonaviy ishlab chiqarishda yuvish, tozalash, maydalash, fasovka va zakatka bosqichlari mexanizatsiyalashtiriladi, sterilizatsiya rejimi avtoklavlarda avtomatik nazorat qilinadi (harorat va vaqt dasturlanadi), quyma tayyorlash va dozalash avtomatlashtiriladi, uskunalar CIP tizimi orqali yuviladi. Bu mehnat unumdorligini oshiradi, inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytiradi va mahsulot sifati hamda xavfsizligini barqarorlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarish texnologik jarayoni bir-biri bilan bog‘langan bosqichlardan iborat bo‘lib, har bir bosqich mahsulot sifati va xavfsizligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Xom ashyoni qabul qilishdan boshlab sterilizatsiya va qadoqlashgacha bo‘lgan barcha jarayonlar ilmiy asosda boshqarilganda yuqori sifatli, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot olish mumkin.

2.3. Xom-ashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar, ulardan foydalanish, tayyor mahsulotlarga qo‘yiladigan GOST va texnik shartlar talablari

Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishda xom ashyo va yordamchi materiallar sifati tayyor mahsulotning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi hamda ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi. Mazkur bo‘limda qo‘llaniladigan asosiy xom ashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar va ularning qayta ishlanishi, shuningdek tayyor mahsulotga qo‘yiladigan davlat standartlari (GOST) va texnik shartlar batafsil yoritiladi.

Asosiy xom ashyo — sabzavotlar

Salat konservalarini ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo turli sabzavotlar hisoblanadi. Tayyor mahsulotning sifati, ta’mi, rangi, teksturasi va oziqaviy qiymati ko‘p jihatdan sabzavotlarning navi, yetilganligi, yangiligi va sifatiga bog‘liq.

#### Sabzavotlarga qo‘yiladigan umumiy talablar

Konserva uchun ishlatiladigan barcha sabzavotlar quyidagi talablarga javob berishi kerak: navi konservalashga yaroqli bo‘lishi; yangi, sog‘lom, yetilgan bo‘lishi; mexanik shikast, kasallik va zararkunanda izlaridan xoli bo‘lishi; begona hid va ta’m bermasligi; og‘ir metallar, pestitsidlar va nitratlar miqdori belgilangan me’yorlardan oshmasligi. Har bir sabzavot turi uchun qo‘shimcha maxsus talablar mavjud: pomidor — pishgan, qizil, eti zich; bodring — yangi, urug‘i shakllanmagan; qalampir — go‘shtli devorli; sabzi — yorqin rangli, o‘zagi kichik; piyoz — zich, sog‘lom; karam — oq, zich boshli.

#### Sabzavotlarning texnologik xususiyatlari

Konservalash nuqtai nazaridan sabzavotlarning quyidagi xususiyatlari muhim: quruq moddalar miqdori (mahsulot quyuqligi va chiqimiga ta’sir qiladi); to‘qima zichligi (sterilizatsiyaga chidamlilik va shaklni saqlash); rang barqarorligi (sterilizatsiyada rang o‘zgarmasligi); tabiiy kislotalilik (pomidorda yuqori). Bu xususiyatlar mahsulot sifatini va texnologik jarayonning kechishini belgilaydi.

Yordamchi materiallar

#### O‘simlik moyi

O‘simlik moyi (asosan kungaboqar moyi) mahsulotga ta’m, to‘yimlilik beradi va yog‘da eriydigan vitaminlar manbai hisoblanadi. Moy rafinirovka qilingan va dezodoratsiya qilingan, yangi, achimagan, standart sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lishi kerak. Moyning kislota va perekis sonlari belgilangan me’yor doirasida bo‘lishi nazorat qilinadi.

#### Osh tuzi va shakar

Osh tuzi mahsulotga ta’m beradi va yengil konservalovchi ta’sir ko‘rsatadi; toza, oq, begona aralashmalarsiz bo‘lishi kerak. Shakar mahsulotga shirinlik berib, ta’mni muvozanatlashtiradi; oq, toza, quruq bo‘lishi kerak. Ularning miqdori retsepturada belgilanadi.

#### Sirka kislotasi

Sirka kislotasi mahsulot xavfsizligini ta’minlovchi eng muhim yordamchi materialdir. U muhitni kislotalaydi (pH ni 4,2 dan past darajaga tushiradi), bu esa Clostridium botulinum va boshqa xavfli mikroorganizmlarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Oziq-ovqat sirka kislotasi yoki tabiiy sirka ishlatiladi. Uning miqdori aniq hisoblanadi va laboratoriyada nazorat qilinadi.

#### Suv va ziravorlar

Suv ichimlik suvi talablariga javob berishi shart. Ziravorlar (qora va xushbo‘y murch, lavr bargi, sarimsoq, ko‘katlar) yangi, toza, begona aralashmalarsiz bo‘lishi va ishlatishdan oldin tayyorlanishi kerak.

#### Idish va qadoqlash materiallari

Salat konservalari uchun shisha bankalar va metall qopqoqlar ishlatiladi. Idishlar butun, yoriqsiz, toza bo‘lishi va ishlatishdan oldin yuvilib sterilizatsiya qilinishi kerak. Qopqoqlar kislotali muhitga chidamli ichki qoplamaga (lak) ega bo‘lishi lozim, aks holda korroziya yuzaga keladi. Etiketkalar va qadoqlash qutilari ham standart talablarga javob berishi kerak.

Chiqindilar va ularning turlari

Salat konservalarini ishlab chiqarishda asosiy maqsad xom ashyoning yeyiladigan qismini tayyor mahsulotga aylantirish bo‘lsa-da, jarayon davomida sezilarli miqdorda chiqindilar hosil bo‘ladi. Ayniqsa, sabzavotlarni tozalash bosqichi ko‘p chiqindi beradi. Chiqindilarni uch katta guruhga ajratish mumkin.

#### Qattiq chiqindilar

Salat konservalari ishlab chiqarishdagi eng katta hajmli chiqindi — qattiq organik chiqindilardir. Bularga quyidagilar kiradi: sabzi va piyoz po‘sti; bulg‘or qalampirining urug‘ kamerasi va bandi; karamning tashqi barglari va o‘zagi (kocheryjkasi); pomidor va bodring bandlari, nuqsonli mevalar; maydalashda hosil bo‘ladigan mayda qoldiqlar; ziravor qoldiqlari. Bu chiqindilar organik tabiatga ega bo‘lib, ularning katta qismi chorva ozuqasi yoki kompost sifatida qayta ishlanishi mumkin.

#### Suyuq chiqindilar

Suyuq chiqindilarga quyidagilar kiradi: xom ashyoni yuvish suvlari (tarkibida tuproq, organik qoldiqlar); blanshirovka suvlari (tarkibida eruvchan moddalar, qandlar); uskunalarni CIP tizimida yuvish suvlari (tarkibida organik qoldiqlar, yog‘, yuvuvchi vositalar). Suyuq chiqindilar organik yuklamaga ega bo‘lgani uchun tozalanmasdan tashqi muhitga chiqarilsa, suv havzalarini ifloslantiradi.

#### Gazsimon chiqindilar va issiqlik

Sterilizatsiya va blanshirovka jarayonlarida bug‘ ajraladi. Qovurish bosqichida hidlar paydo bo‘lishi mumkin. Bular ventilyatsiya va issiqlik regeneratsiyasi tizimlari orqali boshqariladi.

Chiqindilardan foydalanish

Zamonaviy yondashuvda chiqindilarni qimmatli ikkilamchi resurs sifatida qarash muhim hisoblanadi.

#### Organik qattiq chiqindilardan foydalanish

Sabzavot po‘sti, barg, o‘zak va boshqa organik chiqindilar quyidagicha qayta ishlanadi: chorva uchun yem-xashak sifatida (yangi yoki quritilgan holda); kompost tayyorlashda organik o‘g‘it sifatida; biogaz ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida. Ayrim chiqindilardan (masalan, sabzi po‘stidan) qo‘shimcha qiymatli moddalar (karotin, pektin) ajratib olish ham mumkin. Bu chiqindilarni kamaytirish va qo‘shimcha qiymat yaratish imkonini beradi.

#### Suyuq chiqindilarni qayta ishlash va suvni tejash

Yuvish va sovitish suvlarini tozalab qayta ishlatish suv sarfini kamaytiradi. Blanshirovka suvlaridagi eruvchan moddalardan ayrim hollarda foydalanish mumkin. Suvni qayta ishlatish ham iqtisodiy, ham ekologik samara beradi.

#### Qadoqlash chiqindilaridan foydalanish

Shisha, metall va qog‘oz qadoqlash chiqindilari turi bo‘yicha saralanadi va ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta ishlashga topshiriladi.

Oqava suvlarni tozalash

Salat konservalari ishlab chiqarishdagi oqava suvlar mexanik, biologik va kimyoviy usullar bilan tozalanadi: mexanik tozalash (qattiq zarrachalar va yog‘ni ajratish, tindirish); biologik tozalash (mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni parchalash); kimyoviy tozalash (pH ni me’yorlash, zararsizlantirish). Tozalangan suv texnik ehtiyojlar uchun qayta ishlatilishi mumkin.

Chiqindilarni kamaytirish yo‘llari

Chiqindilar hajmini kamaytirish quyidagi yo‘llar bilan amalga oshiriladi: xom ashyoni to‘g‘ri saralash va yo‘qotishlarni kamaytirish; samarali tozalash usullaridan (bug‘-kimyoviy tozalash) foydalanish; suvni qayta ishlatish; CIP rejimlarini optimallashtirish; organik chiqindilarni qayta ishlash; qadoqlash chiqindilarini saralash. Bu chora-tadbirlar resurs samaradorligini oshiradi va ekologik yukni kamaytiradi.

GOST va texnik shartlar

Oziq-ovqat sanoatida, jumladan salat konservalarini ishlab chiqarishda mahsulot sifati va xavfsizligini ta’minlash uchun ishlab chiqarish me’yoriy hujjatlar tizimiga tayanadi. Bu tizimga standartlar, texnik reglamentlar, sanitariya qoidalari, sinov usullari, markirovka talablari va korxona texnik shartlari kiradi.

#### GOST tushunchasi

GOST — “Gosudarstvennyy standart”, ya’ni davlat yoki davlatlararo standart degan ma’noni bildiradi. GOST mahsulotga, xom ashyo sifatiga, sinov usullariga, qadoqlash, saqlash, tashish, markirovka va xavfsizlik ko‘rsatkichlariga qo‘yiladigan bir xil talablarni belgilaydi. Sabzavot konservalari uchun tegishli davlat standartlari mahsulot tasnifi, sifat ko‘rsatkichlari, qabul qilish qoidalari va sinov usullarini belgilaydi.

Salat konservalari uchun GOST turidagi hujjat odatda quyidagilarni o‘z ichiga oladi: mahsulotning nomi va tasnifi (turlari, navlari); organoleptik ko‘rsatkichlar (tashqi ko‘rinishi, rangi, ta’mi, hidi, konsistensiyasi); fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar (quruq moddalar, tuz, kislotalilik, pH, moy miqdori, sabzavotlar ulushi); mikrobiologik xavfsizlik talablari (sterillik, sanoat sterilligi); qadoqlash, markirovka, tashish va saqlash qoidalari; namuna olish va laboratoriya sinov usullari.

#### Texnik shartlar (TSh)

Texnik shartlar — ma’lum bir korxona yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq mahsulot uchun ishlab chiqiladigan me’yoriy hujjatdir. Salat konservalari ko‘pincha o‘ziga xos retsepturaga ega bo‘lgani uchun ular ko‘pincha korxona texnik shartlari asosida ishlab chiqariladi. Texnik shartlarda mahsulotning to‘liq nomi, retseptura tarkibi, xom ashyo talablari, texnologik jarayon tavsifi, sifat ko‘rsatkichlari, xavfsizlik me’yorlari, sterilizatsiya rejimi, qadoqlash va markirovka qoidalari, qabul qilish qoidalari, sinash usullari, saqlash muddati va sharoiti yoziladi.

#### Me’yoriy hujjatlar nimani belgilaydi

Salat konservalarini ishlab chiqarishda me’yoriy hujjatlar butun ishlab chiqarish zanjirini tartibga soladi:

Xom ashyo talablari. Sabzavotlar, o‘simlik moyi, tuz, shakar, sirka kislotasi, suv va ziravorlar sifati belgilanadi.

Organoleptik ko‘rsatkichlar. Tashqi ko‘rinishi, sabzavotlarning to‘g‘ralish shakli, rangi, hidi, ta’mi va konsistensiyasi baholanadi.

Fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar. Quruq moddalar, tuz, titrlanadigan kislotalilik, pH, moy miqdori va sabzavotlar ulushi belgilanadi.

Mikrobiologik va gigiyenik xavfsizlik. Mahsulot sanoat sterilligiga (promyshlennaya sterilnost) javob berishi, patogen mikroorganizmlar bo‘lmasligi shart.

Xavfsizlik ko‘rsatkichlari. Og‘ir metallar, pestitsidlar, nitratlar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning miqdori belgilangan maksimal darajalardan oshmasligi kerak.

#### Sanoat sterilligi tushunchasi

Konserva mahsulotlari uchun “sanoat sterilligi” muhim tushunchadir. U mahsulotda saqlash va sotish sharoitida rivojlanib, mahsulotni buzishi yoki inson salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan mikroorganizmlar bo‘lmasligini anglatadi. Sanoat sterilligi to‘g‘ri sterilizatsiya rejimi va germetiklik orqali ta’minlanadi va laboratoriyada nazorat qilinadi.

#### Markirovka talablari

Tayyor mahsulot markirovkasi iste’molchiga ishonchli ma’lumot berishi kerak. Etiketkada quyidagilar ko‘rsatiladi: mahsulot nomi va turi; ishlab chiqaruvchi nomi va manzili; tarkibi (barcha sabzavotlar va komponentlar); netto massasi; ishlab chiqarilgan sana va saqlash muddati; saqlash sharoiti; me’yoriy hujjat belgisi; oziqaviy qiymati. Markirovkaning maqsadi iste’molchining mahsulot to‘g‘risida to‘liq va ishonchli axborot olish huquqini ta’minlashdir.

Xulosa qilib aytganda, salat konservalarini ishlab chiqarishda xom ashyo va yordamchi materiallar sifati, chiqindilarni oqilona boshqarish hamda GOST va texnik shartlar talablariga rioya qilish mahsulot sifati, xavfsizligi va ishlab chiqarish samaradorligini ta’minlovchi asosiy omillardir. Me’yoriy hujjatlar xom ashyo sifatini, ishlab chiqarish texnologiyasini, tayyor mahsulot ko‘rsatkichlarini, markirovka, qadoqlash, saqlash va tashish qoidalarini belgilaydi.

2.4. Moddiy va issiqlik balansi

Har qanday oziq-ovqat texnologik jarayonini ilmiy asosda loyihalashda ikki asosiy hisoblash turi muhim ahamiyatga ega: moddiy balans va issiqlik (energiya) balansi. Moddiy balans korxonaga kirayotgan va undan chiqayotgan xom ashyo, yordamchi materiallar, tayyor mahsulot hamda chiqindilar miqdorini aniqlashga xizmat qiladi. Issiqlik balansi esa texnologik jarayonda blanshirovka, quyma tayyorlash va sterilizatsiya uchun zarur energiya sarfini baholaydi. Bu hisoblar uskunalarni to‘g‘ri tanlash, xom ashyoga bo‘lgan ehtiyojni rejalashtirish va mahsulot tannarxini hisoblash uchun zarur.

Moddiy balansning umumiy prinsipi

Moddiy balansning asosida moddalar saqlanish qonuni yotadi: jarayonga kiritilgan barcha moddalar massasi undan chiqqan mahsulot va chiqindilar massasiga teng bo‘lishi kerak:

Gkirish = Gtayyor mahsulot + Gchiqindi + Gyo‘qotishlar

Dastlabki ma’lumotlar va retseptura

Hisoblar quyidagi dastlabki ma’lumotlar asosida bajariladi:

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Smenalik quvvat (tayyor mahsulot) | 5000 kg/smena |
| Smena davomiyligi | 8 soat |
| Soatlik unumdorlik | 625 kg/soat |
| Shartli banka (netto) | 400 g |
| Smenalik shartli bankalar soni | 12 500 dona |
| Yiliga ish kunlari | 250 kun |

Tayyor mahsulot retsepturasi (mahsulot massasiga nisbatan) quyidagi jadvalda keltirilgan:

| Komponent | Ulushi, % | Massasi, kg |
| --- | --- | --- |
| Pomidor | 25 | 1250 |
| Bodring | 15 | 750 |
| Bulg‘or qalampiri | 15 | 750 |
| Sabzi | 10 | 500 |
| Piyoz | 10 | 500 |
| Oq karam | 10 | 500 |
| Quyma (moy, tuz, shakar, sirka, suv, ziravor) | 15 | 750 |
| JAMI | 100 | 5000 |

Quyma tarkibi (mahsulotda): o‘simlik moyi — 300 kg (6 %); osh tuzi — 75 kg (1,5 %); shakar — 100 kg (2 %); sirka, suv va ziravorlar — 275 kg (5,5 %).

Sabzavotlar bo‘yicha moddiy balans

Har bir sabzavot tozalash va maydalash bosqichlarida ma’lum miqdorda chiqindi beradi. Tozalash yo‘qotishlari (po‘st, urug‘, o‘zak, band) har xil bo‘lib, ularni hisobga olgan holda kerakli xom ashyo miqdori quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Gxom = Gmahsulotdagi / (1 − k)

bu yerda k — tozalash va maydalashdagi yo‘qotish ulushi. Hisob natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

| Sabzavot | Mahsulotda, kg | Yo‘qotish, % | Xom ashyo, kg | Chiqindi, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomidor | 1250 | 8 | 1359 | 109 |
| Bodring | 750 | 10 | 833 | 83 |
| Bulg‘or qalampiri | 750 | 25 | 1000 | 250 |
| Sabzi | 500 | 22 | 641 | 141 |
| Piyoz | 500 | 16 | 595 | 95 |
| Oq karam | 500 | 22 | 641 | 141 |
| JAMI | 4250 | — | 5069 | 819 |

Demak, smenada 4250 kg tozalangan sabzavot olish uchun jami 5069 kg xom (yangi) sabzavot zarur bo‘ladi va bu jarayonda 819 kg organik chiqindi hosil bo‘ladi.

Quyma bo‘yicha moddiy balans

Quyma tayyorlash va dozalashda taxminan 3 % yo‘qotish bo‘ladi. Demak, tayyorlanishi kerak bo‘lgan quyma miqdori:

Gquyma = 750 / (1 − 0,03) = 773 kg

Quyma komponentlarining xom miqdori (yo‘qotishni hisobga olgan holda):

| Komponent | Massasi, kg |
| --- | --- |
| O‘simlik moyi | 309 |
| Osh tuzi | 77 |
| Shakar | 103 |
| Sirka, suv, ziravorlar | 284 |
| JAMI quyma | 773 |

Quyma yo‘qotilishi: 773 − 750 = 23 kg.

Smenalik moddiy balans jadvali

Yuqoridagi hisoblar asosida smenalik umumiy moddiy balans quyidagicha tuziladi:

| Kirish (xom ashyo va materiallar) | Massasi, kg | Chiqish (mahsulot va chiqindilar) | Massasi, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Xom sabzavotlar (jami) | 5069 | Tayyor mahsulot | 5000 |
| Quyma komponentlari (jami) | 773 | Sabzavot chiqindisi | 819 |
| — | — | Quyma yo‘qotilishi | 23 |
| JAMI KIRISH | 5842 | JAMI CHIQISH | 5842 |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, kirish va chiqish massalari o‘zaro teng (5842 kg), ya’ni moddiy balans saqlanadi. Bu hisoblarning to‘g‘riligini tasdiqlaydi.

Yillik moddiy balans

Yiliga 250 ish kuni hisobida asosiy ko‘rsatkichlarning yillik miqdori:

| Ko‘rsatkich | Smenalik, kg | Yillik, tonna |
| --- | --- | --- |
| Tayyor mahsulot | 5000 | 1250 |
| Xom sabzavotlar | 5069 | 1267,3 |
| O‘simlik moyi | 309 | 77,3 |
| Osh tuzi | 77 | 19,3 |
| Shakar | 103 | 25,8 |
| Sirka, suv, ziravorlar | 284 | 71,0 |
| Organik chiqindi | 819 | 204,8 |

Demak, korxona yiliga taxminan 1250 tonna (3,125 mln shartli banka) salat konservasi ishlab chiqaradi va buning uchun taxminan 1267 tonna xom sabzavot, 77 tonna o‘simlik moyi, 26 tonna shakar va 19 tonna tuz sarflanadi. Yiliga taxminan 205 tonna organik chiqindi hosil bo‘ladi.

Issiqlik (energiya) balansi

Salat konservalarini ishlab chiqarishda issiqlik energiyasi asosan uchta jarayonga sarflanadi: sabzavotlarni blanshirovka qilish; quymani tayyorlash (qizdirish); tayyor mahsulotni sterilizatsiya qilish. Sterilizatsiya eng katta energiya iste’molchisi hisoblanadi.

#### Blanshirovka uchun issiqlik sarfi

Smenada taxminan 1100 kg sabzavot (sabzi va karam) blanshirovka qilinadi. Ularni 20 °C dan 92 °C gacha qizdirish kerak (ΔT = 72 K). Sabzavotlarning solishtirma issiqlik sig‘imi c = 3,9 kJ/(kg·K) deb qabul qilinadi:

Qblan = m × c × ΔT = 1100 × 3,9 × 72 = 308 880 kJ ≈ 309 MJ ≈ 85,8 kVt·soat

#### Quyma tayyorlash uchun issiqlik sarfi

Smenada 773 kg quyma tayyorlanadi va 20 °C dan 85 °C gacha qizdiriladi (ΔT = 65 K). Quymaning solishtirma issiqlik sig‘imi (moy-suv aralashmasi) c = 3,8 kJ/(kg·K) deb olinadi:

Qquyma = 773 × 3,8 × 65 = 190 931 kJ ≈ 191 MJ ≈ 53,1 kVt·soat

#### Sterilizatsiya uchun issiqlik sarfi

Sterilizatsiyada tayyor mahsulot va shisha idishlar qizdiriladi. Mahsulot massasi 5000 kg, fasovkadan keyingi boshlang‘ich harorat ≈ 60 °C, sterilizatsiya harorati 100 °C (ΔT = 40 K). Mahsulotning solishtirma issiqlik sig‘imi c = 3,7 kJ/(kg·K):

Mahsulotni qizdirish: Qmahsulot = 5000 × 3,7 × 40 = 740 000 kJ = 740 MJ

Shisha idishlar (12 500 dona × 0,25 kg = 3125 kg, csh = 0,84 kJ/(kg·K)): Qidish = 3125 × 0,84 × 40 = 105 000 kJ = 105 MJ

Foydali issiqlik: Qfoydali = 740 + 105 = 845 MJ. Avtoklavni isitish va issiqlik yo‘qotishlarini 25 % deb hisobga olsak:

Qsteril = 845 / (1 − 0,25) = 1127 MJ ≈ 313 kVt·soat

#### Issiqlik balansining umumiy ko‘rsatkichlari

| Jarayon | Issiqlik sarfi, MJ | kVt·soat |
| --- | --- | --- |
| Blanshirovka | 309 | 85,8 |
| Quyma tayyorlash | 191 | 53,1 |
| Sterilizatsiya | 1127 | 313,0 |
| JAMI (smenalik) | 1627 | 451,9 |

Smenalik jami issiqlik sarfi taxminan 1627 MJ (451,9 kVt·soat) ni tashkil etadi. Bug‘ning yashirin issiqligi taxminan 2200 kJ/kg deb olinsa, smenalik bug‘ sarfi:

Gbug‘ = 1 627 000 / 2200 ≈ 740 kg bug‘/smena

Keltirilgan hisoblar muhandislik baholash xususiyatiga ega bo‘lib, aniq loyihalashda mahsulot turi, idish hajmi, uskunalar tavsifi va atrof-muhit sharoitiga qarab aniqlashtiriladi. Issiqlik balansidan ko‘rinadiki, eng katta energiya sarfi sterilizatsiyaga to‘g‘ri keladi. Energiya sarfini kamaytirish uchun issiqlik regeneratsiyasi (bug‘ va issiq suvni qayta ishlatish), issiqlik izolyatsiyasi va sterilizatsiya rejimini optimallashtirish tavsiya etiladi.

Balans hisoblarining ahamiyati

Moddiy va issiqlik balansi hisoblari quyidagi amaliy masalalarni hal qilishga xizmat qiladi: xom ashyo va materiallarga bo‘lgan smenalik va yillik ehtiyojni aniqlash; asosiy uskunalar quvvati va unumdorligini hisoblash; chiqindilar miqdorini baholash va qayta ishlashni rejalashtirish; issiqlik (bug‘), suv va elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash; mahsulot tannarxini hisoblash uchun asos yaratish. Shu sababli balans hisoblari texnologik loyihalashning ajralmas va muhim qismi hisoblanadi.

2.5. Asosiy texnologik qurilmaning hisoblari

Texnologik uskunalarni hisoblash ishlab chiqarishni to‘g‘ri loyihalashning muhim bosqichi hisoblanadi. Hisoblar natijasida har bir uskunaning zarur unumdorligi, sig‘imi va soni aniqlanadi. Bu liniyaning uzluksiz va bir maromda ishlashini hamda quvvatlarning o‘zaro muvofiqligini ta’minlaydi. Uskunalar hisoblari moddiy balans natijalariga tayanadi.

Uskunalarni hisoblashning umumiy prinsipi

Uskunaning zarur soni quyidagi umumiy formula bilan aniqlanadi:

n = Gsoat / (q × η)

bu yerda n — uskunalar soni; Gsoat — soatlik ishlov beriladigan miqdor, kg/soat (yoki banka/soat); q — bitta uskunaning nominal unumdorligi; η — foydalanish koeffitsiyenti (0,8–0,9). Sterilizatorlar kabi sig‘imli (partiyali) uskunalar uchun sig‘im va sikl davomiyligi hisobga olinadi.

Asosiy oqimlarning soatlik miqdori (8 soatlik smena):

| Oqim | Smenalik | Soatlik |
| --- | --- | --- |
| Xom sabzavotlar | 5069 kg | 634 kg/soat |
| Tozalangan sabzavotlar | 4250 kg | 531 kg/soat |
| Tayyor mahsulot | 5000 kg | 625 kg/soat |
| Shartli bankalar | 12 500 dona | 1562 dona/soat |

Yuvish mashinasini hisoblash

Yuvish mashinasi soatiga 634 kg sabzavotni qayta ishlashi kerak. Foydalanish koeffitsiyenti η = 0,85 deb olinsa, zarur unumdorlik:

qzarur = 634 / 0,85 ≈ 746 kg/soat

Sanoatda ishlab chiqariladigan sabzavot yuvish mashinalarining unumdorligi 1000–2000 kg/soat ni tashkil etadi. Demak, unumdorligi 1000–1500 kg/soat bo‘lgan bitta yuvish mashinasi yetarli:

n = 746 / (1500 × 0,85) ≈ 0,58 → 1 dona

Turli sabzavotlar uchun universal yuvish mashinasidan (bo‘ktirgichli-purkagichli) foydalaniladi.

Tozalash mashinalarini hisoblash

Sabzi va piyozni tozalash uchun mexanik tozalash mashinalari qo‘llaniladi. Sabzi soatiga ≈80 kg, piyoz ≈74 kg ishlov beriladi. Bu nisbatan kichik oqim bo‘lgani uchun unumdorligi 300–500 kg/soat bo‘lgan bittadan tozalash mashinasi yetarli. Qalampir va karamni tozalash hamda inspeksiya qisman qo‘lda bajariladi:

n(sabzi tozalash) = 1 dona; n(piyoz tozalash) = 1 dona

Maydalash (to‘g‘rash) mashinasini hisoblash

Maydalanadigan sabzavotlar soatlik miqdori ≈531 kg. Foydalanish koeffitsiyenti η = 0,85 hisobga olinib:

qzarur = 531 / 0,85 ≈ 625 kg/soat

Unumdorligi 800–1000 kg/soat bo‘lgan, almashtiriladigan pichoq disklariga ega universal sabzavot to‘g‘rash mashinasi tanlanadi:

n = 531 / (1000 × 0,85) ≈ 0,62 → 1 dona

Mashina turli sabzavotlarni (karam shinkovkasi, sabzi-qalampir tasmasi, piyoz halqasi) ketma-ket maydalash uchun ishlatiladi.

Blanshirovka qurilmasini hisoblash

Blanshirovka qilinadigan sabzavotlar (sabzi, karam) soatlik miqdori ≈137 kg. Foydalanish koeffitsiyenti hisobga olinib:

qzarur = 137 / 0,85 ≈ 162 kg/soat

Unumdorligi 300–500 kg/soat bo‘lgan bitta uzluksiz (lentali yoki shnekli) blanshirovka qurilmasi yetarli:

n = 1 dona

Quyma tayyorlash qozonini hisoblash

Smenada 773 kg quyma tayyorlanadi. Qozon smenada 2 marta ishlatilsa, har bir tsiklda ≈387 kg quyma tayyorlanadi. Quyma zichligi ≈1000 kg/m³ deb olinsa, tsikldagi hajm ≈0,39 m³. Shu sababli ishchi sig‘imi 0,5 m³ bo‘lgan, isitish ko‘ylagiga (ruboshka) va aralashtirgichga ega bitta quyma tayyorlash qozoni yetarli:

n = 1 dona (ishchi sig‘imi 0,5 m³, isitiladigan, aralashtirgichli)

Aralashtirgichni hisoblash

Sabzavotlarni retseptura bo‘yicha aralashtirish uchun partiyali aralashtirgich qo‘llaniladi. Smenalik sabzavot massasi 4250 kg ni hisobga olib, unumdorligi 500–800 kg/soat bo‘lgan bitta yumshoq aralashtirgich (sabzavotlarni ezmaydigan) tanlanadi:

n = 1 dona

To‘ldirish (fasovka) mashinasini hisoblash

To‘ldirish mashinasi soatiga 1562 banka to‘ldirishi kerak. Foydalanish koeffitsiyenti η = 0,8 hisobga olinib:

qzarur = 1562 / 0,8 ≈ 1953 banka/soat

Unumdorligi 2000–3000 banka/soat bo‘lgan bitta avtomatik yoki yarim avtomatik to‘ldirish-dozalash mashinasi yetarli:

n = 1562 / (2500 × 0,8) ≈ 0,78 → 1 dona

Germetik berkitish (zakatka) mashinasini hisoblash

Zakatka mashinasi ham soatiga 1562 banka yopishi kerak. To‘ldirish mashinasiga o‘xshash hisob asosida unumdorligi 2000–3000 banka/soat bo‘lgan bitta zakatka mashinasi yetarli:

n = 1 dona

Sterilizatorni (avtoklavni) hisoblash

Sterilizator (avtoklav) salat konservalari liniyasidagi asosiy va eng muhim uskunalardan biridir. U sig‘imli (partiyali) bo‘lgani uchun uning soni sterilizatsiya sikli davomiyligi va bir tsikldagi sig‘imga bog‘liq.

Sterilizatsiya formulasi (20–25–20)/100 °C, ya’ni sof termik ishlov vaqti: τishlov = 20 + 25 + 20 = 65 daqiqa

Yuklash va tushirish vaqtini ≈25 daqiqa deb qo‘shsak, bitta to‘liq tsikl davomiyligi: τtsikl = 65 + 25 = 90 daqiqa = 1,5 soat

Bitta avtoklavning smenadagi tsikllari soni: ntsikl = 8 / 1,5 ≈ 5 tsikl

Bitta avtoklav bir tsiklda taxminan 2000 ta shartli banka (0,5 l) sig‘diradi. Demak, bitta avtoklavning smenalik unumdorligi: Gavtoklav = 2000 × 5 = 10 000 banka/smena

Smenada 12 500 banka sterilizatsiya qilinishi kerakligini hisobga olib, zarur avtoklavlar soni: n = 12 500 / 10 000 = 1,25 → 2 dona

Demak, 2 ta avtoklav o‘rnatiladi. Ikki avtoklavning ishlatilishi jarayonni uzluksiz olib borish imkonini ham beradi: biri sterilizatsiya qilayotganda, ikkinchisi yuklanadi yoki tushiriladi.

Etiketkalash mashinasini hisoblash

Etiketkalash mashinasi soatiga 1562 banka etiketkalashi kerak. Unumdorligi 2000–3000 banka/soat bo‘lgan bitta avtomatik etiketkalash mashinasi yetarli:

n = 1 dona

Tanlangan asosiy uskunalar ro‘yxati

Yuqoridagi hisoblar asosida smenada 5 tonna quvvatga ega aralash sabzavot salat konservalari liniyasi uchun zarur asosiy uskunalar quyidagi jadvalda jamlangan:

| Uskuna nomi | Soni | Asosiy tavsifi |
| --- | --- | --- |
| Qabul va saralash transportyori | 1 | Lentali, ≥1000 kg/soat |
| Yuvish mashinasi | 1 | Bo‘ktirgichli-purkagichli, 1000–1500 kg/soat |
| Sabzi tozalash mashinasi | 1 | Mexanik, 300–500 kg/soat |
| Piyoz tozalash mashinasi | 1 | Mexanik, 300–500 kg/soat |
| Inspeksiya transportyori | 1 | Lentali, yoritilgan |
| Sabzavot to‘g‘rash mashinasi | 1 | Universal, 800–1000 kg/soat |
| Blanshirovka qurilmasi | 1 | Uzluksiz, 300–500 kg/soat |
| Qovurish pechi (ixtiyoriy) | 1 | Piyoz/sabzi uchun |
| Quyma tayyorlash qozoni | 1 | 0,5 m³, isitiladigan, aralashtirgichli |
| Aralashtirgich | 1 | Partiyali, yumshoq, 500–800 kg/soat |
| To‘ldirish (fasovka) mashinasi | 1 | Avtomatik, 2000–3000 banka/soat |
| Eksgauster kamerasi | 1 | Issiqlik bilan havo chiqaruvchi |
| Zakatka (yopish) mashinasi | 1 | Avtomatik, 2000–3000 banka/soat |
| Avtoklav (sterilizator) | 2 | Vertikal/gorizontal, ≈2000 banka/tsikl |
| Etiketkalash mashinasi | 1 | Avtomatik, 2000–3000 banka/soat |
| CIP yuvish stansiyasi | 1 | Tanklar, nasos, isitgich, dozator |
| Nasoslar va armatura | to‘plam | Korroziyabardosh, oziq-ovqatga mos |

Ushbu uskunalar majmuasi mahsulot sifati, mikrobiologik xavfsizlik, mehnat unumdorligi va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlaydi. Barcha uskunalar oziq-ovqatga mos, korroziyabardosh (kislotali muhitga chidamli) materiallardan tayyorlanishi, sirtlari silliq va oson yuviluvchan bo‘lishi kerak.

Uskunalarni joylashtirish (kompovka) prinsiplari

Uskunalarni ishlab chiqarish maydonida joylashtirishda quyidagi prinsiplarga rioya qilinadi: texnologik oqimning to‘g‘ri yo‘nalishi (xom ashyodan tayyor mahsulotgacha qaytmas oqim); “toza” va “iflos” zonalarning ajratilishi; sanitariya va texnika xavfsizligi normalariga rioya qilish; xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash uchun yetarli o‘tish yo‘llari; issiqlik chiqaruvchi uskunalar (blanshirovka, sterilizatsiya) ning alohida zonaga joylashtirilishi. To‘g‘ri kompovka mehnat unumdorligini oshiradi, yo‘qotishlarni kamaytiradi va sanitariya xavfsizligini ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, uskunalar hisoblari moddiy balans natijalariga tayangan holda har bir uskunaning zarur unumdorligi, sig‘imi va sonini aniqlash imkonini berdi. Hisoblar shuni ko‘rsatadiki, smenada 5 tonna quvvatdagi korxona uchun asosan bittadan dastlabki tayyorlov va qadoqlash uskunasi hamda sterilizatsiya uchun 2 ta avtoklav yetarli bo‘ladi. Bu o‘rta quvvatli korxona uchun iqtisodiy jihatdan maqbul va texnik jihatdan asoslangan yechimdir.

III-BOB. MEHNAT MUHOFAZASI

Mehnat muhofazasi — ishlab chiqarish jarayonida xodimlarning hayoti, sog‘lig‘i va mehnat qobiliyatini saqlashga qaratilgan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-texnik, sanitariya-gigiyena va davolash-profilaktika tadbirlari tizimidir. Salat konservalari ishlab chiqarish korxonasida mehnat muhofazasiga alohida e’tibor qaratiladi, chunki bu yerda xodimlar o‘tkir kesuvchi uskunalar, issiqlik manbalari (blanshirovka, sterilizatsiya, qovurish), bug‘ va issiq suv, bosim ostida ishlaydigan avtoklavlar, kimyoviy moddalar (sirka kislotasi, yuvuvchi vositalar) va mexanik jihozlar bilan ishlaydi.

Mehnat muhofazasining huquqiy asoslari

Mehnat muhofazasi O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun hamda tegishli me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ish beruvchi xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, xodimlarni shaxsiy himoya vositalari bilan ta’minlash, xavfsizlik bo‘yicha o‘qitish va yo‘riqnoma o‘tkazish, ish joylarini baholashdan o‘tkazish majburiyatini oladi. Xodimlar esa mehnat muhofazasi qoidalariga rioya qilish, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish va xavfli holatlar haqida xabar berishlari shart.

Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar

Mexanik xavflar

To‘g‘rash mashinalari, shinkovka uskunalari, transportyorlar va zakatka mashinalari o‘tkir va harakatlanuvchi qismlarga ega bo‘lib, jarohatlanish manbai hisoblanadi. Ayniqsa, sabzavot to‘g‘rash mashinalarining pichoqlari katta xavf tug‘diradi. Barcha harakatlanuvchi va kesuvchi qismlar himoya to‘siqlari va qopqoqlari bilan o‘ralishi, uskunalar avariya to‘xtatish tugmalari bilan jihozlanishi shart.

Issiqlik xavflari

Blanshirovka, qovurish, quyma tayyorlash va sterilizatsiya jarayonlarida yuqori harorat, bug‘ va issiq suv mavjud bo‘lib, ular kuyish xavfini tug‘diradi. Issiq sirtlar issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplanishi, bug‘ va issiq suv quvurlari belgilanishi va himoyalanishi kerak. Xodimlar issiqlik manbalaridan himoya kiyimi va qo‘lqoplaridan foydalanadi.

Bosim ostidagi idishlar (avtoklavlar) xavfi

Avtoklavlar bosim ostida ishlaydigan idishlar bo‘lib, ular alohida xavf manbai hisoblanadi. Avtoklavlardan noto‘g‘ri foydalanish portlash va og‘ir baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin. Shu sababli avtoklavlar manometr, predoxranitel klapan va boshqa xavfsizlik moslamalari bilan jihozlanishi, davriy texnik ko‘rikdan o‘tkazilishi va ulardan faqat maxsus o‘qitilgan xodimlar foydalanishi shart. Bosim ostidagi idishlarga oid xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilinadi.

Elektr xavfi

Ko‘plab elektr uskunalar va ho‘l muhit elektr toki urishi xavfini oshiradi. Elektr jihozlari yerga ulangan bo‘lishi, izolyatsiyasi nosoz bo‘lmasligi va himoya o‘chirish moslamalari bilan jihozlanishi kerak.

Kimyoviy omillar

Sirka kislotasi bilan ishlash teri va ko‘zga ta’sir ko‘rsatishi, uning bug‘lari nafas yo‘llarini ta’sirlashi mumkin. CIP tizimida ishlatiladigan yuvuvchi va dezinfeksiyalovchi moddalar (ishqorli, kislotali eritmalar) ham xavflidir. Bu moddalar bilan ishlovchi xodimlar himoya qo‘lqoplari, ko‘zoynak va maxsus kiyimdan foydalanishi, ish joyi yaxshi shamollatilishi shart.

Namlik, mikroiqlim va shovqin

Yuvish va qadoqlash bo‘limlarida pol ho‘l bo‘lib, sirpanib yiqilish xavfi mavjud. Pol sirpanmaydigan qoplama bilan qoplanadi va drenaj tizimi bilan ta’minlanadi. Ish xonalarining mikroiqlimi (harorat, namlik), ayniqsa issiqlik manbalari yaqinida, sanitariya normalariga mos bo‘lishi kerak. Uskunalar shovqini ruxsat etilgan darajadan oshmasligi lozim.

Texnika xavfsizligi tadbirlari

Korxonada quyidagi texnika xavfsizligi tadbirlari amalga oshiriladi: barcha uskunalar texnik pasportga muvofiq o‘rnatiladi va ekspluatatsiya qilinadi; harakatlanuvchi va kesuvchi qismlar himoya to‘siqlari bilan o‘raladi; avtoklavlar va bosim ostidagi idishlar xavfsizlik moslamalari bilan jihozlanadi va davriy ko‘rikdan o‘tkaziladi; issiq sirtlar izolyatsiyalanadi; elektr jihozlar yerga ulanadi; xodimlar ishga qabul qilinishida va davriy ravishda xavfsizlik yo‘riqnomasidan o‘tkaziladi; ish joylarida xavfsizlik belgilari o‘rnatiladi; uskunalarni ta’mirlash faqat to‘liq o‘chirilgan va bosimsizlantirilgan holda bajariladi.

Sanitariya-gigiyena tadbirlari

Oziq-ovqat korxonasi sifatida sanitariya-gigiyena talablari alohida ahamiyatga ega: xodimlar sog‘liqni saqlash ko‘rigidan o‘tkaziladi va sanitariya kitobchasiga ega bo‘ladi; ish joylarida sovun, dezinfeksiyalovchi vositalar va qo‘l yuvish moslamalari bo‘lishi shart; xodimlar toza maxsus kiyim, bosh kiyim va poyabzaldan foydalanadi; ishlab chiqarish xonalari muntazam yuviladi va dezinfeksiya qilinadi (CIP tizimi orqali ham); ish joylari yetarli yoritiladi va shamollatiladi; chiqindilar o‘z vaqtida olib chiqiladi. Sanitariya holati ham xodimlar salomatligini, ham mahsulot xavfsizligini ta’minlaydi.

Yong‘in xavfsizligi

Korxonada yong‘inga qarshi vositalar (o‘t o‘chirgichlar, gidrantlar) o‘rnatiladi; evakuatsiya yo‘llari belgilanadi va to‘sib qo‘yilmaydi; elektr simlari va jihozlari nosozliklardan tekshiriladi; qovurish bo‘limida moy yong‘ini xavfi hisobga olinadi va maxsus o‘t o‘chirish vositalari ta’minlanadi; xodimlar yong‘in xavfsizligi qoidalaridan xabardor qilinadi. Issiq moy bilan ishlaydigan qovurish bo‘limi yong‘in nuqtai nazaridan eng xavfli zona hisoblanadi va alohida nazoratga olinadi.

Shaxsiy himoya vositalari

Xodimlar bajaradigan ishga qarab quyidagi shaxsiy himoya vositalari bilan ta’minlanadi: maxsus kiyim (xalat, kombinezon) va bosh kiyim; sirpanmaydigan poyabzal va rezina etiklar; himoya qo‘lqoplari (kesilishdan va issiqlikdan); ko‘zni himoya qiluvchi ko‘zoynaklar (kimyoviy moddalar bilan ishlashda); issiqlikdan himoya kiyimi (blanshirovka, sterilizatsiya, qovurish bo‘limlarida).

Mehnat muhofazasini tashkil etish

Korxonada mehnat muhofazasini tashkil etish quyidagilarni o‘z ichiga oladi: mehnat muhofazasi bo‘yicha mas’ul shaxs yoki xizmatni tayinlash; yo‘riqnomalar tizimini yo‘lga qo‘yish; ish joylarini xavfsizlik nuqtai nazaridan baholash; baxtsiz hodisalarni hisobga olish va tahlil qilish; profilaktika tadbirlarini rejalashtirish va amalga oshirish. Mehnat muhofazasining to‘g‘ri tashkil etilishi xodimlar salomatligini saqlaydi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va baxtsiz hodisalar tufayli yuzaga keladigan iqtisodiy yo‘qotishlarning oldini oladi.

Xulosa qilib aytganda, salat konservalari ishlab chiqarish korxonasida mehnat muhofazasi xodimlar hayoti va sog‘lig‘ini hamda mahsulot xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan kompleks tadbirlardan iborat. Mexanik, issiqlik, bosim, elektr va kimyoviy omillar bilan bog‘liq xavflarni hisobga olgan holda texnika xavfsizligi, sanitariya-gigiyena va yong‘in xavfsizligi qoidalariga qat’iy rioya qilish zarur. Ayniqsa, avtoklavlar va issiqlik manbalari bilan ishlashda ehtiyotkorlik talab etiladi.

IV-BOB. ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

Atrof-muhit muhofazasi har qanday zamonaviy ishlab chiqarishning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Meva-sabzavotlarni qayta ishlash korxonalari faoliyati davomida atrof-muhitga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatadi: oqava suvlar, qattiq organik chiqindilar, energiya sarfi va bug‘ chiqindilari shular jumlasidandir. Salat konservalari ishlab chiqarishda chiqindilarni oqilona boshqarish va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish bo‘yicha tegishli chora-tadbirlar ko‘rilishi lozim.

Ekologik muhofazaning huquqiy asoslari

Atrof-muhit muhofazasi O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi hamda “Chiqindilar to‘g‘risida”gi qonunlari va boshqa me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Korxonalar oqava suvlar va chiqindilarni belgilangan me’yorlar doirasida boshqarishi, atrof-muhitga zararli ta’sirni kamaytirishi va ekologik talablarga rioya qilishi shart.

Korxonaning atrof-muhitga ta’siri

Qattiq organik chiqindilar

Salat konservalari ishlab chiqarishdagi eng katta hajmli chiqindi — qattiq organik chiqindilardir (sabzavot po‘sti, urug‘, o‘zak, barg, nuqsonli mevalar). Moddiy balansga ko‘ra, yiliga taxminan 205 tonna organik chiqindi hosil bo‘ladi. Bu chiqindilar to‘g‘ri boshqarilmasa, chirib, noxush hid va sanitariya muammolarini keltirib chiqaradi.

Oqava suvlar

Oqava suvlar xom ashyoni yuvish, blanshirovka, sovitish va uskunalarni CIP tizimida yuvishdan hosil bo‘ladi. Ular tarkibida organik moddalar (sabzavot qoldiqlari, qandlar), yog‘ (moy qoldiqlari) va yuvuvchi vositalar bo‘ladi. Tozalanmagan oqava suvlar suv havzalariga tushsa, ulardagi kislorod sarflanib, biologik muvozanat buziladi.

Energiya sarfi va bug‘

Korxona issiqlik (bug‘), elektr va sovutish energiyasini sarflaydi. Sterilizatsiya va blanshirovkada bug‘ ajraladi. Energiya ishlab chiqarish bilan bog‘liq bilvosita emissiyalar ham atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatadi.

Atrof-muhit muhofazasi tadbirlari

Qattiq organik chiqindilarni qayta ishlash

Sabzavot po‘sti, barg, o‘zak va boshqa organik chiqindilar quyidagicha qayta ishlanadi: chorva uchun yem-xashak sifatida (yangi yoki quritilgan holda); kompost tayyorlashda organik o‘g‘it sifatida; biogaz ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida. Ayrim chiqindilardan qo‘shimcha qiymatli moddalar (sabzi po‘stidan karotin, sabzavot qoldiqlaridan pektin) ajratib olish ham mumkin. Chiqindilarni turi bo‘yicha ajratish va o‘z vaqtida qayta ishlash ekologik yukni kamaytiradi.

Oqava suvlarni tozalash

Oqava suvlar tashqi muhitga chiqarilishdan oldin tozalanadi: mexanik tozalash (qattiq zarrachalar va yog‘ni panjara, tindirgich va yog‘ tutgich orqali ajratish); biologik tozalash (mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni parchalash — aerotanklar, biofiltrlar); kimyoviy tozalash (pH ni me’yorlash, zararsizlantirish). Yog‘ tutgichlar (jiroulovitel) o‘rnatish moy qoldiqlarini ushlab qolish uchun muhim.

Suv va energiya resurslarini tejash

Atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishning samarali yo‘li resurslarni tejashdir: sovitish va yuvish suvlarini tozalab qayta ishlatish; issiqlik (bug‘ va issiq suv) energiyasini regeneratsiya qilish; energiya tejamkor uskunalar va yoritish tizimlaridan foydalanish; suv va energiya sarfini hisobga olish va nazorat qilish; sterilizatsiya va blanshirovka issiqligini qayta ishlatish.

Havoni muhofaza qilish

Bug‘, qovurish hidlari va chiqindilarni saqlash zonasidagi hidlarning oldini olish uchun samarali ventilyatsiya tizimi o‘rnatiladi. Chiqindilar uzoq vaqt to‘planib qolishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Ekologik samaradorlik

Chiqindilarni qayta ishlash va resurslarni tejash atrof-muhitni muhofaza qilish bilan birga iqtisodiy samara ham beradi: organik chiqindilardan ozuqa yoki biogaz olish qo‘shimcha qiymat yaratadi; suv va energiyani tejash ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi; yog‘ni oqava suvdan ajratib olish ham ekologik, ham iqtisodiy foyda beradi. Shu tariqa atrof-muhit muhofazasi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy nuqtai nazardan ham foydali hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, salat konservalari ishlab chiqarishda eng katta ekologik yuk qattiq organik chiqindilar va oqava suvlar bilan bog‘liq. Organik chiqindilarni chorva ozuqasi, kompost yoki biogazga qayta ishlash, oqava suvlarni tozalash va resurslarni tejash orqali korxonaning atrof-muhitga salbiy ta’sirini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu zamonaviy, ekologik mas’uliyatli ishlab chiqarishning ajralmas talabidir.

V-BOB. IQTISODIY QISM

Loyihaning iqtisodiy qismida smenada 5 tonna quvvatga ega aralash sabzavot salat konservalari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi baholanadi. Bunda kapital qo‘yilmalar, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari (tannarxi), sotuvdan tushadigan daromad, foyda, rentabellik va investitsiyaning qoplanish muddati hisoblanadi. Keltirilgan hisoblar muhandislik-iqtisodiy baholash xususiyatiga ega bo‘lib, taxminiy (shartli) narxlar asosida bajarilgan va aniq loyihalashda bozor narxlariga qarab aniqlashtiriladi.

Dastlabki iqtisodiy ko‘rsatkichlar

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Smenalik quvvat | 5000 kg (12 500 shartli banka) |
| Yiliga ish kunlari | 250 kun |
| Yillik mahsulot hajmi | 1 250 000 kg (1250 t) |
| Yillik shartli bankalar soni | 3 125 000 dona |
| Xom sabzavot sarfi (yillik) | 1267 t |
| O‘simlik moyi sarfi (yillik) | 77,3 t |

Kapital qo‘yilmalar

Korxonani tashkil etish uchun zarur kapital qo‘yilmalar quyidagi jadvalda keltirilgan:

| Kapital qo‘yilma elementi | Summasi, mln so‘m |
| --- | --- |
| Texnologik uskunalar (yuvish, tozalash, to‘g‘rash, blanshirovka, qozonlar, fasovka, zakatka, 2 avtoklav, etiketkalash, CIP) | 3600 |
| Bino va inshootlar | 2500 |
| Montaj va ishga tushirish ishlari | 800 |
| Boshqa (loyiha, litsenziya, dastlabki zaxira) | 600 |
| JAMI KAPITAL QO‘YILMALAR | 7500 |

Demak, loyihani amalga oshirish uchun taxminan 7,5 milliard so‘m kapital qo‘yilma talab etiladi.

Yillik ishlab chiqarish xarajatlari (tannarx)

Xom ashyo va materiallar xarajatlari

| Xom ashyo / material | Yillik miqdori | Narxi, so‘m/kg | Summasi, mln so‘m |
| --- | --- | --- | --- |
| Xom sabzavotlar (o‘rtacha) | 1 267 000 kg | 2500 | 3168 |
| O‘simlik moyi | 77 300 kg | 18 000 | 1391 |
| Shakar | 25 800 kg | 8000 | 206 |
| Osh tuzi | 19 300 kg | 1500 | 29 |
| Sirka, ziravorlar | — | — | 150 |
| JAMI XOM ASHYO | — | — | 4944 |

Qadoqlash materiallari

Bir yilda 3 125 000 dona shisha banka, qopqoq va etiketka ishlatiladi. O‘rtacha qadoqlash xarajati 1300 so‘m/banka deb olinsa:

Qadoqlash xarajati = 3 125 000 × 1300 = 4 062 500 000 so‘m ≈ 4062 mln so‘m

Energiya va suv

Bug‘, elektr energiyasi va suv sarfi (sterilizatsiyaning yuqori energiya talabini hisobga olib) yillik taxminan 600 mln so‘m deb baholanadi.

Mehnatga haq to‘lash

Korxonada taxminan 30 nafar ishchi-xodim band bo‘lib, o‘rtacha oylik ish haqi 3,5 mln so‘m deb olinsa, yillik ish haqi fondi:

Ish haqi = 30 × 3,5 × 12 = 1260 mln so‘m

Ijtimoiy to‘lovlar (≈13 %) bilan: 1260 × 1,13 ≈ 1424 mln so‘m

Amortizatsiya

Asosiy fondlar bo‘yicha o‘rtacha amortizatsiya stavkasi 10 % deb olinsa:

Amortizatsiya = 7500 × 0,10 = 750 mln so‘m

Boshqa xarajatlar

Ta’mirlash, ma’muriy-boshqaruv, sotuv (marketing), sanitariya va boshqa xarajatlar yillik taxminan 700 mln so‘m deb baholanadi.

Yillik tannarxning umumiy jadvali

| Xarajat elementi | Summasi, mln so‘m | Ulushi, % |
| --- | --- | --- |
| Xom ashyo va materiallar | 4944 | 39,6 |
| Qadoqlash materiallari | 4062 | 32,5 |
| Energiya va suv | 600 | 4,8 |
| Ish haqi va ijtimoiy to‘lovlar | 1424 | 11,4 |
| Amortizatsiya | 750 | 6,0 |
| Boshqa xarajatlar | 700 | 5,6 |
| JAMI YILLIK TANNARX | 12 480 | 100 |

Mahsulot birligi tannarxi

Yillik tannarx 12 480 mln so‘m, yillik hajm 1 250 000 kg bo‘lganda mahsulot birligi tannarxi:

Tannarx (1 kg) = 12 480 000 000 / 1 250 000 = 9984 so‘m/kg

Bir banka (0,4 kg) tannarxi ≈ 9984 × 0,4 ≈ 3994 so‘m.

Sotuvdan tushadigan daromad

Salat konservasining ulgurji sotuv narxi 13 000 so‘m/kg (bir banka ≈ 5200 so‘m) deb olinsa, yillik daromad:

Daromad = 1 250 000 × 13 000 = 16 250 000 000 so‘m = 16 250 mln so‘m

Foyda va rentabellik

Yalpi foyda

Yalpi foyda = Daromad − Tannarx = 16 250 − 12 480 = 3770 mln so‘m

Foyda solig‘i va sof foyda

Foyda solig‘i (15 %) = 3770 × 0,15 ≈ 566 mln so‘m

Sof foyda = 3770 − 566 = 3204 mln so‘m

Mahsulot rentabelligi

Rentabellik = (Yalpi foyda / Tannarx) × 100 % = (3770 / 12 480) × 100 % ≈ 30,2 %

Investitsiyaning qoplanish muddati

T = Kapital qo‘yilmalar / Sof foyda = 7500 / 3204 ≈ 2,34 yil

Demak, loyihaga kiritilgan investitsiya taxminan 2,3–2,5 yilda qoplanadi.

Iqtisodiy ko‘rsatkichlarning umumiy jadvali

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Yillik mahsulot hajmi | 1 250 000 kg (3,125 mln banka) |
| Kapital qo‘yilmalar | 7500 mln so‘m |
| Yillik tannarx | 12 480 mln so‘m |
| Mahsulot birligi tannarxi | 9984 so‘m/kg |
| Sotuv narxi (1 kg) | 13 000 so‘m/kg |
| Yillik daromad | 16 250 mln so‘m |
| Yalpi foyda | 3770 mln so‘m |
| Sof foyda | 3204 mln so‘m |
| Rentabellik | ≈30,2 % |
| Qoplanish muddati | ≈2,34 yil |

Iqtisodiy samaradorlik xulosasi

Keltirilgan hisoblar shuni ko‘rsatadiki, smenada 5 tonna quvvatga ega aralash sabzavot salat konservalari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Loyihaning rentabelligi taxminan 30,2 % ni tashkil etadi, investitsiya esa qariyb 2,3 yilda qoplanadi. Bu ko‘rsatkichlar loyihaning iqtisodiy jozibadorligini tasdiqlaydi. Korxonaning iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlar tavsiya etiladi: xom ashyoni mavsumda arzon narxda zaxiralash; qadoqlash xarajatlarini (eng katta xarajat moddalaridan biri) optimallashtirish, muqobil idishlar ko‘rib chiqish; chiqindilarni qayta ishlab qo‘shimcha daromad olish; energiya va suvni tejash; mahsulot assortimentini kengaytirish va eksport bozorlariga chiqish. Bu chora-tadbirlar tannarxni pasaytirib, foyda va rentabellikni oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Mazkur bitiruv malakaviy ishida “Aralash sabzavotlardan tayyorlanadigan salat konservalarining texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusi atroflicha tahlil qilindi va quyidagi xulosalarga kelindi.

1. Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarish dolzarb va istiqbolli yo‘nalish ekanligi asoslandi. O‘zbekistonda turli sabzavotlar keng yetishtiriladi, ammo ular tez buziladigan mavsumiy mahsulotlar bo‘lib, ulardan salat konservalari tayyorlash yil bo‘yi sifatli, iste’molga tayyor mahsulot bilan ta’minlash, import o‘rnini bosish va eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi. Smenada 5 tonna quvvatli o‘rta hajmli korxona optimal variant sifatida tanlandi.

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari o‘rganildi. Salat konservalari texnologiyasi ikki asosiy prinsipga — issiqlik bilan sterilizatsiyalash va muhitni kislotalash (pH < 4,2) ga asoslanishi aniqlandi. Bu ikki omilning uyg‘unligi mahsulot xavfsizligini va uzoq saqlanuvchanligini ta’minlaydi. Sterilizatsiya rejimi (formula) mahsulot turi, idish hajmi va kislotaliligiga qarab belgilanishi ko‘rsatildi.

3. Xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi berildi. Har bir sabzavot (pomidor, bodring, qalampir, sabzi, piyoz, karam) ning sifat talablari, shuningdek o‘simlik moyi, tuz, shakar, sirka kislotasi va ziravorlarning talablari hamda tayyor mahsulotning organoleptik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari aniqlandi.

4. Salat konservalarini ishlab chiqarishning sanoat usullari tahlil qilindi. An’anaviy va sanoat usullari taqqoslanib, smenada 5 tonna quvvatli korxona uchun mexanizatsiyalashgan tayyorlov va avtoklavli partiyali sterilizatsiyaga asoslangan, CIP tizimi bilan jihozlangan liniya eng maqbul yechim sifatida asoslandi.

5. Texnologik sxema tanlandi va batafsil yozildi. Xom ashyoni qabul qilishdan boshlab saralash, yuvish, tozalash, maydalash, blanshirovka, aralashtirish, quyma tayyorlash, fasovka, eksgaustatsiya, zakatka, sterilizatsiya, sovitish va qadoqlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlar, ularning texnologik rejimlari va parametrlari bayon etildi.

6. Xom ashyo, materiallar, chiqindilar va me’yoriy talablar ko‘rib chiqildi. Chiqindilarning asosiy turlari (qattiq organik chiqindilar, oqava suvlar) hamda ularni qayta ishlash yo‘llari aniqlandi. Mahsulotga qo‘yiladigan GOST va texnik shartlar talablari, jumladan sanoat sterilligi tushunchasi yoritildi.

7. Moddiy va issiqlik balansi hisoblandi. Smenalik moddiy balans tuzildi: 5000 kg tayyor mahsulot olish uchun 5069 kg xom sabzavot va 773 kg quyma zarurligi, 819 kg organik chiqindi hosil bo‘lishi aniqlandi; kirish va chiqish massalari (5842 kg) tengligi tasdiqlandi. Issiqlik balansida blanshirovka, quyma tayyorlash va sterilizatsiya uchun jami 1627 MJ/smena energiya sarfi hisoblandi.

8. Asosiy texnologik uskunalar hisoblandi va tanlandi. Hisoblar natijasida bittadan yuvish, tozalash, to‘g‘rash, blanshirovka, fasovka va zakatka uskunasi hamda sterilizatsiya uchun 2 ta avtoklav zarurligi aniqlandi.

9. Mehnat va atrof-muhit muhofazasi masalalari ko‘rib chiqildi. Ishlab chiqarishdagi xavfli omillar (mexanik, issiqlik, bosim, elektr, kimyoviy), texnika xavfsizligi, sanitariya-gigiyena va yong‘in xavfsizligi tadbirlari, shuningdek organik chiqindilarni qayta ishlash va oqava suvlarni tozalash bo‘yicha chora-tadbirlar belgilandi.

10. Loyihaning iqtisodiy samaradorligi baholandi. Hisoblar bo‘yicha yillik mahsulot hajmi 1250 tonna, kapital qo‘yilma 7,5 milliard so‘m, mahsulot birligi tannarxi 9984 so‘m/kg, rentabellik taxminan 30,2 % va investitsiyaning qoplanish muddati qariyb 2,3 yil ekanligi aniqlandi. Bu ko‘rsatkichlar loyihaning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

Umumiy xulosa qilib aytganda, aralash sabzavotlardan salat konservalari ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish texnik jihatdan asoslangan, iqtisodiy jihatdan samarali, ijtimoiy jihatdan muhim va ekologik jihatdan maqbul loyiha hisoblanadi. Mazkur ishlab chiqarish ichki bozorni sifatli, iste’molga tayyor mahsulot bilan ta’minlash, mavsumiy xom ashyodan oqilona foydalanish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. — Toshkent, amaldagi tahrir.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.

4. O‘zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to‘g‘risida”gi Qonuni.

5. Flaumenbaum B.L. Osnovy konservirovaniya pishchevykh produktov. — Moskva: Agropromizdat.

6. Namestnikov A.F. Konservirovanie plodov i ovoshchey. — Moskva: Pishchevaya promyshlennost.

7. Marx B.L., Gulyaev V.N. Tekhnologiya konservirovaniya plodov, ovoshchey, myasa i ryby. — Moskva.

8. Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and Practice. — Woodhead Publishing.

9. Featherstone S. A Complete Course in Canning and Related Processes. — Woodhead Publishing.

10. Footitt R.J., Lewis A.S. The Canning of Fish and Meat / Canning of vegetables principles. — Blackie Academic.

11. Codex Alimentarius. Code of Hygienic Practice for Low- and Acidified Low-Acid Canned Foods (CAC/RCP). — FAO/WHO.

12. Codex Alimentarius. General Standard for Food Additives. — FAO/WHO.

13. Ibragimov A. va boshqalar. Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi. — Toshkent.

14. Sabzavot va meva konservalari texnologiyasi bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. — Toshkent: oliy ta’lim muassasalari uchun.

15. Oziq-ovqat sanoati uskunalari va ularni hisoblash. O‘quv qo‘llanma. — Toshkent.

16. GOST 32063. Konservy. Salaty iz ovoshchey. Obshchie tekhnicheskie usloviya.

17. GOST 1726. Ogurtsy svezhie. Tekhnicheskie usloviya.

18. GOST 1725. Tomaty svezhie. Tekhnicheskie usloviya.

19. Sanitariya qoidalari va gigiyena normativlari (oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha).

20. Tegishli sohaga oid ilmiy maqolalar va internet manbalari (sabzavot konservalari texnologiyasi bo‘yicha).

ILOVALAR

Ilova A. Aralash sabzavot salat konservalarini ishlab chiqarishning texnologik sxemasi (blok-sxema):

Xom ashyoni qabul qilish → Saralash → Yuvish → Tozalash → Maydalash → Blanshirovka (sabzi, karam) → (Qovurish — ixtiyoriy) → Aralashtirish → Quyma tayyorlash → Idishlarga joylash (fasovka) → Eksgaustatsiya → Zakatka → Sterilizatsiya (≈100 °C) → Sovitish → Etiketkalash → Qadoqlash → Saqlash.

Ilova B. Tayyor mahsulot retsepturasi (mahsulot massasiga nisbatan):

| Komponent | Ulushi, % |
| --- | --- |
| Pomidor | 25 |
| Bodring | 15 |
| Bulg‘or qalampiri | 15 |
| Sabzi | 10 |
| Piyoz | 10 |
| Oq karam | 10 |
| Quyma (moy, tuz, shakar, sirka, suv, ziravor) | 15 |

Ilova D. Smenalik moddiy balans ko‘rsatkichlari:

| Kirish | kg | Chiqish | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Xom sabzavotlar | 5069 | Tayyor mahsulot | 5000 |
| Quyma komponentlari | 773 | Sabzavot chiqindisi | 819 |
| — | — | Quyma yo‘qotilishi | 23 |
| JAMI | 5842 | JAMI | 5842 |

Ilova E. Asosiy texnologik rejim parametrlari:

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Blanshirovka harorati / vaqti | 90–95 °C / 3–5 daqiqa |
| Quyma harorati (fasovkada) | 80–90 °C |
| Tayyor mahsulotda tuz | 1,5–2,0 % |
| Tayyor mahsulot pH | 3,8–4,2 |
| Sterilizatsiya formulasi (0,5 l) | (20–25–20)/100 °C |
| Sabzavot : quyma nisbati | 85:15 |

Ilova F. Loyihaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari:

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Yillik mahsulot hajmi | 1250 t (3,125 mln banka) |
| Kapital qo‘yilma | 7500 mln so‘m |
| Mahsulot birligi tannarxi | 9984 so‘m/kg |
| Sotuv narxi | 13 000 so‘m/kg |
| Sof foyda (yillik) | 3204 mln so‘m |
| Rentabellik | ≈30,2 % |
| Qoplanish muddati | ≈2,34 yil |