Mavzu: “Smenada quvvati 3 tonnaga teng bo‘lgan pishloq ishlab chiqarish texnologiyasini tashkil qilish”

MUNDARIJA

KIRISH	2

I.	UMUMIY QISM	4

1.1.Mavzuning dolzarbligi va uni texnik-iqtisodiy jihatdan asoslash;	4

1.2.Xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi;	7

1.3.	Mahsulot ishlab chiqarish yoki uni qayta ishlashning sanoat usullari;	10

II. TEXNOLOGIK QISM;	28

2.1. Texnologik sxemani tanlash va asoslash;	28

2.2. Texnologik jaroyon va uning bosqichlari;	30

2.3. Xom-ashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar, ulardan foydalanish, tayyor mahsulotlarga qoʻyiladigan GOST va texnik shartlar talablari.	33

2.4. Moddiy va issiqlik balansi	50

2.5. Asosiy texnologik qurilmaning hisoblari.	57

III. MEHNAT MUHOFAZASI.	64

IV. ATROF MUHIT MUHOFAZASI .	67

V. IQTISODIY QISM.	69

XULOSA.	72

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	76

ILOVALAR.	77

KIRISH

Mustаqil O‘zbеkistоn qishlоq хo‘jаlik mаhsulоtlаrini yеtishtirish bo‘yichа yеtаkchi o‘rinni egаllаydi. Mamlakat qishloq xo‘jaligida olib borilayotgan islohotlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilab berilgan strategik yo‘nalishlar asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab, qishloqda aholi uchun qulay va zamonaviy shart-sharoitlarni yaratish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida qaraldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmoni va 2023-yil 24-yanvardagi “2023-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-22-son qarorida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, shuningdek, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish, import o‘rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, aholini sifatli va arzon sut mahsulotlari bilan ta’minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sut mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotini sezilarli darajada mustahkamlash, aholi bandligini ta’minlash va eksport salohiyatini oshirish mumkin. Xususan, Rossiya Federatsiyasi sut mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyalari bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Rossiya pishloq ishlab chiqarish texnologiyalari o‘zining sifati, xavfsizligi va ta’m xususiyatlari bilan ajralib turadi.

O‘zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar natijasida, chorva mollarining soni, shuningdek, sut ishlab chiqarish hajmi ham oshib bormoqda.  Sutni qayta ishlash korxonalari asosan pishloq, sariyog‘, qatiq, qaymoq, sut kukuni va boshqa sut mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Aholining sut va sut mahsulotlariga bo‘lgan talabi ortib borayotgani sababli, sut importi ham ma'lum darajada saqlanib qolmoqda. O‘zbekistonda sut mahsulotlari assortimenti keng va xilma-xil bo‘lib, an'anaviy va zamonaviy turlarni o‘z ichiga oladi. An'anaviy sut mahsulotlariga turli yog‘lilik darajasiga ega sutlar, an'anaviy usulda tayyorlangan qatiq, turli xil yog‘lilik darajasiga ega qaymoqlar, turli xil konsistensiyaga ega suzmalar, turli xil shakl va ta'mga ega qurutlar, turli xil ta'mga ega ayronlar kiradi.

Zamonaviy sut mahsulotlariga qattiq pishloqlar, yumshoq pishloqlar, eritilgan pishloqlar, turli xil yog‘lilik darajasiga ega sariyog‘lar, turli xil ta'm va qo‘shimchalarga ega yogurtlar (masalan, mevali yogurtlar, ichimlik yogurtlar), turli xil yog‘lilik darajasiga ega tvoroglar, turli xil sutli desertlar (masalan, sutli kokteyllar, sutli pudinglar), bolalar uchun maxsus tayyorlangan sut mahsulotlari (masalan, bolalar yogurtlari, bolalar tvoroglari) kiradi. O‘zbekistonda sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi ko‘plab kompaniyalar mavjud, jumladan, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va xalqaro kompaniyalar. O‘zbekiston bozorida sut mahsulotlarining keng assortimenti mavjudligi iste'molchilarning turli xil ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi.

O‘zbekistonda sut sanoatini yanada rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Chorvachilik sohasidagi islohotlarni davom ettirish, sutni qayta ishlash korxonalarini modernizatsiya qilish va mahsulot sifatini oshirish orqali bu sohani yanada rivojlantirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlari va farmonlari chorvachilik sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu qarorlar chorvachilik xo‘jaliklariga moliyaviy yordam ko‘rsatish, naslchilik ishlarini rivojlantirish, veterinariya xizmatlarini takomillashtirish va boshqa chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi.

- UMUMIY QISM

1.1.Mavzuning dolzarbligi va uni texnik-iqtisodiy jihatdan asoslash;

Oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotining eng muhim va strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Ayniqsa, sut va sut mahsulotlari inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan oqsil, yog‘, vitamin va mineral moddalarning asosiy manbalaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Pishloq esa sut mahsulotlari ichida yuqori biologik qiymatga ega bo‘lib, uning tarkibida oson hazm bo‘ladigan oqsillar, kalsiy, fosfor, A, D va B guruhi vitaminlari mavjud. Shu sababli pishloq ishlab chiqarishni rivojlantirish nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, balki aholining sog‘lom ovqatlanishini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi.

Mavzuning dolzarbligi; Hozirgi kunda respublikamizda sut mahsulotlariga, ayniqsa pishloqqa bo‘lgan talab yil sayin ortib bormoqda. Bu quyidagi omillar bilan bog‘liq: Aholi sonining o‘sishi; Oziq-ovqat iste’moli madaniyatining oshishi; Sifatli oqsilli mahsulotlarga ehtiyojning ortishi; Import o‘rnini bosuvchi mahsulotlarga talabning kuchayishi. Shu bilan birga, ichki bozorda pishloq mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojning bir qismi hali ham import hisobiga qoplanmoqda. Bu esa mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish va zamonaviy texnologiyalar asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishni talab etadi. Smenada 3 tonna quvvatga ega pishloq ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish aynan shu muammoni hal etishga xizmat qiladi. Bunday korxona o‘rta hajmli ishlab chiqarish bo‘lib, kichik va yirik biznes o‘rtasidagi optimal variant hisoblanadi.

Sut va pishloq sanoatining rivojlanish tendensiyalari; Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, rivojlangan davlatlarda sut sanoati yuqori darajada avtomatlashtirilgan va energiya tejamkor texnologiyalar asosida tashkil etilgan. Pishloq ishlab chiqarish esa ushbu sanoatning eng daromadli segmentlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy tendensiyalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Yuqori samarali ishlab chiqarish liniyalarini joriy etish; Sifat nazoratini avtomatlashtirish; Energiya va resurs tejovchi texnologiyalardan foydalanish; Ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish; Mahsulot assortimentini kengaytirishdan iborat. O‘zbekiston sharoitida ham ushbu yo‘nalishlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Shu sababli pishloq ishlab chiqarishni ilmiy asosda tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Texnik asoslash; Smenada 3 tonna pishloq ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik liniya quyidagi asosiy bosqichlardan iborat: Sutni qabul qilish va dastlabki tozalash; Normalizatsiya va pasterizatsiya; Sutni ivitish (fermentatsiya); Pishloq donasini ajratish; Presslash; Tuzlash; Pishitish (yetiltirish); Qadoqlash.

Ushbu jarayonlarning har biri maxsus texnologik uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Zamonaviy uskunalardan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi: Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi; Mehnat unumdorligini ko‘paytiradi;  Mahsulot sifatini barqaror qiladi; Xom ashyo yo‘qotilishini kamaytiradi. 3 tonna/smena quvvatdagi korxona uchun texnologik jihozlar optimal yuklama bilan ishlaydi, bu esa uskunalarning uzoq muddat xizmat qilishini ta’minlaydi.

Iqtisodiy asoslash; Mazkur loyiha iqtisodiy jihatdan ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buni quyidagi omillar orqali asoslash mumkin: 1. Xom ashyo bazasining mavjudligi; O‘zbekiston hududida chorvachilik rivojlangan bo‘lib, sut xom ashyosining yetarli zaxirasi mavjud. Bu esa ishlab chiqarishning uzluksizligini ta’minlaydi. 2. Yuqori qo‘shilgan qiymat; Pishloq ishlab chiqarish sutni chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulot olish imkonini beradi. 3. Rentabellik darajasi; Pishloq mahsulotlari bozorda yuqori narxda sotiladi, bu esa korxonaning rentabelligini oshiradi. 4. Ichki bozor talabi; Mahalliy bozorda pishloqqa talab yuqori bo‘lib, sotish muammosi deyarli mavjud emas. 5. Eksport salohiyati; Sifatli pishloq mahsulotlari eksportbop mahsulotlar qatoriga kiradi.

Energiya va resurslardan foydalanish samaradorligi; Zamonaviy ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. 3 tonna/smena quvvatdagi ishlab chiqarishda: Issiqlik energiyasidan qayta foydalanish; Suv resurslarini tejash; Elektr energiyasini optimal taqsimlash; kabi chora-tadbirlar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi.

Mehnat unumdorligi va avtomatlashtirish. Avtomatlashtirilgan liniyalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: Ishchilar sonini kamaytirish; Inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirish; Mahsulot sifatini barqarorlashtirish. Natijada ishlab chiqarish jarayoni yanada samarali va ishonchli bo‘ladi.

Ekologik jihatlar. Pishloq ishlab chiqarishda asosiy chiqindi — zardob hisoblanadi. Uni qayta ishlash orqali: Quruq zardob kukuni; Protein qo‘shimchalari; Hayvon ozuqasini olish mumkin. Bu esa chiqindisiz texnologiyaga yaqinlashish imkonini beradi.

Ijtimoiy ahamiyati. Mazkur loyiha quyidagi ijtimoiy natijalarga olib keladi: Yangi ish o‘rinlari yaratiladi; Aholi sifatli mahsulot bilan ta’minlanadi; Hududiy iqtisodiyot rivojlanadi; Oziq-ovqat xavfsizligi mustahkamlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, smenada 3 tonna quvvatga ega pishloq ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish: texnik jihatdan asoslangan, iqtisodiy jihatdan samarali, ijtimoiy jihatdan muhim, ekologik jihatdan maqsadga muvofiq loyiha hisoblanadi.

Mazkur ishlab chiqarish nafaqat ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta’minlaydi, balki kelajakda eksport imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu sababli ushbu mavzu BMI uchun dolzarb va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

1.2.Xom ashyo va tayyor mahsulot tavsifi;

Pishloq ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan xom ashyo va yordamchi materiallar tayyor mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Xususan, sutning kimyoviy tarkibi, mikrobiologik holati, starter kulturasi va fermentlarning sifat ko‘rsatkichlari pishloqning ta’mi, tuzilishi, hid va oziqaviy qiymatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Shu sababli pishloq ishlab chiqarishda xom ashyo tanlash va ularni texnologik jihatdan to‘g‘ri qo‘llash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

2.1. Asosiy xom ashyo – sut. Pishloq ishlab chiqarishning asosiy xom ashyosi sigir suti hisoblanadi. Ayrim hollarda echki, qo‘y yoki boshqa hayvonlar suti ham ishlatiladi, biroq sanoat miqyosida asosan sigir suti qo‘llaniladi.

Sutning kimyoviy tarkibi. Sut murakkab kolloid tizim bo‘lib, quyidagi asosiy komponentlardan iborat: Suv – 85–87%, Yog‘ – 3.2–4.5%, Oqsil – 2.8–3.5% , Laktoza – 4.5–5.0%, Mineral moddalar – 0.7–0.8%, Sutdagi oqsillar, ayniqsa kazein, pishloq hosil bo‘lishida asosiy rol o‘ynaydi.

Sut sifati ko‘rsatkichlari. Pishloq ishlab chiqarish uchun sut quyidagi talablarga javob berishi kerak: Yangi sog‘ilgan bo‘lishi; Begona hid va ta’mga ega bo‘lmasligi; Kislotaligi me’yorida (16–18 °T); Mikroorganizmlar soni minimal darajada bo‘lishi; Antibiotik va zararli moddalardan xoli bo‘lishi.

Sutning texnologik xususiyatlari. Pishloq ishlab chiqarishda sutning quyidagi xususiyatlari muhim: Kazein miqdori; Yog‘ va oqsil nisbati; Koagulyatsiya (ivitish) qobiliyati; Issiqlikka chidamliligi.

2.2. Yordamchi xom ashyo – starterlar (sut kislotali bakteriyalar). Starter kulturasi pishloq ishlab chiqarishda fermentatsiya jarayonini boshqaruvchi asosiy komponent hisoblanadi.

Starterlarning tarkibi. Starterlar quyidagi mikroorganizmlardan iborat bo‘ladi: Lactococcus lactis, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus spp.

Starterlarning vazifalari; Sutni kislotali muhitga o‘tkazish; Pishloq ta’mini shakllantirish; Mahsulotni zararli mikrofloradan himoya qilish; Tuzilish (strukturani) yaxshilashdir.

Starter turlari. Mezofil starterlar (20–30°C da faol); Termofil starterlar (40–45°C da faol); Aralash starterlar.

2.3. Fermentlar (ivish fermentlari). Pishloq ishlab chiqarishda fermentlar sutni ivitish (koagulyatsiya) uchun ishlatiladi.

Asosiy ferment – renin (shirdon fermenti). Renin hayvonlarning oshqozonidan olinadi va quyidagi vazifani bajaradi: Kazeinni parchalab, jel hosil qiladi; Sutni pishloq donasiga aylantiradi.

Ferment turlari. Hayvoniy fermentlar; Mikroorganizmlardan olingan fermentlar; O‘simlik fermentlari.

Ferment sifati talablari. Faolligi yuqori bo‘lishi; Begona hid va ta’m bermasligi; Texnologik jarayonni tezlashtirishi.

2.4. Qo‘shimcha materiallar. Pishloq ishlab chiqarishda quyidagi yordamchi moddalar ham qo‘llaniladi: Osh tuzi (NaCl) – ta’m berish va saqlash uchun; Kalsiy xlorid (CaCl₂) – ivishni yaxshilash uchun; Bo‘yoqlar (annatto) – rang berish uchun; Konservantlar (ba’zi hollarda).

2.5. Tayyor mahsulot – pishloq tavsifi. Pishloq – sutni fermentatsiya va ivitish orqali olingan yuqori oziqaviy qiymatga ega mahsulotdir.

Kimyoviy tarkibi. Oqsil – 20–25%, Yog‘ – 20–30%, Mineral moddalar – 3–5%, Vitaminlar – A, D, B guruhi

Oziqaviy qiymati. Pishloq:Yuqori kaloriyali, Oson hazm bo‘ladigan, Kalsiyga boy mahsulot hisoblanadi.

2.6. Pishloq turlari. Pishloqlar ishlab chiqarish texnologiyasiga va xususiyatlariga ko‘ra bir necha turlarga bo‘linadi:

1. Qattiq pishloqlar. Cheddar, Parmesan. Xususiyatlari: Past namlik; Uzoq muddat pishitiladi; Qattiq tuzilishga ega.

2. Yarim qattiq pishloqlar. Gouda, Edam, Xususiyatlari: O‘rtacha namlik;  Yumshoqroq tuzilish.

3. Yumshoq pishloqlar. Brie, Camembert. Xususiyatlari: Yuqori namlik; Qisqa muddatda tayyor bo‘ladi.

4. Tuzli pishloqlar; Brynza, Suluguni, Xususiyatlari: Tuz eritmasida saqlanadi; O‘ziga xos ta’mga ega.

2.7. Pishloq sifat ko‘rsatkichlari. Pishloq quyidagi sifat talablariga javob berishi kerak: Tashqi ko‘rinishi – silliq va nuqsonsiz; Ta’mi – yoqimli, begona ta’msiz; Hidi – o‘ziga xos; Konsistensiyasi – bir xil va elastik.

2.8. GOST va texnik talablar. Pishloq mahsulotlari quyidagi me’yoriy hujjatlar asosida baholanadi: Yog‘ miqdori; Namlik darajasi; Tuz miqdori; Mikroorganizmlar soni; Sanitariya talablari.

2.9. Xom ashyoning tayyor mahsulot sifatiga ta’siri. Xom ashyo sifati quyidagilarga ta’sir qiladi: Pishloq chiqimi; Ta’m va hid; Tuzilishi; Saqlanish muddati.

Sifatli sut va starterlar ishlatilsa: Mahsulot sifati yuqori bo‘ladi; Yo‘qotishlar kamayadi; Rentabellik oshadi.

Xulosa qilib aytganda xom ashyo va yordamchi materiallar pishloq ishlab chiqarishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Sutning kimyoviy tarkibi, starterlar va fermentlarning sifati tayyor mahsulotning barcha xususiyatlarini belgilaydi.

Shu sababli ishlab chiqarishda: Sifatli xom ashyo tanlash; Texnologik talablarni qat’iy bajarish; Zamonaviy starter va fermentlardan foydalanish katta ahamiyatga ega.

  - Mahsulot ishlab chiqarish yoki uni qayta ishlashning sanoat usullari;

Pishloq ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining yuqori texnologiyalashgan tarmoqlaridan biri bo‘lib, unda biologik, kimyoviy va mexanik jarayonlar uyg‘unlashgan holda amalga oshiriladi. Zamonaviy sanoat korxonalarida pishloq ishlab chiqarish jarayoni yuqori darajada avtomatlashtirilgan bo‘lib, mahsulot sifatini barqaror ta’minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Bugungi kunda sanoat usullarida pishloq ishlab chiqarish texnologiyasi an’anaviy usullarga nisbatan ancha takomillashgan bo‘lib, energiya tejamkorlik, ekologik xavfsizlik va yuqori unumdorlik kabi talablarga javob beradi.

Pishloq ishlab chiqarishning umumiy texnologik prinsiplari. Pishloq ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining murakkab va ko‘p bosqichli texnologik jarayonlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon sut tarkibidagi oqsil va yog‘ komponentlarini qayta ishlash orqali yuqori oziqaviy qiymatga ega mahsulot olishga qaratilgan. Pishloq ishlab chiqarishning texnologik prinsiplari biologik, fizik-kimyoviy va mexanik jarayonlarning o‘zaro uyg‘unligiga asoslanadi.

Pishloq ishlab chiqarishda asosiy maqsad — sutdan maksimal darajada oqsil va yog‘ni ajratib olish, ularni barqaror struktura holatiga keltirish va tayyor mahsulotga xos bo‘lgan ta’m, hid, rang hamda konsistensiyani shakllantirishdir.

Pishloq ishlab chiqarishning nazariy asoslari. Pishloq ishlab chiqarishning asosiy nazariy mohiyati sut tarkibidagi kazein oqsilining fermentativ va kislotali ta’sir ostida koagulyatsiyalanishi (ivishi) hisoblanadi. Bu jarayon natijasida sut suyuq holatdan jelga o‘xshash holatga o‘tadi.

Sut kolloid tizim bo‘lib, unda kazein micellalari dispers holda mavjud bo‘ladi. Ferment (rennet) yoki kislota ta’sirida bu micellalar barqarorligini yo‘qotadi va bir-biriga yopishib, uch o‘lchamli tarmoq hosil qiladi. Shu tarmoq ichida yog‘ tomchilari va suv saqlanadi.

Koagulyatsiya jarayoni quyidagi omillarga bog‘liq: Harorat; pH (kislotalilik); Kalsiy ionlari miqdori; Ferment faolligi.

Texnologik jarayonning asosiy bosqichlari. 1. Sutni qabul qilish va baholash. Pishloq ishlab chiqarish sutni qabul qilishdan boshlanadi. Bu bosqichda sutning: organoleptik ko‘rsatkichlari (rang, hid, ta’m), fizik-kimyoviy tarkibi (yog‘, oqsil, kislotalilik), mikrobiologik holati tekshiriladi. Sifatli sut — yuqori sifatli pishloq olishning asosiy sharti hisoblanadi.

2. Sutni tozalash va filtrlash. Sut mexanik aralashmalardan (chang, tuk, somon qoldiqlari) maxsus filtrlar yordamida tozalanadi. Bu jarayon keyingi bosqichlarning samaradorligini oshiradi.

3. Normalizatsiya. Sut tarkibidagi yog‘ va oqsil nisbati pishloq turiga qarab moslashtiriladi. Bu jarayon separatorlar yordamida amalga oshiriladi. Maqsad: mahsulot sifatini standartlashtirish; pishloq chiqimini optimallashtirish.

4. Pasterizatsiya. Sut 72–76°C da qisqa vaqt davomida qizdirilib, zararli mikroorganizmlar yo‘q qilinadi. Pasterizatsiyaning ahamiyati: xavfsizlikni ta’minlaydi; mikroflorani nazorat qiladi; mahsulotning saqlanish muddatini uzaytiradi.

5. Sovitish va starter qo‘shish. Pasterizatsiyadan so‘ng sut ivitish haroratigacha sovitiladi (30–35°C). So‘ngra starter kulturasi qo‘shiladi. Starterlar: sut kislotasini hosil qiladi; pH ni pasaytiradi; pishloqning ta’mini shakllantiradi.

6. Ferment qo‘shish va ivitish. Rennet fermenti qo‘shilgach, sut 30–40 daqiqa davomida iviydi. Natijada jel hosil bo‘ladi. Bu bosqich: pishloq hosil bo‘lishining asosiy jarayoni hisoblanadi; mahsulot strukturasini belgilaydi.

7. Ivinidini kesish. Hosil bo‘lgan ivindi maxsus pichoqlar yordamida kichik donachalarga bo‘linadi. Maqsad: zardobni ajratish; namlikni kamaytirish.

8. Aralashtirish va isitish. Ivinidi aralashtiriladi va ba’zan isitiladi. Bu jarayon: donachalarning zichlashishini ta’minlaydi; zardob chiqishini tezlashtiradi.

9. Zardobni ajratish. Zardob ajratilib olinadi. Bu bosqichda: pishloq massasi konsentratsiyalanadi; ortiqcha namlik chiqariladi.

10. Qoliplash. Pishloq massasi qoliplarga joylashtiriladi. Bu bosqichda mahsulotga shakl beriladi.

11. Presslash. Presslash orqali: ortiqcha zardob chiqariladi; pishloq zichlashadi; struktura shakllanadi.

12. Tuzlash. Pishloq tuz eritmasiga solinadi yoki quruq tuz bilan ishlanadi. Tuzlash: ta’m beradi; mikroorganizmlarni nazorat qiladi; saqlanish muddatini uzaytiradi.

13. Pishitish (yetiltirish). Bu bosqich eng muhim hisoblanadi. Pishitish vaqtida: fermentativ jarayonlar davom etadi; oqsillar parchalanadi; o‘ziga xos ta’m va hid shakllanadi.

14. Qadoqlash va saqlash. Tayyor pishloq: vakuum yoki plyonka bilan qadoqlanadi; sovuq sharoitda saqlanadi.

Fizik-kimyoviy jarayonlar. Pishloq ishlab chiqarishda quyidagi jarayonlar sodir bo‘ladi: Koagulyatsiya; Sinerezis (zardob ajralishi); Fermentatsiya; Proteoliz; Lipoliz. Bu jarayonlar mahsulot sifatini belgilaydi.

Mikroorganizmlarning roli. Starter bakteriyalar: sut kislotasini hosil qiladi;  patogenlarni bostiradi; aromatik moddalar hosil qiladi.

Texnologik omillar ta’siri. Jarayonga ta’sir qiluvchi asosiy omillar: Harorat;  pH; Vaqt; Ferment miqdori; Aralashtirish tezligi.

Sifatni boshqarish prinsiplari. Har bosqichda nazorat; Laboratoriya tahlillari; Gigiyena qoidalariga rioya qilish.

Zamonaviy texnologik yondashuvlar. Avtomatlashtirilgan liniyalar;  CIP tizimi;  Sensorli nazorat. Xulosa qilib aytganda pishloq ishlab chiqarishning umumiy texnologik prinsiplari sutni qayta ishlash jarayonining ilmiy asoslangan bosqichlaridan iborat bo‘lib, har bir bosqich mahsulot sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Jarayonni to‘g‘ri tashkil etish orqali yuqori sifatli, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot olish mumkin.

1-jadval

An’anaviy va sanoat usullarining taqqoslanishi

| Ko‘rsatkich | An’anaviy usul | Sanoat usuli |
| --- | --- | --- |
| Ishlab chiqarish hajmi | Kichik | Katta |
| Avtomatlashtirish | Past | Yuqori |
| Mehnat sarfi | Ko‘p | Kam |
| Mahsulot sifati | O‘zgaruvchan | Barqaror |
| Rentabellik | Past | Yuqori |

Sanoat usullari mahsulot sifatini standartlashtirish va ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar. Membranali texnologiyalar. Membranali filtratsiya (ultrafiltratsiya, mikrofiltratsiya) quyidagi afzalliklarga ega: Oqsillarni maksimal saqlab qoladi;  Pishloq chiqimini oshiradi; Sut tarkibini standartlashtiradi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari. Zamonaviy korxonalarda PLC (Programmable Logic Controller) tizimlari qo‘llaniladi: Jarayonlarni real vaqt rejimida nazorat qiladi; Xatoliklarni kamaytiradi;  Energiya sarfini optimallashtiradi. CIP (Cleaning in Place) tizimi. Uskunalarni demontajsiz yuvish imkonini beradi: Gigiyena darajasi yuqori; Vaqt va suv tejaladi; Ishlab chiqarish uzluksizligi ta’minlanadi. Pishloq ishlab chiqarish liniyalari. Pishloq ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining eng murakkab texnologik yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, unda biologik, fizik-kimyoviy, issiqlik va mexanik jarayonlar yagona zanjirga birlashtiriladi. Shu sababli pishloqni sanoat miqyosida ishlab chiqarishda alohida uskunalardan ko‘ra, o‘zaro bog‘langan texnologik liniya tushunchasi muhimroq hisoblanadi. Liniya deganda sutni qabul qilishdan boshlab tayyor mahsulotni qadoqlash va saqlashgacha bo‘lgan barcha jarayonlarni bir xil ritmda, sanitariya talablariga rioya qilgan holda bajaradigan texnologik tizim tushuniladi. Rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, zamonaviy korxonalarda yumshoq, yangi, yarim qattiq, qattiq va pasta-filata tipidagi pishloqlar uchun to‘liq zavod liniyalari loyihalanadi.

Pishloq ishlab chiqarish liniyasi faqat mahsulot tayyorlash uchun emas, balki xom ashyo yo‘qotishlarini kamaytirish, mahsulot sifatini standartlashtirish, energiya sarfini nazorat qilish va sanitariya xavfsizligini ta’minlash uchun ham zarurdir. Zamonaviy yondashuvda liniya tarkibiga sut qabul qilish bloki, pasterizatsiya va sovitish qismi, pishloq vannasi, zardob ajratish va qoliplash tizimi, presslash bo‘limi, tuzlash qurilmalari, pishitish kamerasi, qadoqlash bo‘limi va CIP yuvish tizimi kiradi. PMFME qo‘llanmasida ham “complete line” sutni qabul qilish va pasterizatsiyadan boshlanishi, undan keyin multipurpose vat va boshqa bo‘g‘inlar kelishi ko‘rsatilgan.

Pishloq ishlab chiqarish liniyasi tushunchasi va vazifasi. Pishloq ishlab chiqarish liniyasi — bu texnologik jihatdan ketma-ket bog‘langan apparatlar, quvurlar, armatura, nazorat o‘lchov vositalari va yordamchi tizimlar majmuidir. Liniyaning asosiy vazifasi sutdagi oqsil va yog‘ komponentlarini boshqariladigan usulda pishloq massasiga aylantirish va kerakli sifat ko‘rsatkichlariga ega tayyor mahsulot olishdir. Tetra Pak ma’lumotiga ko‘ra, hard va semi-hard cheese flow chart aynan blokli texnologik ketma-ketlik asosida tashkil etiladi.

Texnologik liniya quyidagi talablarga javob berishi kerak: mahsulot sifati partiyadan partiyaga bir xil bo‘lishi; xom ashyo yo‘qotishlari past bo‘lishi; sanitariya ishlovini oson bajarish mumkin bo‘lishi; energiya va suv sarfi iqtisodiy bo‘lishi; mahsulot assortimentini kengaytirishga moslashuvchan bo‘lishi. Shu nuqtai nazardan, liniya tanlash BMI mavzusida alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Pishloq ishlab chiqarish liniyalarining asosiy turlari. 1. Uzluksiz liniyalar. Uzluksiz liniyalarda sut qabul qilishdan tortib curd bilan ishlashgacha bo‘lgan bosqichlarning asosiy qismi to‘xtovsiz oqim rejimida olib boriladi. Bunday liniyalar asosan yirik korxonalarda qo‘llanadi, chunki ular yuqori unumdorlik beradi va inson omilini kamaytiradi. Ammo bunday liniyalar investitsiya jihatdan qimmat va asosan bir xil assortimentdagi mahsulotlar uchun qulay.

2. Yarim uzluksiz liniyalar. Yarim uzluksiz liniyalarda ba’zi bosqichlar, xususan ivitish va curd hosil qilish partiyali usulda, keyingi bosqichlar esa mexanizatsiyalashgan rejimda olib boriladi. O‘rta quvvatli korxonalar uchun aynan shu turdagi liniyalar eng maqbul sanaladi. Tetra Pak manbasida batch curd production bilan keyingi mexanizatsiyalashgan oqimlar birlashtirilishi mumkinligi ko‘rsatilgan.

3. Partiyali liniyalar. Partiyali yoki batch liniyalar asosan kichik korxonalar va ko‘p assortimentli ishlab chiqarish uchun mos bo‘ladi. Bunda jarayonning ko‘p qismi alohida partiyalar asosida olib boriladi. Ularning afzalligi — moslashuvchanlik, kamchiligi esa mehnat sarfi va ishlab chiqarish ritmining nisbatan pastligidir.

Pishloq turiga qarab liniyalar tasnifi. Pishloq ishlab chiqarish liniyalari tayyor mahsulot turiga qarab ham farqlanadi.

1. Yumshoq va yangi pishloqlar liniyasi. Bu liniyalarda asosiy e’tibor tez koagulyatsiya, yumshoq tekstura va qisqa saqlash muddatiga mos ishlov berishga qaratiladi. Presslash ko‘pincha minimal bo‘ladi yoki umuman qo‘llanilmaydi.

2. Yarim qattiq va qattiq pishloqlar liniyasi. Bunday liniyalarda curdni aniq kesish, zardobni maqsadli ajratish, presslash, tuzlash va pishitish alohida ahamiyatga ega. Tetra Pak aynan cheddar va semi-hard cheese uchun asosiy blok sxemani ko‘rsatadi.

3. Pasta filata liniyasi. Bu tipdagi liniyalar mozzarella va unga yaqin mahsulotlar uchun mo‘ljallanadi. Bunda curd keyinchalik cho‘zish va issiq suvda ishlov berish bosqichidan o‘tadi. GEA pasta filata plants’ni alohida texnologik yo‘nalish sifatida ko‘rsatadi.

Pishloq ishlab chiqarish liniyasining asosiy tarkibiy qismlari; 1. Sutni qabul qilish va pasterizatsiya liniyasi. Bu bo‘limning vazifasi: sutni qabul qilish va hisobga olish; mexanik aralashmalardan tozalash; mikrobiologik xavfni kamaytirish; keyingi jarayon uchun kerakli haroratga keltirish.

2. Curd tayyorlash bo‘limi. Tetra Pak bo‘yicha curd tayyorlash quyidagi asosiy jarayonlarni o‘z ichiga oladi: starter qo‘shish, rennet bilan ivitish, coagulum hosil qilish, uni kerakli o‘lchamdagi donachalarga kesish, aralashtirish va namlikka qarab sovitish yoki isitish. Bu bosqich liniyaning yuragi hisoblanadi. Aynan shu yerda pishloqning kelajakdagi teksturasi, namligi va chiqimi shakllanadi.

3. Zardobni ajratish va qoliplash bo‘limi. Curd hosil bo‘lgach, undan zardob ajratiladi va massa qoliplarga uzatiladi. Tetra Pak’ga ko‘ra, curd grains’ni kesishning asosiy maqsadi whey expulsion’ni yengillashtirishdir.

4. Presslash bo‘limi. Qattiq va yarim qattiq pishloqlar liniyasida presslash bosqichi juda muhim. Tetra Pak ma’lumotida cheese odatda mould va lid orasida bosim ostida presslanishi ko‘rsatilgan.

5. Tuzlash bo‘limi. Ma’lumotlarga ko’ra quruq tuzlash, yuzaga tuz berish yoki brine eritmasiga botirish orqali bajariladi.

6. Pishitish va saqlash liniyasi. Tetra Pak saqlash pishloq turiga bog‘liqligini, qattiq va yarim qattiq pishloqlarda keng qo‘llanishini ko‘rsatadi. 
Ma’lumotiga ko‘ra, ayrim pishloqlar 5–7°C atrofida, boshqalari esa yuqoriroq harorat va ma’lum nisbiy namlikda pishitiladi; noto‘g‘ri bo‘lsa mog‘or, yorilish, qisqarish yoki sifat pasayishi kuzatiladi.

7. Qadoqlash bo‘limi. Qadoqlashning asosiy vazifasi mahsulotni saqlash va transport paytida himoya qilishdan iborat.

Liniyalarning ishlash prinsipi. Pishloq ishlab chiqarish liniyasining ishlash prinsipi sutni bosqichma-bosqich qayta ishlashga asoslanadi, bu jarayonni to‘rtta asosiy bosqichga ajratadi: Tetra Pak esa bu ketma-ketlikni kengroq ko‘rsatib, bosqichlarini alohida qayd etadi. Demak, texnologik liniya quyidagi umumiy mantiqda ishlaydi: Sutni qabul qilish → filtrlash → standartlashtirish → pasterizatsiya → sovitish → starter va CaCl₂ qo‘shish → rennet bilan ivitish → curdni kesish → aralashtirish/isitish → zardobni ajratish → qoliplash → presslash → tuzlash → pishitish → qadoqlash → sovuq saqlash

Aynan shu sxema sanoat korxonalarida eng ko‘p qo‘llanadigan universal model hisoblanadi.

Zamonaviy liniyalarda avtomatlashtirish. Zamonaviy pishloq liniyalarida avtomatlashtirish katta ahamiyat kasb etadi. Tetra Pak’ning avtomatlashtirish, kabi bo‘limlari ham zamonaviy sut sanoatining ajralmas qismi sifatida ko‘rsatadi. Avtomatlashtirilgan liniyalarda: harorat va vaqt rejimlari avtomatik nazorat qilinadi;  aralashtirgich tezligi boshqariladi; rennet va starter dozasi aniqlik bilan beriladi;  CIP yuvish sikllari dasturlashtiriladi; partiyalar bo‘yicha ishlab chiqarish ma’lumotlari qayd etiladi. ishlab chiqarish yozuvlari sifat nazorati, xarajatlarni hisoblash va uskunalarning samarali ishlashini nazorat qilish uchun muhim.

Liniyalarni tanlashda asosiy mezonlar. Pishloq ishlab chiqarish liniyasini tanlashda quyidagi omillar hisobga olinadi: Qaysi turdagi pishloq ishlab chiqarilishi liniya tuzilishini belgilaydi. 3 tonna/smena kabi o‘rta quvvatli korxona uchun to‘liq uzluksiz yirik zavod liniyasidan ko‘ra yarim uzluksiz va modulli tizim maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu xulosa Tetra Pak’ning mechanised cheddar line va partiyali curd tayyorlash modeliga mos tushadi. Issiqlik almashgichlar, regeneratsiya va sovitish tizimlari iqtisodiy bo‘lishi zarur. Korxona keyinchalik assortimentni kengaytirmoqchi bo‘lsa, liniya bir nechta pishloq turiga moslashishi kerak.

Uch tonna/smena korxona uchun maqbul liniya. 3 tonna/smena quvvatli korxona uchun eng maqbul variant — yarim qattiq pishloq ishlab chiqarishga mo‘ljallangan, yarim uzluksiz, modulli, CIP bilan jihozlangan liniya hisoblanadi. Bunday liniya quyidagi tarkibga ega bo‘lishi kerak: sut qabul qilish va pasterizatsiya bloki; zardob ajratish va qoliplash bo‘limi; presslash tizimi; brine tuzlash vannasi; pishitish va sovuq saqlash kamerasi; vakuum qadoqlash mashinasi. Bu tanlovning afzalligi: o‘rta quvvat uchun iqtisodiy jihatdan maqbul; sifatni barqaror ta’minlaydi; texnologik yo‘qotishlar past bo‘ladi; xizmat ko‘rsatish va sanitariya ishlovi nisbatan oson; kelajakda quvvatni kengaytirish aynan shunday liniyaning texnologik asosini beradi.

Liniyalarning afzallik va kamchiliklari. Afzalliklari; mahsulot sifatining barqarorligi; mehnat unumdorligining oshishi; ishlab chiqarishning sanitariya xavfsizligi; resurslardan oqilona foydalanish; partiyalar bo‘yicha nazoratning qulayligi. Kamchiliklari; dastlabki investitsiya yuqori; avtomatika va servis tizimi uchun malakali xodim kerak; ayrim liniyalar faqat ma’lum assortiment uchun qulay; pishitish va saqlash bo‘limi katta maydon talab qilishi mumkin. Tetra Pak ripening pishloq turiga bog‘liqligini alohida qayd etadi.

Xulosa qilib aytganda pishloq ishlab chiqarish liniyalari zamonaviy oziq-ovqat sanoatining murakkab, ammo yuqori samarali texnologik tizimlari hisoblanadi. Ular sutni qabul qilishdan tortib tayyor pishloqni qadoqlashgacha bo‘lgan barcha operatsiyalarni yagona boshqaruv va sanitariya mantiqida birlashtiradi. Tetra Pak pishloq liniyalari pishloq turiga qarab farqlanishini, ammo qattiq va yarim qattiq pishloqlar uchun asosiy texnologik bloklar umumiy ekanini ko‘rsatadi. 3 tonna/smena quvvatli korxona uchun eng to‘g‘ri yechim — bu yarim uzluksiz, modulli, yarim qattiq pishloq liniyasi bo‘lib, unda batch vat, mexanizatsiyalashgan presslash, nazoratli tuzlash, ripening kamerasi va zamonaviy qadoqlash bo‘limi mavjud bo‘ladi. Bunday liniya texnik, sanitariya va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir.

Asosiy texnologik uskunalar; Sanoat usulida quyidagi uskunalar qo‘llaniladi: Sut qabul qilish tanklari; Separatorlar; Pasterizatorlar; Pishloq vannalari; Presslar; Tuzlash vannalari; Pishitish kamerasi; Qadoqlash mashinalari. Har bir uskuna texnologik jarayonning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi.

Pishloq ishlab chiqarish korxonasining texnologik samaradorligi ko‘p jihatdan unda o‘rnatilgan asosiy uskunalarning to‘g‘ri tanlanishi, o‘zaro muvofiqligi va sanitariya talablariga javob berishiga bog‘liq bo‘ladi. Zamonaviy pishloq ishlab chiqarishda alohida apparat emas, balki yagona texnologik zanjir sifatida ishlaydigan uskunalar majmuasi qo‘llaniladi. Ma’lumotiga ko‘ra, yumshoq, yarim qattiq, qattiq va pasta-filata turidagi pishloqlar uchun to‘liq zavod liniyalari loyihalanadi; bu esa texnologik uskunalar bir butun sistema sifatida ko‘rilishini anglatadi.

Pishloq ishlab chiqarish uskunalarini o‘rganishda ularni faqat nomma-nom sanab o‘tish yetarli emas. Har bir uskuna sut tarkibiga, mahsulot chiqimiga, pishloqning namligi, zichligi, shakli, mikrobiologik xavfsizligi va saqlanish muddatiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli ushbu bo‘limda uskunalar texnologik ketma-ketlik bo‘yicha tahlil qilinadi: sutni qabul qilish uskunalari, issiqlik ishlovi apparatlari, ivitish va curd hosil qilish vannalari, presslash tizimlari, tuzlash moslamalari, pishitish xonalari, qadoqlash va CIP tizimlari. PMFME qo‘llanmasida ham cheese processing machinery bo‘limi aynan qabul qilish-pasterizatsiya-liniya-logikasi asosida berilgan.

Uskunalarni tasniflashning umumiy prinsipi. Pishloq ishlab chiqarishdagi asosiy texnologik uskunalarni funksiyasiga ko‘ra bir necha guruhga ajratish mumkin: sutni qabul qilish va saqlash uskunalari; sutga mexanik va issiqlik ishlovi berish uskunalari; pishloq ivindisini hosil qilish uskunalari; zardobni ajratish va shakllantirish uskunalari; presslash va qoliplash tizimlari; tuzlash apparatlari;  pishitish va sovitish jihozlari; qadoqlash uskunalari; sanitariya ishlovi va CIP tizimlari; yordamchi energiya-sovutish-kommunikatsiya uskunalari.

Bunday tasnif sanoat korxonasida apparatlarning texnologik o‘rnini aniq belgilash imkonini beradi. Tetra Pak ham yarim qattiq pishloq liniyalarida boshqa bloklarni alohida funksional yechim sifatida ko‘rsatadi.

Sutni qabul qilish uskunalari. Sut qabul qilish bo‘limining vazifasi; Pishloq ishlab chiqarish qabul bo‘limidan boshlanadi. Bu bo‘limning vazifasi korxonaga kelgan sutni hajm bo‘yicha hisobga olish, mexanik aralashmalardan tozalash, havo pufaklarini chiqarish, vaqtincha saqlash va keyingi bosqichga uzatishdan iborat. PMFME texnologik qo‘llanmasida milk reception and pasteurization unit tarkibiga air eliminator, filter, milk meter, intermediate storage tank, thermization/pasteurization and cooling, hamda silo tank kirishi ko‘rsatilgan.

Havo ajratgich. Sut qabul qilishda havo aralashmalari hajmiy hisobni buzishi, nasoslar ishlashiga salbiy ta’sir qilishi va issiqlik almashinish apparatlarida kavitasiyaga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois liniyada air eliminator o‘rnatiladi. U sut oqimidan erkin havo va ko‘pikni chiqarib, keyingi o‘lchovlarni aniq qiladi. Tetra Pak va PMFME manbalarida bu qurilma qabul liniyasining dastlabki elementlaridan biri sifatida ko‘rsatilgan.

Filtr. Filtr sut tarkibidagi somon, jun, chang, pıhtıcha yoki boshqa begona zarrachalarni ushlab qoladi. Filtrning bo‘lishi separator, plastinali issiqlik almashgich va nasoslarni himoya qiladi. Sanoat korxonalarida ko‘pincha zanglamaydigan po‘lat korpusli almashtiriladigan filtr elementlari yoki o‘z-o‘zini tozalovchi filtrlardan foydalaniladi. Uskunaning sanitariya jihatdan qulay bo‘lishi sut sifatini saqlashda muhim mezon hisoblanadi. Dairy uskunalari uchun asosiy baholash mezonlari cleanable design va contamination protection ekani Kanada inspeksiya tizimi ko‘rsatmalarida ham qayd etilgan.

Sut o‘lchagich. Sut miqdorini aniq hisoblash ishlab chiqarish rejasini tuzish va mahsulot chiqimini tahlil qilish uchun zarur. Shuning uchun qabul liniyasiga milk meter o‘rnatiladi. Bu uskuna sut hajmini yoki massasini oqim holatida o‘lchaydi. O‘lchashning aniqligi keyingi moddiy balans tuzishda ham katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Oraliq saqlash tanki va siloslar. Sut qabul qilingach, u darhol qayta ishlanmasligi mumkin. Shu sababli oraliq tank yoki siloslarda qisqa muddatli saqlash zarur bo‘ladi. Bunday tanklar odatda issiqlik izolyatsiyali, zanglamaydigan po‘latdan tayyorlangan, aralashtirgichli va CIP-yuvishga mos bo‘ladi. Ularning tuzilishi mahsulot bilan aloqa qiluvchi sirtlarda “o‘lik zona”lar bo‘lmasligini ta’minlashi kerak; bu sanitariya dizaynining asosiy talabidir.

Sutga dastlabki ishlov berish uskunalari. Separator-normalizator. Pishloq ishlab chiqarishda sutning yog‘ va oqsil bo‘yicha tarkibini standartlashtirish muhim. Shu maqsadda separator yoki separator-normalizator qo‘llaniladi. Bu uskuna markazdan qochma kuch ta’sirida sutni qaymoq va yog‘siz qismga ajratadi, keyin esa kerakli retseptura bo‘yicha qayta aralashtirish imkonini beradi. To‘g‘ri normalizatsiya pishloqning yog‘lilik darajasi, namlik va chiqim ko‘rsatkichlarining barqaror bo‘lishiga xizmat qiladi.

Plastinali issiqlik almashgich va pasterizator. Pishloq uchun mo‘ljallangan sut odatda pasterizatsiya qilinadi yoki ayrim hollarda termizatsiya qilinadi. Buning uchun eng ko‘p qo‘llaniladigan apparat — plastinali issiqlik almashgich asosidagi pasterizatordir. Alfa Laval manbalarida bunday qurilmalar milk and cheese milk pasteurization uchun qo‘llanishi ko‘rsatilgan; plastinali almashgichlar yuqori issiqlik samaradorligi va yaxshi yuviluvchanligi bilan ajralib turadi.

Pasterizatorning asosiy vazifasi: patogen va texnologik jihatdan zararli mikroflorani kamaytirish; sut sifatini barqarorlashtirish; starter kulturasi uchun nazorat qilinadigan muhit yaratishdan iborat.

Sovitish bo‘limi. Pasterizatsiyadan keyin sut ivitish haroratigacha sovitiladi. Bu jarayon ham odatda issiqlik almashgichning regenerativ va sovitish seksiyalarida olib boriladi. Haroratning aniq boshqarilishi starter kulturasi faoliyati va rennet koagulyatsiyasi uchun juda muhim.

Pishloq vannasi – asosiy texnologik apparat. Pishloq vannasining o‘rni. Pishloq ishlab chiqarish liniyasidagi eng muhim apparatlardan biri pishloq vannasi yoki curd-making vat hisoblanadi. Aynan shu apparatda starter qo‘shish, kalsiy xlorid berish, rennet bilan ivitish, ivindini kesish, aralashtirish va qisman isitish jarayonlari amalga oshiriladi. Tetra Pak yarim qattiq pishloqlar uchun gorizontal vatlar nazorat qilinadigan va oldindan bashorat qilinadigan jarayonni ta’minlashini qayd etadi.

Tuzilishi. Sanoat tipidagi pishloq vannasi odatda quyidagi qismlardan iborat bo‘ladi: zanglamaydigan po‘lat korpus; issiqlik almashinuv ko‘ylagi yoki ichki isitish-sovitish konturi; kesuvchi-aralashtiruvchi mexanizm; avtomatik sensorlar;  zardob chiqarish patrubkalari; CIP yuvish kallaklari; qopqoq yoki yarim yopiq konstruksiya. Bunday tuzilma bir apparatda bir necha texnologik funksiyani birlashtirishga imkon beradi. Tetra Pak Cheese Vat OST SH6 va OO SH9 modellari aynan yarim qattiq va qattiq pishloqlar uchun nazorat qilinadigan vat sifatida tavsiflangan.

Ishlash prinsipi. Sut vannaga berilgach, starter kulturasi qo‘shiladi, so‘ng kislotalilik ma’lum darajaga yetganda rennet beriladi. Rennet ta’sirida casein micelles interlinking sodir bo‘lib, coagulum hosil bo‘ladi. Tetra Pak qo‘llanmasida coagulum maxsus cutting tools bilan curd grains holiga kesilishi va bu zardob chiqarishni osonlashtirishi aytilgan.

Kesishdan keyin aralashtirish va ba’zan isitish amalga oshiriladi. Bu jarayon donachalar yuzasining zichlashishiga va zardobning faol ajralishiga olib keladi. Shu sababli pishloq vannasi nafaqat aralashtiruvchi idish, balki mahsulot namligini boshqaruvchi asosiy apparat hamdir.

Tanlash mezonlari; Pishloq vannasi tanlanayotganda quyidagi mezonlar muhim: bir partiyadagi sut hajmi; pishloq turi; isitish va sovitish tezligi; aralashtirishning yumshoqligi; kesish pichoqlarining konfiguratsiyasi; avtomatlashtirish darajasi; CIP bilan yuvish qulayligi. 3 tonna/smena quvvatli korxona uchun vat hajmi ishlab chiqarish ritmiga mos tanlanishi kerak. Haddan tashqari katta vannada mahsulot aylanishi sekinlashadi, juda kichik apparat esa partiyalar sonini oshirib, mehnat va energiya sarfini ko‘paytiradi.

Qoliplash uskunalari. Vazifasi; Qoliplash bosqichida pishloq massasiga ma’lum geometrik shakl beriladi. Bu bosqich keyingi presslash, tuzlash, pishitish va qadoqlash uchun asos yaratadi. Qoliplar odatda perforatsiyalangan bo‘ladi, bu esa ortiqcha zardob chiqishini davom ettiradi.

Bu tizimning afzalliklari: qoliplarni avtomatik uzatish; mahsulot deformatsiyasini kamaytirish; sanitariya darajasini yaxshilash; mehnat unumdorligini oshirishdan iborat.

Presslash uskunalari. Presslashning mohiyati. Presslash pishloq massasidan qolgan zardobni siqib chiqarish, donachalarni bir butun monolitga birlashtirish va tayyor mahsulotga kerakli zichlik berish uchun xizmat qiladi. Ayrim turlar uchun pressing bosqichlari alohida ko‘rsatilgan.

Press turlari. Sanoatda quyidagi press turlari uchraydi: mexanik presslar; pnevmatik presslar; gidravlik presslar; avtomatik yopiq presslar.

Tuzilishi va ishlashi. Press odatda ramka, bosim beruvchi mexanizm, qolip joylashtirish maydoni, mahsulotni chiqarish sistemasidan tashkil topadi. Bosim nazoratli ravishda oshirib boriladi; aks holda pishloq yuzasida yoriqlar, notekis zichlik yoki ichki namlikning saqlanib qolishi mumkin. Plevnik texnik materiallarida cheese presses turli partiyadagi yarim qattiq va qattiq pishloqlar uchun mos ekani va even pressing sifat nazoratini yaxshilashi qayd etilgan.

Tanlash mezonlari. Press tanlashda quyidagilar inobatga olinadi: pishloq turi va shakli; partiya hajmi; kerakli bosim diapazoni; qoliplar soni; avtomatlashtirish darajasi; tozalash qulayligi.

3 tonna/smena liniyada presslash bo‘limi ishlab chiqarish ritmini to‘xtatib qo‘ymasligi kerak. Shu sababli ko‘p pozitsiyali yoki yarim avtomatik press tizimi maqbul hisoblanadi.

Tuzlash uskunalari. Tuzlashning ahamiyati; Pishloq tuzlash bosqichi mahsulotning ta’mi, teksturasi, mikrobiologik barqarorligi va pishish dinamikasiga ta’sir qiladi. Tuzlash quruq tuz bilan yoki tuz eritmasida olib borilishi mumkin, biroq yarim qattiq va qattiq pishloqlarda ko‘pincha brineli tizimlar qo‘llaniladi.

Pishitish va saqlash uskunalari. Pishitish kamerasi; Pishloq ishlab chiqarishda tayyor mahsulot sifatini belgilovchi eng muhim bosqichlardan biri pishitishdir. Shu sababli pishitish xonalari oddiy ombor emas, balki nazorat qilinadigan mikroiqlimga ega texnologik zona hisoblanadi. U yerda harorat, nisbiy namlik, havo aylanishi va ayrim hollarda sirtni ishlov berish rejimi boshqariladi.

Sovutish va iqlim nazorati uskunalari; pressing va ripening bosqichlarida 6–10°C diapazonidagi chilled water kerak bo‘lishi mumkin, shuningdek ripening and storage rooms must be conditioned at the right temperatures. Bu esa sovutgich mashinalari, muzli suv tizimi, havo sovutgichlar va avtomatik iqlim nazorati uskunalari pishloq zavodining asosiy yordamchi texnologik jihozlari qatoriga kirishini ko‘rsatadi.

Stellaj va saqlash moslamalari; Pishloq bloklari yoki kallaklarini pishitish vaqtida joylashtirish uchun zanglamaydigan metall yoki oziq-ovqatga mos polimer stellajlar qo‘llaniladi. Ular mahsulot atrofida havo erkin aylanishini ta’minlashi, yuvishga qulay bo‘lishi va korroziyaga chidamli bo‘lishi kerak. Bu sanitariya dizayni tamoyillariga mos keladi.

Qadoqlash uskunalari. Vazifasi; Qadoqlash pishloqni tashqi muhit ta’siridan himoya qilish, namlik yo‘qotilishini kamaytirish, oksidlanish va ikkilamchi ifloslanishning oldini olish uchun zarur.

Asosiy qadoqlash apparatlari; Sanoat korxonalarida quyidagi qadoqlash uskunalari qo‘llaniladi: vakuum qadoqlash mashinalari; termoformlash apparatlari; shrink-plyonka uskunalari; blok kesish va porsiyalash mashinalari; etiketkalash qurilmalari.

Qadoqlash uskunasi mahsulotning shakli, namligi, pishish darajasi va bozor talabi asosida tanlanadi.

CIP tizimi va sanitariya uskunalari. Mohiyati; Sut va pishloq uskunalari sanitariya talablari bo‘yicha muntazam va samarali yuvilishi kerak. Zamonaviy korxonalarda bu ish CIP – Cleaning in Place tizimi bilan bajariladi. CIP sifati dairy industry uchun essential bo‘lib, samaradorlik cleaning result va economy nuqtai nazaridan muhim; vaqt va resurs sarfini kamaytirish uchun to‘g‘ri konfiguratsiyalangan cleaning, pumping va heating equipment zarur.

Tuzilishi; CIP stansiyasi odatda: suv va yuvuvchi eritmalar uchun tanklar; dozatorlar; nasoslar; issiqlik almashgichlar; klapan bloklari; avtomatika panelidan tashkil topadi.

Ahamiyati; CIP tizimi bo‘lmasa, pishloq vannalari, quvurlar, tanklar va issiqlik almashgichlarni qo‘lda yuvish ko‘p vaqt oladi, sanitariya sifatini pasaytiradi va inson omiliga bog‘liqlikni kuchaytiradi

Nasoslar, quvurlar va armatura; Har qanday pishloq ishlab chiqarish liniyasida yordamchi kommunikatsiya uskunalari ham muhim rol o‘ynaydi. Sut, zardob, brine, issiq suv, sovuq suv va CIP eritmalari turli quvurlar bo‘ylab harakatlanadi. Shu sababli nasoslar, sanitariya klapanlari, qaytmas klapanlar, oqim yo‘naltirgichlar va quvurlar oziq-ovqat standartlariga mos bo‘lishi kerak.

Uskunalarga qo‘yiladigan umumiy talablar; Pishloq ishlab chiqarishdagi barcha asosiy uskunalar quyidagi umumiy talablarga javob berishi kerak: oziq-ovqatga mos zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanishi; sirtlari silliq va yuviluvchan bo‘lishi; o‘lik zonalar va mahsulot to‘planib qoladigan nuqtalar bo‘lmasligi; avtomatlashtirish va nazorat vositalari bilan jihozlanishi; energiya jihatdan tejamkor bo‘lishi; xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashga qulay bo‘lishi. Kanada inspeksiya ko‘rsatmasi uchun ikkita asosiy xususiyatni ajratadi: Bu talablar pishloq zavodidagi barcha apparatlarga birdek taalluqlidir. Xulosa qilib aytganda 3 tonna/smena quvvatli pishloq ishlab chiqarish liniyasi uchun uskunalar tanlanganda juda kichik partiyali, qo‘lda boshqariladigan apparatlar yetarli bo‘lmaydi; shu bilan birga o‘ta yirik, to‘liq uzluksiz zavod qurilmalari iqtisodiy jihatdan ortiqcha bo‘lishi mumkin. Shu sababli eng maqbul variant — yarim avtomatlashtirilgan, modulli, CIP bilan jihozlangan, mexanizatsiyalashgan qoliplash/presslash + nazoratli iqlim boshqaruvli pishitish kamerasi kombinatsiyasidir.

Mazkur quvvatdagi korxonada quyidagi apparatlar asosiy deb hisoblanadi: sut qabul qilish bloki; filtr va havo ajratgich; oraliq tank va silos; separator-normalizator; plastinali pasterizator-sovitgich; pishloq vannasi; drenaj va zardob yig‘ish tizimi; qoliplash moslamasi; presslash uskunasi; brineli tuzlash tizimi; pishitish kamerasi va sovutish tizimi; vakuum qadoqlash mashinasi; CIP stansiyasi. Ushbu majmua mahsulot sifati, sanitariya xavfsizligi, mehnat unumdorligi va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlaydi.

Pishloq ishlab chiqarishdagi asosiy texnologik uskunalar butun ishlab chiqarish jarayonining moddiy asosini tashkil etadi. Sutni qabul qilish apparatlaridan tortib pishitish xonalari va CIP stansiyasigacha bo‘lgan barcha uskunalar yagona maqsadga — xavfsiz, barqaror sifatli va iqtisodiy jihatdan samarali mahsulot olishga xizmat qiladi. Zamonaviy sanoat korxonalarida asosiy e’tibor faqat unumdorlikka emas, balki sanitariya dizayni, energiya tejash, avtomatlashtirish va ikkilamchi oqimlar, xususan zardobdan oqilona foydalanishga qaratiladi. Tetra Pak ma’lumotlariga ko‘ra, zardob sut hajmining 80–90 foizini tashkil qilishi va boshlang‘ich ozuqa moddalarning taxminan yarmini saqlashi sababli, zardob bilan ishlash tizimi ham uskunalar tarkibida alohida ahamiyatga ega.

Avtomatlashtirish va raqamlashtirish. Zamonaviy ishlab chiqarishda: Sensorlar orqali harorat, bosim nazorat qilinadi; SCADA tizimlari orqali monitoring amalga oshiriladi; Ma’lumotlar tahlil qilinadi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli oshiradi.

Energiya tejamkor texnologiyalar. Energiya samaradorligini oshirish uchun: Issiqlik almashinuvi tizimlari; Qayta foydalanish texnologiyalari; Past energiya sarflovchi uskunalar qo‘llaniladi.

Ekologik talablar. Sanoat ishlab chiqarishda ekologik talablar muhim: Zardobni qayta ishlash; Oqava suvlarni tozalash; Chiqindilarni kamaytirish.

Mahsulot sifatini nazorat qilish. Sifat nazorati quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: Xom ashyo qabulida; Texnologik jarayon davomida; Tayyor mahsulotda. Laboratoriya tahlillari orqali: Yog‘ miqdori; Oqsil miqdori;  Mikroorganizmlar aniqlanadi.

Sanoat usullarining afzalliklari. Yuqori ishlab chiqarish quvvati; Barqaror sifat; Mehnat unumdorligi; Kam yo‘qotishlar; Raqobatbardoshlik.

Kamchiliklari. Dastlabki investitsiya katta; Murakkab texnologiyalar; Malakali kadrlar talab etiladi.

O‘zbekiston sharoitida rivojlanish istiqbollari. Mamlakatimizda: Sut sanoati rivojlanmoqda; Yangi korxonalar tashkil etilmoqda; Zamonaviy texnologiyalar joriy qilinmoqda. Bu esa pishloq ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi.

Pishloq ishlab chiqarishning sanoat usullari zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilib, yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi. Avtomatlashtirilgan liniyalar, energiya tejamkor usullar va ekologik xavfsizlik talablariga rioya qilish ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Smenada 3 tonna quvvatga ega ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish ushbu zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy va texnik jihatdan samarali hisoblanadi.

II. TEXNOLOGIK QISM;

2.1. Texnologik sxemani tanlash va asoslash;

Pishloq ishlab chiqarishda texnologik sxema tanlovi tasodifiy emas, balki bir necha omillar bilan belgilanadi. Bular jumlasiga tayyorlanadigan pishloq turi, ishlab chiqarish quvvati, xom ashyo sifat ko‘rsatkichlari, zardobdan foydalanish imkoniyati, sanitariya talablari, avtomatlashtirish darajasi va energiya sarfi kiradi. Tetra Pak qo‘llanmasida qayd etilishicha, qattiq va yarim qattiq pishloqlar ishlab chiqarishning asosiy ketma-ketligi umumiy bosqichlarga ega bo‘lsa-da, namlik, kislotalilik, isitish profili, tuzlash va pishitish rejimlari bo‘yicha turli sxematik farqlar mavjud.

3 tonna/smena quvvatli korxona uchun texnologik sxema tanlashda mahsulot sifatining barqarorligi, xom ashyo yo‘qotishlarining pastligi, uskunalarning xizmat ko‘rsatish qulayligi va keyinchalik quvvatni oshirish imkoniyati alohida inobatga olinishi lozim. Shu sababli bu BMI doirasida yarim uzluksiz, mexanizatsiyalashgan, CIP-yuvish tizimiga ega, qattiq yoki yarim qattiq rennetli pishloq ishlab chiqarish liniyasi eng maqbul variant sifatida qabul qilinadi. Bu xulosa Tetra Pak qo‘llanmasidagi batch curd tayyorlashni continuous drainage bilan bog‘lash mumkinligi haqidagi tavsif bilan ham mos keladi.

Texnologik sxema tanlashning nazariy asoslari; Pishloq ishlab chiqarishning texnologik mohiyati sut oqsili — asosan kazeinning ferment va sut kislotali mikroflora ta’sirida koagulyatsiyalanishi, hosil bo‘lgan ivindidan zardobni maqsadli ajratish va keyinchalik qoliplash, presslash, tuzlash hamda pishitish orqali kerakli fizik-kimyoviy va organoleptik ko‘rsatkichlarni shakllantirishdan iborat.

Texnologik sxema tanlashda quyidagi talablar bajarilishi kerak: Xom sut sifati o‘zgarib turgan sharoitda ham mahsulot sifati barqaror bo‘lishi, Yog‘ va oqsilning zardobga chiqib ketishini imkon qadar kamaytirish, Ishlab chiqarish maydonidan oqilona foydalanish, Sanitariya ishlovini oson tashkil etish, Mahsulot tannarxini pasaytirishga xizmat qilishi, Mahalliy xom ashyo bazasiga mos bo‘lishi, Laboratoriya va nazorat postlari bilan integratsiyalashgan bo‘lishi.

Bundan tashqari, pishloq korxonasida tanlanadigan sxema tayyor mahsulotning turi bilan chambarchas bog‘liq. Pishloq yetiltirilgan yoki yetiltirilmagan, yumshoq, yarim qattiq, qattiq va o‘ta qattiq shakllarda bo‘lishi mumkin. Shuning uchun texnologik sxema tanlashdan avval tayyor mahsulot segmenti aniqlanishi zarur. Mazkur BMI mavzusi doirasida ishlab chiqarish liniyasi uchun yarim qattiq yoki qattiq rennetli pishloq asosiy model sifatida qabul qilinadi, chunki bunday mahsulotlar sanoat usulida keng tarqalgan, saqlanishi nisbatan qulay va ichki bozorda talab yuqori.

3 tonna/smena quvvat uchun mahsulot turi va ishlab chiqarish rejimini tanlash. 3 tonna/smena tayyor mahsulot ishlab chiqarish kichik laboratoriya yoki hunarmandchilik miqyosidan ancha yuqori, biroq yirik to‘liq uzluksiz avtomatlashtirilgan zavodlardan kichikroq quvvatdir. Shu sababli bunday korxonada mutlaqo uzluksiz liniyadan ko‘ra, batch usulda ivitish va curd tayyorlash, undan keyin esa mexanizatsiyalashgan drenaj, qoliplash, presslash, tuzlash va qadoqlash ketma-ketligi iqtisodiy va texnik jihatdan maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu aynan o‘rta quvvatli korxonalar uchun mos keladi.

Mazkur loyiha uchun pishloq turi sifatida yarim qattiq rennetli pishloq tanlanishi asosli, chunki: u sigir sutidan keng ko‘lamda ishlab chiqarilishi mumkin;  texnologiyasi sanoatda yaxshi o‘zlashtirilgan; presslash va tuzlash orqali saqlash barqarorligi yuqori bo‘ladi; mahsulot assortimentini keyinchalik kengaytirish oson; qoliplash va pishitish jarayonlari standartlashtirilgan.

Agar korxona bir smenada 3 tonna tayyor mahsulot berishi kerak bo‘lsa, sut sarfi pishloq turiga qarab sezilarli farqlanadi, ammo umuman olganda pishloq ishlab chiqarish sutni chuqur qayta ishlash jarayonidir va zardob katta hajmda ajraladi. Mahsulot chiqimi sutdagi yog‘ va ayniqsa kazein miqdoriga kuchli bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Demak, liniya tanlovida faqat tayyor mahsulot hajmi emas, balki sutning tarkibi va xom ashyoni standartlashtirish imkoniyatlari ham e’tiborga olinadi.

Tanlangan texnologik sxemaning umumiy tavsifi. Mazkur BMI uchun 3 tonna/smena quvvatli pishloq ishlab chiqarishning quyidagi texnologik sxemasi tanlandi: Sutni qabul qilish → tozalash va filtrlash → oraliq saqlash → yog‘ bo‘yicha standartlashtirish → pasterizatsiya / termizatsiya → ivitish haroratigacha sovitish → starter va CaCl₂ qo‘shish → rennet qo‘shish → ivitish → ivindini kesish → aralashtirish va qisman isitish → zardobni ajratish → qoliplash → presslash → tuzlash → pishitish → qadoqlash → sovuq omborda saqlash.

Bu sxema Tetra Pak’ning qattiq va yarim qattiq pishloqlar uchun berilgan asosiy blok-jarayoniga to‘liq mos keladi.

Mazkur sxemaning asosiy afzalligi shundaki, unda jarayon aniq funksional bloklarga bo‘lingan. Bu esa: sifat nazoratini bosqichma-bosqich tashkil etish, sanitariya ishlovini me’yoriy olib borish, avariyali to‘xtashlarda yo‘qotishni kamaytirish, ehtiyoj tug‘ilganda alohida bo‘g‘inlarni modernizatsiya qilish
imkonini beradi.

2.2. Texnologik jaroyon va uning bosqichlari;

Pishloq ishlab chiqarish jarayoni murakkab texnologik bosqichlar majmuasidan iborat bo‘lib, unda sut tarkibidagi oqsil va yog‘ komponentlari maxsus ishlov berish orqali yuqori oziqaviy qiymatga ega mahsulotga aylantiriladi. Ushbu jarayon biologik, fizik-kimyoviy va mexanik ta’sirlarning uyg‘unlashuvi asosida amalga oshiriladi.

Texnologik jarayonni to‘g‘ri tashkil etish mahsulot sifatini, ishlab chiqarish samaradorligini va iqtisodiy ko‘rsatkichlarni belgilaydi. Shu sababli har bir bosqich ilmiy asoslangan holda olib borilishi lozim.

Sutni qabul qilish va dastlabki ishlov berish; Pishloq ishlab chiqarish jarayoni sutni qabul qilishdan boshlanadi. Bu bosqichda sutning sifat ko‘rsatkichlari aniqlanadi va texnologik jarayonga yaroqliligi baholanadi. Asosiy vazifalar: sutni hajm va massa bo‘yicha qabul qilish; organoleptik tekshiruv (rang, hid, ta’m); fizik-kimyoviy tahlil (yog‘, oqsil, kislotalilik); mikrobiologik nazorat.

Sifatli sut quyidagi talablarga javob berishi kerak: yangi sog‘ilgan bo‘lishi;  begona hid va ta’mga ega bo‘lmasligi; kislotaligi 16–18 °T atrofida bo‘lishi; zararli mikroorganizmlardan xoli bo‘lishi. Qabul qilingan sut filtrlanadi va mexanik aralashmalardan tozalanadi. So‘ngra vaqtincha saqlash uchun sovitilgan holda tanklarga uzatiladi.

Sutni normalizatsiya qilish. Normalizatsiya — bu sut tarkibidagi yog‘ va oqsil miqdorini ma’lum darajada moslashtirish jarayonidir. Bu jarayon separatorlar yordamida amalga oshiriladi. Maqsadi: mahsulot sifatini standartlashtirish; pishloq chiqimini optimallashtirish; yog‘ va oqsil nisbatini me’yorga keltirish. To‘g‘ri normalizatsiya pishloqning konsistensiyasi va ta’miga bevosita ta’sir qiladi.

Pasterizatsiya. Pasterizatsiya sutni issiqlik bilan ishlov berish jarayoni bo‘lib, unda zararli mikroorganizmlar yo‘q qilinadi. Rejimlar: 72–76°C da 15–20 soniya;  yoki 63°C da 30 daqiqa. Ahamiyati: mikrobiologik xavfsizlikni ta’minlaydi; mahsulot saqlanish muddatini uzaytiradi; starter bakteriyalar uchun qulay muhit yaratadi. Pasterizatsiyadan so‘ng sut tezda ivitish haroratigacha sovitiladi.

Ivitish jarayoni. Sovitilgan sutga starter kulturasi va ferment (rennet) qo‘shiladi. Starterlarning roli: sut kislotasini hosil qiladi; pH ni pasaytiradi; pishloq ta’mini shakllantiradi. Fermentning roli: kazein oqsilini koagulyatsiyalaydi; sutni jel holatiga o‘tkazadi. Ivitish jarayoni: davomiyligi: 30–40 daqiqa; harorat: 30–35°C. Natijada sut ivib, zich massa hosil qiladi.

Zardobni ajratish. Hosil bo‘lgan ivindi maxsus pichoqlar yordamida mayda donachalarga kesiladi. Maqsadi: zardobni ajratish; namlikni kamaytirish; pishloq strukturasini shakllantirish. Kesilgan ivindi aralashtiriladi va ba’zan isitiladi. Bu jarayon sinerezis deb ataladi.

Qoliplash. Pishloq massasi qoliplarga joylashtiriladi. Bu bosqichda mahsulotga shakl beriladi.

Qoliplashning vazifalari: pishloq shaklini belgilash; zardob chiqishini davom ettirish; struktura shakllanishiga yordam berish.

Presslash. Presslash jarayonida pishloq massasi siqiladi. Maqsadi: ortiqcha zardobni chiqarish; mahsulotni zichlashtirish; mexanik mustahkamlikni oshirish. Bosim parametrlari: bosim asta-sekin oshiriladi; vaqt: bir necha soatdan bir necha kungacha. Presslash pishloqning zichligi va teksturasini belgilaydi.

Tuzlash. Tuzlash pishloqni tuz eritmasiga solish yoki quruq tuz bilan ishlov berish orqali amalga oshiriladi. Tuzlashning ahamiyati: ta’m beradi; mikroorganizmlarni nazorat qiladi; saqlanish muddatini uzaytiradi. Tuzlash usullari: quruq tuzlash; brineli (eritmada) tuzlash.

Pishitish (yetiltirish). Pishitish pishloq ishlab chiqarishning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Jarayon davomida: fermentativ reaksiyalar sodir bo‘ladi;  oqsillar parchalanadi (proteoliz); yog‘lar parchalanadi (lipoliz); o‘ziga xos ta’m va hid shakllanadi. Sharoitlar: harorat: 8–14°C; namlik: 80–90%; vaqt: bir necha haftadan bir necha oygacha.

Qadoqlash va saqlash. Tayyor pishloq qadoqlanadi va sovuq omborlarda saqlanadi. Qadoqlash usullari: vakuum qadoqlash; plyonka bilan o‘rash; gaz muhitida saqlash. Saqlash sharoitlari: past harorat; nazorat qilinadigan namlik; gigiyenik muhit.

Texnologik jarayonga ta’sir etuvchi omillar; harorat; pH; ferment miqdori; vaqt; aralashtirish tezligi. Bu omillarni to‘g‘ri boshqarish mahsulot sifatini ta’minlaydi.

Jarayonni avtomatlashtirish. Zamonaviy ishlab chiqarishda: sensorlar orqali nazorat; avtomatik boshqaruv tizimlari; CIP yuvish tizimlari qo‘llaniladi. Pishloq ishlab chiqarish texnologik jarayoni bir-biri bilan chambarchas bog‘langan bosqichlardan iborat bo‘lib, har bir bosqich mahsulot sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Sutni qabul qilishdan boshlab pishitishgacha bo‘lgan barcha jarayonlar ilmiy asosda boshqarilganda yuqori sifatli, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot olish mumkin.

2.3. Xom-ashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar, ulardan foydalanish, tayyor mahsulotlarga qoʻyiladigan GOST va texnik shartlar talablari.

Pishloq ishlab chiqarishda xom ashyo va yordamchi materiallar sifati tayyor mahsulotning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilovchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi hamda ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi.

Mazkur bo‘limda pishloq ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan asosiy xom ashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar va ularning qayta ishlanishi, shuningdek tayyor mahsulotga qo‘yiladigan davlat standartlari (GOST) va texnik shartlar batafsil yoritiladi.

Asosiy xom ashyo – sut. Pishloq ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida sut alohida o‘rin tutadi. Chunki tayyor mahsulotning chiqimi, sifati, ta’mi, hidi, konsistensiyasi, oziqaviy qiymati va saqlanish muddati ko‘p jihatdan aynan sutning tarkibi va texnologik xossalariga bog‘liq bo‘ladi. Sut nafaqat pishloq massasining asosiy manbai, balki unda kechadigan biologik, fizik-kimyoviy va fermentativ jarayonlarning ham muhitidir. Pishloq ishlab chiqarishda odatda sigir suti asosiy xom ashyo sifatida qo‘llanadi. Biroq ayrim hollarda echki, qo‘y yoki aralash sutdan ham foydalaniladi. Pishloq ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida sut va sutdan olingan mahsulotlar qo‘llanishi belgilangan. Shu bilan birga starter kulturasi, xavfsiz fermentlar, natriy xlorid va ichimlik suvi ruxsat etilgan tarkibiy qismlar sifatida ko‘rsatilgan.

Sutning umumiy tavsifi. Sut — bu sutemizuvchi hayvonlar sut bezlarida hosil bo‘ladigan, yangi tug‘ilgan avlodni oziqlantirishga mo‘ljallangan murakkab biologik suyuqlikdir. Texnologik nuqtai nazardan sut ko‘p komponentli dispers sistema bo‘lib, unda oqsillar kolloid holatda, yog‘ emulsiyalangan holatda, laktoza va mineral moddalar esa eritma holatida bo‘ladi. Tetra Pak manbasida sutning asosiy tarkibiy qismlari suv, yog‘, oqsil, laktoza va mineral moddalar ekani ko‘rsatilgan.

Sutning pishloq ishlab chiqarishdagi ahamiyati shundaki, undagi kazein va sut yog‘i tayyor mahsulotning asosiy quruq modda qismini hosil qiladi. Tetra Pak ma’lumotiga ko‘ra, qattiq va ayrim yarim qattiq pishloqlar ishlab chiqarishda sutdagi kazein va yog‘ miqdori taxminan 10 baravar konsentratsiyalanadi. Bu esa sut tarkibi pishloq chiqimiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qilishini ko‘rsatadi.

Sutning kimyoviy tarkibi. Sutning o‘rtacha tarkibi hayvon turi, zot, laktatsiya davri, oziqlantirish, fasl va saqlash sharoitiga qarab farq qiladi. Umumiy holda sut quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi: suv — asosiy massa qismini tashkil qiladi; yog‘ — energiya va ta’m manbai; oqsillar — ayniqsa kazein pishloq hosil qilishda muhim; laktoza — sut qandi, starter mikroflora uchun substrat; mineral moddalar — kalsiy, fosfor, magniy va boshqalar; vitaminlar, fermentlar, pigmentlar va gazlar — oz miqdorda uchraydi.

Suv. Sut tarkibining asosiy qismini suv tashkil etadi. Suv sut komponentlari uchun erituvchi va dispers muhit vazifasini bajaradi. Pishloq ishlab chiqarishda suv miqdori muhim, chunki u ivitish jarayoni, zardob ajralishi va tayyor mahsulot namligini belgilaydi.

Oqsillar. Sut oqsillari ichida eng muhimi — kazein. Aynan kazein rennet ta’sirida koagulyatsiyaga uchrab, pishloq massasining asosini yaratadi. Zardob oqsillari ham oziqaviy nuqtai nazardan qimmatli, lekin klassik rennetli pishloqlarda ularning asosiy qismi zardob bilan chiqib ketadi. Tetra Pak’ning pishloq va sut kimyosi bo‘yicha bo‘limlarida kazeinning pishloq hosil bo‘lishidagi markaziy roli ko‘rsatilgan.

Yog‘. Sut yog‘i pishloqning ta’mi, yumshoqligi, plastikligi va kaloriyaligini belgilaydi. Yog‘ miqdori ortishi odatda mahsulotning mazaliligi va energetik qiymatini oshiradi, ammo texnologik jarayonda yog‘ning zardobga chiqib ketmasligi uchun curdni ehtiyotkorlik bilan kesish va aralashtirish talab qilinadi.

Laktoza. Laktoza sut kislotali bakteriyalar uchun oziqa vazifasini bajaradi. Starter kulturasi laktozani parchalaydi va sut kislotasini hosil qiladi. Natijada pH pasayadi, bu esa rennet bilan koagulyatsiyani yengillashtiradi va pishloqning ta’m shakllanishida ishtirok etadi.

Mineral moddalar. Sutdagi kalsiy va fosfor ayniqsa muhim. Kalsiy kazein mitsellalarining barqarorligida va ivish jarayonida faol ishtirok etadi. Shu sababli pasterizatsiyadan keyin ayrim hollarda pishloqboplikni yaxshilash uchun kalsiy xlorid qo‘shiladi.

Sutning fizik-kimyoviy xossalari. Pishloq ishlab chiqarishda sutning faqat tarkibi emas, balki uning fizik-kimyoviy xususiyatlari ham katta ahamiyatga ega. Ular texnologik jarayonning barqaror borishini ta’minlaydi.

Kislotalilik. Sutning tabiiy kislotaliligi uning yangiligi va mikrobiologik holatini ko‘rsatadi. Juda yuqori kislotalilik sutning buzila boshlaganini bildiradi va bunday sut pishloq ishlab chiqarishda texnologik nosozliklarga olib kelishi mumkin.

Zichlik. Sut zichligi uning tabiiyligiga, yog‘ va quruq modda miqdoriga bog‘liq. Zichlikning me’yordan chetga chiqishi suv qo‘shilganini yoki tarkibning o‘zgarganini ko‘rsatishi mumkin.

Issiqlikka chidamlilik. Sut issiqlik ishloviga chidamli bo‘lishi kerak. Tetra Pak manbasida yuqori haroratli ishlov beriladigan xom sut juda yaxshi sifatli bo‘lishi, oqsillar issiqlik ta’sirida beqaror bo‘lib qolmasligi kerakligi qayd etilgan.

Muzlash nuqtasi. Sutning muzlash nuqtasi sutga suv qo‘shilganini aniqlashda foydali ko‘rsatkichlardan biri sifatida keltiriladi. Bu ko‘rsatkich xom sutning tabiiyligi nazoratida muhim.

## Pishloq ishlab chiqarish uchun sutga qo‘yiladigan asosiy talablar. Pishloq ishlab chiqarishda ishlatiladigan sut yuqori sifatli bo‘lishi kerak. Tetra Pak manbasi yomon sifatli xom sut tayyor mahsulotning ta’mi, hidi, saqlanish muddati va funksional xususiyatlarida og‘ishlarga olib kelishini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, xom sut sifati issiqlik apparatlarining ishlash samaradorligi va butun zavodning iqtisodiy samaradorligiga ham ta’sir qiladi. Pishloqbop sut uchun quyidagi talablar muhim: yangi va begona hidlarsiz bo‘lishi; antibiotik va inhibitorlarsiz bo‘lishi; patogen mikroflora bilan ifloslanmagan bo‘lishi; kazein miqdori yetarli bo‘lishi; rennet bilan yaxshi ivishi; kislotaligi me’yorida bo‘lishi; mexanik aralashmalardan tozalangan bo‘lishi. Pishloq tayyorlashda ishlatiladigan sut ifloslantiruvchi moddalar va toksinlar bo‘yicha belgilangan maksimal darajalarga javob berishi kerak.

## Sutning pishloqboplik xususiyati. Pishloqboplik deganda sutning pishloq ishlab chiqarish uchun texnologik jihatdan yaroqliligi tushuniladi. Har qanday sut ichimlik suti sifatida yaxshi bo‘lishi mumkin, lekin har doim ham pishloq ishlab chiqarish uchun bir xil darajada qulay bo‘lavermaydi. Pishloqboplikka ta’sir qiluvchi asosiy omillar: kazein va umumiy oqsil miqdori; yog‘ va oqsil nisbati; kalsiy ionlari miqdori; rennet ta’sirida ivish tezligi; hosil bo‘lgan ivindining mustahkamligi; mikrobiologik tozaligi. Pishloq chiqimi ayniqsa kazein va yog‘ miqdoriga bog‘liq. Shu sababli pishloq ishlab chiqarishda sutni standartlashtirish va kerakli yog‘-oqsil nisbatini ta’minlash texnologik jihatdan juda muhim.

Sut sifati va tayyor mahsulot sifati o‘rtasidagi bog‘liqlik. Sut sifati past bo‘lsa, quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin: ivish sekinlashadi yoki notekis kechadi; curd juda yumshoq yoki mo‘rt chiqadi; yog‘ zardobga ko‘proq o‘tib ketadi; mahsulot chiqimi kamayadi; pishloqda begona hid va ta’mlar paydo bo‘ladi; saqlanish muddati qisqaradi.

Aksincha, sifatli sut ishlatilganda: ivish jarayoni barqaror bo‘ladi; presslash va tuzlash bir me’yorda kechadi; pishloqning organoleptik xossalari yaxshilanadi; chiqim oshadi; zardobdagi yo‘qotishlar kamayadi. Shu sababli xom sut sifati pishloq ishlab chiqarishning eng muhim boshlang‘ich sharti hisoblanadi.

Sutni qabul qilish va dastlabki nazorat. Korxonaga kelgan sut darhol texnologik jarayonga yuborilmaydi. Avvalo u qabul qilinadi va tekshiriladi. Xom sutni qabul qilishda odatda quyidagilar nazorat qilinadi: organoleptik ko‘rsatkichlar;  harorat; kislotalilik; zichlik; yog‘ miqdori; oqsil miqdori; mikrobiologik holati; inhibitor moddalarning mavjudligidir.

Sutga dastlabki texnologik ishlov berish. Pishloq ishlab chiqarishga yuborilishdan oldin sutga odatda quyidagi ishlovlar beriladi: filtrlash; sovitish yoki oraliq saqlash; standartlashtirish; pasterizatsiya yoki ayrim hollarda termizatsiya; ivitish haroratigacha sovitish. Bu ishlovlarning maqsadi xom ashyoni xavfsiz, bir xil va texnologik jihatdan boshqariladigan holatga keltirishdir.

Sutning oziqaviy ahamiyati; sut va sut mahsulotlari yuqori sifatli oqsil, yog‘ va bir qator muhim mikroelementlar manbai bo‘lib, ayniqsa kalsiy, magniy, selen, riboflavin va B12 vitamini bilan ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Pishloq ishlab chiqarishda sutning oziqaviy moddalarining bir qismi konsentrlanadi. Shu sababli pishloq yuqori biologik qiymatga ega mahsulot hisoblanadi. Biroq bu natija faqat sifatli va toza sut ishlatilganda to‘liq namoyon bo‘ladi. Asosiy xom ashyo sifatida sut pishloq ishlab chiqarish texnologiyasining tayanch elementi hisoblanadi. Sutning kimyoviy tarkibi, ayniqsa kazein, yog‘, laktoza va mineral moddalar miqdori tayyor mahsulotning chiqimi va sifatini belgilaydi. Tetra Pak ma’lumotlari xom sut sifati tayyor mahsulotning ta’mi, hidi, saqlanish muddati va zavodning iqtisodiy samaradorligiga kuchli ta’sir qilishini ko‘rsatadi.

Sut sifati ahamiyati. Sut sifati: pishloq chiqimiga; strukturasiga; ta’m va hidiga; saqlanish muddatiga ta’sir ko‘rsatadi.

Yordamchi materiallar; Pishloq ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sut bo‘lsa, yordamchi materiallar texnologik jarayonning to‘g‘ri borishini, mahsulot sifatining shakllanishini, xavfsizlikni va saqlanish barqarorligini ta’minlaydi. Tetra Pak manbasiga ko‘ra, ko‘pchilik pishloq turlari uchun eng muhim qo‘shimchalar starter kulturasi va rennet hisoblanadi; ayrim hollarda esa kalsiy xlorid, kislotalar va lysozyme kabi moddalar ham qo‘llanadi. Pishloq bo‘yicha umumiy standartida esa ruxsat etilgan ingredientlar sifatida starter kulturasi, xavfsiz fermentlar, natriy xlorid va ichimlik suvi ko‘rsatilgan. Yordamchi materiallar noto‘g‘ri tanlansa yoki me’yoridan ortiq ishlatilsa, ivish jarayoni buzilishi, curd sifati pasayishi, ta’m va hidda nuqsonlar paydo bo‘lishi, hatto tayyor mahsulotning me’yoriy ko‘rsatkichlari yomonlashishi mumkin. Shuning uchun ular texnologik maqsadga muvofiq, xavfsiz va standart talablarga mos holda tanlanishi kerak.

Yordamchi materiallar tushunchasi. Yordamchi materiallar deb pishloq ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo bo‘lgan sutga qo‘shiladigan, lekin tayyor mahsulotning asosiy massasini tashkil etmaydigan, jarayonni boshqarish va kerakli xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qiladigan moddalarga aytiladi. Ular fermentatsiyani boshlash, koagulyatsiyani tezlatish, namlikni boshqarish, ta’m va tuzilmani shakllantirish, ayrim hollarda esa mikrobiologik xavfsizlikni kuchaytirish vazifasini bajaradi.

Pishloq ishlab chiqarishda eng ko‘p qo‘llaniladigan yordamchi materiallar quyidagilar: starter kulturasi; ivituvchi fermentlar; kalsiy xlorid; osh tuzi; ichimlik suvi va brine eritmasi; kislotalar; ayrim pishloq turlarida bo‘yoqlar, mog‘or kulturasi va boshqa maxsus qo‘shimchalar.

Kalsiy xlorid. Kalsiy xlorid pishloq ishlab chiqarishda ko‘p qo‘llanadigan yordamchi materiallardan biridir. Pasterizatsiya natijasida sutdagi ionlashgan kalsiy muvozanati o‘zgarishi mumkin. Shu sababli kalsiy xlorid qo‘shilishi: ivishni tezlashtiradi; mustahkamligini oshiradi; zardob ajralishini yaxshilaydi; pishloq chiqimini oshirishga yordam beradi. Kalsiy xlorid me’yorida qo‘llanilishi kerak. Ortib ketgan miqdor curdni haddan tashqari qattiq qilishi yoki ta’mga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli u texnologik yo‘riqnoma asosida dozalanadi.

Osh tuzi. Osh tuzi pishloq ishlab chiqarishda eng muhim yordamchi materiallardan biri hisoblanadi. Tuzning asosiy vazifalari: mahsulotga xos ta’m berish; namlikni tartibga solish; sirt va ichki mikroflorani boshqarish; pishitish jarayonini muvozanatlash; saqlanish barqarorligini oshirish. Pishloqda tuzlash ikki asosiy usulda olib boriladi: quruq tuzlash; brine eritmasida tuzlash.

Tuz sifati ham muhim. U toza, begona hidlarsiz, texnik iflosliklarsiz bo‘lishi kerak. Oqartirilmagan yoki iflos tuz tayyor mahsulot sifatiga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Kislotalar. Ayrim pishloq turlari uchun qo‘shimcha komponent sifatida kerak bo‘lishi mumkin. Kislotalar odatda: sut pH sini tezroq pasaytirish; ivish jarayonini boshqarish; ayrim maxsus pishloq turlarida kerakli yumshoq curd hosil qilish
uchun ishlatiladi. Biroq kislotalar odatda barcha pishloqlarda emas, balki ma’lum tur va texnologiyalarda qo‘llanadi.

Maxsus yordamchi materiallar. Ayrim pishloq turlarida umumiy starter va rennetdan tashqari maxsus yordamchi materiallar ham ishlatiladi. Bunday materiallarga quyidagilar kirishi mumkin: mog‘or kulturasi; rang beruvchi moddalar; tekstura hosil qiluvchi komponentlar; pishishni tezlashtiruvchi xavfsiz fermentlar. Ular faqat aniq pishloq turining texnologiyasiga mos bo‘lgandagina ishlatiladi.

Yordamchi materiallarga qo‘yiladigan talablar. Yordamchi materiallar quyidagi umumiy talablarga javob berishi kerak: oziq-ovqat uchun xavfsiz bo‘lishi; standart va texnik hujjatlarga mos bo‘lishi; begona hid, ta’m va iflosliklardan xoli bo‘lishi; saqlash sharoitlari buzilmagan bo‘lishi; texnologik vazifani aniq bajarishi kerak. Tuz, suv va kalsiy xlorid esa kimyoviy tozalik va mikrobiologik xavfsizlik bo‘yicha nazorat qilinadi.

Yordamchi materiallarning tayyor mahsulot sifatiga ta’siri. Yordamchi materiallar tayyor pishloqning deyarli barcha asosiy ko‘rsatkichlariga ta’sir qiladi: starter kulturasi — kislotalilik, aroma va pishish jarayoniga; rennet — ivish tezligi va curd mustahkamligiga; kalsiy xlorid — curd sifati va chiqimga; tuz — ta’m, saqlanish va mikrobiologik barqarorlikka; suv va brine — tuzlanish sifati va gigiyenaga.

Agar yordamchi materiallar noto‘g‘ri tanlansa yoki me’yoridan oshirib yuborilsa, quyidagi nuqsonlar paydo bo‘lishi mumkin: sekin yoki notekis ivish; mo‘rt yoki juda yumshoq curd; begona ta’m va hid; notekis tuzlanish; mikrobiologik nuqsonlar; saqlanish muddatining qisqarishi. Pishloq ishlab chiqarishda yordamchi materiallar asosiy xom ashyo bo‘lgan sutning texnologik qayta ishlanishini boshqaruvchi muhim omillardan biridir. Manbalariga ko‘ra, starter kulturasi, rennet, kalsiy xlorid, osh tuzi va ichimlik suvi ko‘pchilik pishloq turlarida asosiy yordamchi materiallar hisoblanadi; ayrim mahsulotlarda esa kislotalar, lysozyme, mog‘or kulturasi va boshqa maxsus qo‘shimchalar ham ishlatiladi.

Pishloq ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sut bo‘lsa, yordamchi materiallar texnologik jarayonning to‘g‘ri borishini, mahsulot sifatining shakllanishini, xavfsizlikni va saqlanish barqarorligini ta’minlaydi. Tetra Pak manbasiga ko‘ra, ko‘pchilik pishloq turlari uchun eng muhim qo‘shimchalar starter kulturasi va rennet hisoblanadi; ayrim hollarda esa kalsiy xlorid, kislotalar va lysozyme kabi moddalar ham qo‘llanadi. Codex’ning pishloq bo‘yicha umumiy standartida esa ruxsat etilgan ingredientlar sifatida starter kulturasi, xavfsiz fermentlar, natriy xlorid va ichimlik suvi ko‘rsatilgan.

Yordamchi materiallar noto‘g‘ri tanlansa yoki me’yoridan ortiq ishlatilsa, ivish jarayoni buzilishi, curd sifati pasayishi, ta’m va hidda nuqsonlar paydo bo‘lishi, hatto tayyor mahsulotning me’yoriy ko‘rsatkichlari yomonlashishi mumkin. Shuning uchun ular texnologik maqsadga muvofiq, xavfsiz va standart talablarga mos holda tanlanishi kerak.

Chiqindilar va ularning turlari; Pishloq ishlab chiqarish jarayonida asosiy maqsad sut tarkibidagi qimmatli oqsil va yog‘ qismini tayyor mahsulotga o‘tkazishdan iborat bo‘lsa-da, jarayon davomida sezilarli miqdorda yon mahsulotlar va chiqindilar ham hosil bo‘ladi. Zamonaviy texnologik yondashuvda bu oqimlar faqat “chiqindi” deb emas, balki qayta ishlanishi, iqtisodiy qiymatga aylantirilishi yoki tozalanib zararsizlantirilishi lozim bo‘lgan texnologik oqimlar sifatida qaraladi. Tetra Pak manbasiga ko‘ra, ayniqsa zardob pishloq ishlab chiqarishdagi eng muhim yon oqimlardan biri bo‘lib, u kiruvchi sut hajmining 80–90 foizini tashkil qilishi va dastlabki oziq moddalarning taxminan 50 foizini saqlab qolishi mumkin.

Pishloq zavodlarida hosil bo‘ladigan chiqindilarni to‘g‘ri tasniflash juda muhim. Chunki ayrim oqimlar, masalan zardob, yuqori qiymatli ikkilamchi xom ashyo bo‘lsa, boshqalari, masalan oqava suvlar, ekologik xavf tug‘diradigan ishlab chiqarish chiqindisi hisoblanadi. Tetra Pak’ning dairy effluent bo‘limida sut va sut mahsulotlari to‘kilishi hamda uskunalarni yuvish natijasida hosil bo‘ladigan sanoat oqava suvlari tarkibi ishlab chiqarish dasturi va texnologik rejimga bog‘liqligi ko‘rsatilgan.

Chiqindi tushunchasi va uning texnologik mohiyati; Pishloq ishlab chiqarishda “chiqindi” deganda ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan, tayyor asosiy mahsulot tarkibiga kirmaydigan, lekin texnologik zanjirdan chiqib ketadigan suyuq, qattiq yoki aralash oqimlar tushuniladi. Ular ba’zan foydasiz tashlama bo‘lishi mumkin, ammo ko‘p hollarda ikkilamchi resurs sifatida qayta ishlanishi mumkin. Ayniqsa, zardob va zardobdan olinadigan fraksiyalar sut sanoatida yuqori qiymatli mahsulotlar olish manbai sifatida qaraladi.

Texnologik nuqtai nazardan pishloq ishlab chiqarishdagi chiqindilarni uch katta guruhga ajratish mumkin: suyuq chiqindilar, qattiq chiqindilar, gazsimon va sanitariya-texnik chiqindilar. Amaliyotda eng katta ulush suyuq chiqindilarga to‘g‘ri keladi, chunki pishloq ishlab chiqarish sutning katta hajmini zardobga aylantiradi va yuvish-sanitariya jarayonlari ham ko‘p suv sarflaydi.

Pishloq ishlab chiqarishdagi asosiy chiqindilar turlari. Zardob; Pishloq ishlab chiqarishdagi eng asosiy va eng katta hajmli yon mahsulot — zardobdir. U sutdan pishloq massasi ajratilgandan keyin qoladigan suyuq qism hisoblanadi. Tetra Pak ma’lumotiga ko‘ra, zardob kiruvchi sut hajmining 80–90 foizini tashkil etadi va unda dastlabki sutdagi eruvchan oqsillar, laktoza, vitaminlar va minerallarning katta qismi saqlanib qoladi. Zardob tarkibida odatda quyidagi moddalar uchraydi: zardob oqsillari, laktoza, mineral tuzlar, suvda eruvchi vitaminlar, oz miqdordagi sut yog‘i.
Shu sababli zardobni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tashlab yuborish iqtisodiy jihatdan ham, ekologik jihatdan ham maqsadga muvofiq emas.

Zardob ikki asosiy turga bo‘linadi: shirin zardob — rennetli pishloq ishlab chiqarishda olinadi; nordon zardob — kislota yoki aralash kislota-ferment usulida olinadi.

Oqartirish va yuvishdan hosil bo‘ladigan oqava suvlar. Ikkinchi katta chiqindi turi — oqava suvlar. Ular asosan uskunalarni yuvish, quvurlarni CIP tizimida tozalash, pollarni yuvish, to‘kilgan sut va zardob qoldiqlarini yuvib tushirish natijasida paydo bo‘ladi.

Bunday oqava suvlarning tarkibida: sut qoldiqlari, yog‘ zarrachalari, oqsil va laktoza qoldiqlari, yuvuvchi kimyoviy moddalar, tuz va dezinfeksiya vositalari
bo‘lishi mumkin. Ularning organik yuklamasi yuqori bo‘lgani uchun ular tozalanmasdan tashqi muhitga chiqarilsa, suv havzalarida kislorod tanqisligi va ifloslanishga sabab bo‘ladi.

Qattiq chiqindilar. Pishloq ishlab chiqarishda qattiq chiqindilar miqdori suyuq chiqindilarga nisbatan kamroq bo‘lsa-da, ular ham muhimdir. Bunga quyidagilar kiradi: filtrda ushlanib qolgan mexanik iflosliklar, qadoqlash materiallari qoldiqlari, nuqsonli pishloq bo‘laklari, qolip, mato yoki yordamchi materiallardan chiqqan eskirgan qismlar, laboratoriya va sanitariya chiqindilari.
Bu turdagi chiqindilar odatda alohida yig‘iladi va ularning bir qismi qayta ishlanishi, bir qismi esa kommunal yoki sanoat qattiq chiqindisi sifatida chiqarilishi mumkin.

Tuzlash eritmasi bilan bog‘liq chiqindilar; tuzlash eritmasi ham vaqt o‘tishi bilan texnologik chiqindi oqimiga aylanishi mumkin. Tuzlash jarayonida brine tarkibiga oqsil, yog‘ izlari, mikroorganizmlar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar o‘tadi. Brine sifati yomonlashsa, uni tozalash yoki yangilash talab etiladi, bu usul mikroorganizmlar va iflos zarrachalarni chiqarib tashlashini ko‘rsatadi.

Havo chiqindilari va hidlar; Pishloq ishlab chiqarish korxonalarida asosiy ekologik yuk suyuq chiqindilar bilan bog‘liq bo‘lsa-da, ayrim hollarda hidli gazlar, bug‘ va ventilyatsion chiqindilar ham uchraydi. Xususan, oqava suvlarni saqlash yoki anaerob parchalanish zonasida organik moddalarning yemirilishi natijasida noxush hidlar paydo bo‘lishi mumkin. Bular odatda ishlab chiqarish ichki gigiyenasi va ekologik boshqaruv nuqtai nazaridan nazorat qilinadi.

Zardobning alohida texnologik ahamiyati. Zardobni oddiy chiqindi deb baholash noto‘g‘ri bo‘ladi. U sut tarkibidagi ko‘plab qimmatli moddalarni saqlab qoladi. Tetra Pak manbasiga ko‘ra, zardobda sutning dastlabki oziq moddalari taxminan 50 foizgacha saqlanadi. Shuning uchun uni qayta ishlash orqali qo‘shimcha qiymat yaratish mumkin. Zardobdan quyidagi mahsulotlar olinishi mumkin: quruq zardob kukuni, zardob oqsili konsentratlari, zardob oqsili izolyatlari, laktoza, zardob asosidagi ichimliklar, yem-xashak qo‘shimchalari, ayrim hollarda bioenergiya yoki fermentatsiya xom ashyosi. BMI uchun muhim xulosa shuki, zardob — pishloq ishlab chiqarishdagi eng katta hajmli chiqindi bo‘lish bilan birga, eng qimmatli ikkilamchi xom ashyo hamdir. Shu sababli zamonaviy pishloq korxonasida zardobni yig‘ish, sovitish, saqlash va qayta ishlash liniyasi ko‘zda tutilishi kerak.

Oqartirish suvlari va oqava suvlarning xavfi. Pishloq ishlab chiqarishdagi oqava suvlar ekologik nuqtai nazardan eng xavfli chiqindilar qatoriga kiradi. Sababi ular tarkibida oson parchalanadigan organik moddalar ko‘p bo‘ladi. Sut, zardob va yog‘ qoldiqlari oqava suvga tushsa, suvdagi kislorod tez sarflanadi va tabiiy suv havzalarida biologik muvozanat buziladi.

Shuning uchun pishloq zavodlarida oqava suvlar bilan ishlash odatda quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: chiqindi suvlarni alohida yig‘ish, yog‘ va qattiq zarrachalarni ajratish, pH ni me’yorlash, biologik tozalash, zarurat bo‘lsa qayta foydalanish yoki xavfsiz chiqarish.

Qattiq chiqindilar va ularning manbalari; Qattiq chiqindilar pishloq ishlab chiqarishda uncha katta ulushni egallamasa ham, ular sanitariya va logistika nuqtai nazaridan muhimdir. Bunday chiqindilar quyidagi manbalardan kelib chiqadi: xom sutni filtrlashdagi mexanik iflosliklar, qadoqlash materiallari kesimlari va braklari, nuqsonli yoki standartga javob bermagan pishloq bo‘laklari, laboratoriya va nazorat ishlari chiqindilari, ishlatilgan mato, filtr yoki sarf materiallari.

Qattiq chiqindilar bilan ishlashda asosiy talab — ularni turi bo‘yicha ajratishdir. Oqartirilmagan qog‘oz, plastik, metall va organik qoldiqlar aralash holatda yig‘ilsa, qayta ishlash qiyinlashadi. Zamonaviy korxonalarda qattiq chiqindilarni alohida konteynerlarga saralash amaliyoti keng qo‘llanadi.

Chiqindilarni kamaytirish yo‘llari; Pishloq ishlab chiqarishda chiqindilar hajmini kamaytirish bir necha yo‘l bilan amalga oshiriladi: sut va zardobning to‘kilishini kamaytirish; aniq dozator va yopiq quvur tizimlaridan foydalanish;  CIP rejimlarini optimallashtirish; zardobni alohida yig‘ib qayta ishlash; qadoqlash chiqindilarini saralash; brine eritmasini sanitatsiya qilish va uzoqroq ishlatish. Tetra Pak’ning sustainability bo‘limi ham qayta ishlash jarayonida suv va energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni minimallashtirish va resurs samaradorligini oshirishga alohida urg‘u beradi.

Pishloq ishlab chiqarishda chiqindilar va yon oqimlar texnologik jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning ichida eng kattasi va eng muhimlaridan biri zardob bo‘lib, u sut hajmining 80–90 foizigacha bo‘lgan qismini tashkil etishi va dastlabki oziq moddalarning taxminan yarmini saqlashi mumkin. Oqartirish suvlari va boshqa oqava suvlar esa ekologik xavf tug‘diradigan chiqindi oqimi bo‘lib, ularni albatta tozalash zarur.

Chiqindilardan foydalanish   Pishloq ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan chiqindilarni zamonaviy yondashuvda oddiy tashlanadigan mahsulot sifatida emas, balki qimmatli ikkilamchi resurs sifatida qarash muhim hisoblanadi. Ayniqsa, sut sanoatida chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega.

Pishloq ishlab chiqarishda eng asosiy chiqindi — zardob bo‘lib, u tarkibida ko‘plab oziqaviy moddalarga ega. Shu sababli uni qayta ishlash orqali qo‘shimcha mahsulotlar olish mumkin. Oqartirish suvlari, qattiq chiqindilar va boshqa texnologik oqimlar ham ma’lum darajada qayta ishlanishi yoki zararsizlantirilishi lozim.

Zardobdan foydalanish; Zardob pishloq ishlab chiqarishdagi eng katta hajmli chiqindi bo‘lib, u sut tarkibidagi laktoza, oqsil, mineral moddalar va vitaminlarni saqlab qoladi. Shu sababli u juda muhim ikkilamchi xom ashyo hisoblanadi.

Ichimliklar ishlab chiqarish; Zardob asosida: zardob ichimliklari; fermentatsiyalangan ichimliklar; vitaminlashtirilgan ichimliklar ishlab chiqariladi.

Yem-xashak sifatida foydalanish. Zardob: chorvachilikda yem sifatida;  suyuq oziqlantirish tizimlarida ishlatiladi. Bu usul kichik korxonalar uchun eng oddiy va arzon variant hisoblanadi.

Biotexnologik qayta ishlash. Zardobdan: bioetanol; biogaz; organik kislotalar
ishlab chiqarish mumkin. Bu usul chiqindilarni kamaytirish va energiya olish uchun samarali hisoblanadi.

Oqartirish suvlari bilan ishlash usullari. Mexanik tozalash; qattiq zarrachalarni ajratish; yog‘larni ajratish. Biologik tozalash; mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni parchalash; biofiltrlar, aerotanklar qo‘llaniladi. Kimyoviy tozalash; pH ni me’yorlash; zararsizlantirish.

Oqartirilgan suvni qayta ishlatish. Tozalangan suv: texnik ehtiyojlar uchun; yuvish jarayonlarida; sug‘orishda ishlatilishi mumkin.

Qattiq chiqindilardan foydalanish. Qadoqlash chiqindilari; plastik, qog‘oz, karton qayta ishlanadi; ikkilamchi xom ashyo sifatida ishlatiladi. Organik chiqi ndilar; nuqsonli pishloq; filtr qoldiqlari. Bu chiqindilar: chorva uchun yem; kompost tayyorlashda ishlatiladi.

Chiqindilarni kamaytirish yo‘llari. Pishloq ishlab chiqarishda chiqindilarni kamaytirish uchun: yopiq texnologik tizimlardan foydalanish; aniq dozatorlar qo‘llash; sut va zardob to‘kilishini kamaytirish; CIP tizimlarini optimallashtirish; qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish zarur.

Ekologik ahamiyati. Chiqindilarni qayta ishlash: atrof-muhitni himoya qiladi;  suv va tuproq ifloslanishini kamaytiradi; energiya tejaydi; korxona iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Iqtisodiy samaradorlik. Chiqindilardan foydalanish: qo‘shimcha daromad manbai yaratadi; ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi; resurslardan maksimal foydalanishni ta’minlaydi. Masalan: zardobdan oqsil olish — yuqori qiymatli mahsulot; biogaz ishlab chiqarish — energiya manbai.

Pishloq ishlab chiqarishda chiqindilarni samarali boshqarish zamonaviy texnologiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Eng muhim chiqindi bo‘lgan zardob yuqori qiymatli ikkilamchi xom ashyo bo‘lib, undan oziq-ovqat, yem-xashak va biotexnologik mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin.

Oqartirish suvlari va qattiq chiqindilarni to‘g‘ri qayta ishlash esa ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi. Shu sababli har bir zamonaviy pishloq ishlab chiqarish korxonasi chiqindilarni qayta ishlash va ulardan foydalanish tizimini joriy qilishi zarur.

GOST va texnik shartlar; Oziq-ovqat sanoatida, jumladan pishloq ishlab chiqarishda mahsulot sifati va xavfsizligini ta’minlash uchun ishlab chiqarish faqat texnologik tajribaga emas, balki me’yoriy hujjatlar tizimiga ham tayanadi. Bu tizimga odatda standartlar, texnik reglamentlar, sanitariya qoidalari, sinov usullari, markirovka talablari va korxona texnik shartlari kiradi. Codex Alimentarius’ning pishloq bo‘yicha umumiy standarti barcha turdagi pishloqlarga tatbiq qilinadigan asosiy xalqaro hujjatlardan biri bo‘lib, u mahsulot ta’rifi, tarkib, qo‘shimchalar, gigiyena, markirovka va sinov qoidalarini belgilaydi.

O‘zbekistonda sut va sut mahsulotlari uchun alohida umumiy texnik reglament ham qabul qilingan. Shu bilan birga, 2025-yil 1-avgustdan oziq-ovqat mahsulotlari uchun texnik reglamentlar va standartlarning majburiyligi bekor qilinishi, ustuvor oziq-ovqat turlari bo‘yicha Sanitariya qoidalari va gigiyena normativlari joriy etilishi belgilangan.

GOST — bu “Gosudarstvennyy standart”, ya’ni davlatlararo yoki davlat standarti degan ma’noni bildiradi. Amaliyotda GOST mahsulotga, xom ashyo sifatiga, sinov usullariga, qadoqlashga, saqlashga, tashishga, markirovkaga va xavfsizlik ko‘rsatkichlariga qo‘yiladigan birxil talablarni belgilaydi. GOST hujjatlarining asosiy vazifasi — turli ishlab chiqaruvchilarda tayyorlanadigan mahsulot sifati bir xil mezon bilan baholanishini ta’minlashdir.

Pishloq uchun GOST turidagi hujjat odatda quyidagilarni o‘z ichiga oladi: mahsulotning nomi va tasnifi; organoleptik ko‘rsatkichlar; fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar; mikrobiologik xavfsizlik talablari; qadoqlash, markirovka, tashish va saqlash qoidalari; namuna olish va laborator sinov usullari. Oddiy qilib aytganda, GOST — bu mahsulot qanday bo‘lishi kerakligini belgilab beradigan standart hujjat.

Texnik shartlar — bu ma’lum bir korxona yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq mahsulot uchun ishlab chiqiladigan me’yoriy hujjatdir. Rus amaliyotida bu ko‘pincha TU (Tekhnicheskie usloviya) deb yuritiladi, o‘zbek amaliyotida esa TSh — texnik shartlar deb ataladi. Agar mahsulotga mos alohida davlat standarti bo‘lmasa, yoki korxona standartdagi an’anaviy mahsulotdan farq qiluvchi yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarsa, odatda texnik shartlar qo‘llanadi.

Masalan: klassik qattiq pishloq standart GOST bo‘yicha ishlab chiqarilishi mumkin; yangi retsepturadagi, qo‘shimcha ziravorli yoki maxsus funksional pishloq esa korxona texnik sharti asosida chiqarilishi mumkin. Texnik shartlarda quyidagilar yoziladi: mahsulotning to‘liq nomi; tarkibi; xom ashyo talablari; texnologik jarayon tavsifi; sifat ko‘rsatkichlari; xavfsizlik me’yorlari; qadoqlash va markirovka qoidalari; qabul qilish qoidalari; sinash usullari; saqlash muddati va sharoiti

GOST — umumiy davlat standarti, TSh — korxona mahsulotiga moslashtirilgan maxsus me’yoriy hujjat.

Pishloq uchun me’yoriy hujjatlar nimalarni belgilaydi? Pishloq ishlab chiqarishda me’yoriy hujjatlar faqat tayyor mahsulotni emas, balki butun ishlab chiqarish zanjirini tartibga soladi. Xususan, sut va sut mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha texnik reglamentlar mahsulotning o‘ziga ham, uni ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish va muvofiqligini baholash jarayonlariga ham tatbiq etiladi. Bunday hujjatlar odatda quyidagi bloklardan iborat bo‘ladi:

Xom ashyo talablari; Pishloq ishlab chiqarishda ishlatiladigan sut, qaymoq, starter kultura, ferment, tuz, kalsiy xlorid va boshqa komponentlar sifati belgilab qo‘yiladi. Xom ashyo xavfsiz, sifati barqaror va ruxsat etilgan manbadan bo‘lishi shart.

Mahsulot identifikatsiyasi; Pishloqning aynan pishloq ekanini, pishloq mahsuloti yoki sut saqlovchi mahsulot emasligini aniqlash mezonlari ko‘rsatiladi.

Organoleptik ko‘rsatkichlar; Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi, ta’mi, kesim yuzasi, konsistensiyasi va tuzilishi baholanadi.

Fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar; Namlik, yog‘ miqdori, yog‘siz quruq moddadagi yog‘ ulushi, tuz miqdori, kislotalilik kabi ko‘rsatkichlar belgilanadi. Codex standartida pishloqlar tarkibi bo‘yicha namlik va yog‘siz quruq moddadagi yog‘ ulushi asosida sinflanishi ko‘rsatilgan.

Mikrobiologik va gigiyenik xavfsizlik; Patogen mikroorganizmlar, toksinlar, ifloslanish, sanitariya holati va ishlab chiqarish gigiyenasi bo‘yicha talablar qo‘yiladi.

Pishloq uchun xalqaro standart: Mahsulot ta’rifi, tarkib, ruxsat etilgan qo‘shimchalar, gigiyena, ifloslantiruvchi moddalar, markirovka va analiz usullarini qamrab oladi

Shuningdek, ayrim pishloq turlari uchun Codex alohida individual standartlar ham beradi. Masalan, Cheddar, Gouda, Camembert, Brie, Cottage cheese va boshqa mahsulotlar bo‘yicha alohida standartlar ro‘yxatda mavjud. Bu BMIda “umumiy standart + alohida tur standarti” yondashuvini yozish imkonini beradi.

Bundan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlarini tamg‘alash bo‘yicha umumiy texnik reglament iste’molchiga beriladigan ma’lumot tarkibini belgilaydi. Unda tamg‘alashning asosiy maqsadi — iste’molchining mahsulot to‘g‘risida ishonchli axborot olish huquqini ta’minlash ekani ko‘rsatilgan.

Lekin muhim o‘zgarish shuki, 2025-yil 18-apreldagi PF-67-son hujjatga ko‘ra, 2025-yil 1-avgustdan oziq-ovqat mahsulotlari uchun texnik reglamentlar va standartlar majburiyligi bekor qilinadi, va ustuvor oziq-ovqat mahsulotlari bo‘yicha Codex asosidagi sanitariya qoidalari va gigiyena normativlari tasdiqlanishi nazarda tutilgan. BMIda siz buni “amaldagi tartib yangilanmoqda” degan izoh bilan kiritishingiz mumkin.

Texnik talablar; Bu bo‘lim eng asosiy qism bo‘lib, unda: mahsulot tarkibi; tashqi ko‘rinishi; ta’mi va hidi; namlik; yog‘ miqdori; tuz miqdori; konsistensiya
kabi ko‘rsatkichlar beriladi.

GOST — mahsulot sifati va xavfsizligiga qo‘yiladigan umumiy standart talablar tizimi. Texnik shartlar (TSh / TU) — ma’lum mahsulot yoki korxona uchun ishlab chiqiladigan aniq texnik hujjat.

Pishloq ishlab chiqarishda bu hujjatlar: xom ashyo sifatini, ishlab chiqarish texnologiyasini, tayyor mahsulot ko‘rsatkichlarini, markirovka, qadoqlash, saqlash va tashish qoidalarini belgilaydi.

2.4. Moddiy va issiqlik balansi

## Har qanday oziq-ovqat texnologik jarayonini ilmiy asosda loyihalashda ikki asosiy hisoblash turi muhim ahamiyatga ega: moddiy balans va issiqlik balansi. Moddiy balans korxonaga kirayotgan va undan chiqayotgan xom ashyo, yarim mahsulot, tayyor mahsulot hamda chiqindilar miqdorini aniqlashga xizmat qiladi. Issiqlik balansi esa texnologik jarayonda mahsulotni isitish, sovitish, pasterizatsiya qilish, saqlash va issiqlikni qayta tiklash uchun zarur energiya sarfini baholaydi. Pishloq ishlab chiqarish jarayonini unit operationlar va mass balance tizimi sifatida ko‘rish mumkinligi Morison tomonidan ko‘rsatilgan; u cheesemaking’ni oqimlar, komponentlar va ajralish bosqichlari bo‘yicha tahlil qiladi.

## Pishloq ishlab chiqarishda moddiy va issiqlik balansi ayniqsa muhim, chunki bu tarmoqda sutning katta qismi tayyor mahsulotga emas, balki zardobga o‘tadi. Tetra Pak ma’lumotiga ko‘ra, zardob kiruvchi sut hajmining taxminan 80–90 foizini tashkil qilishi mumkin; unda dastlabki ozuqa moddalarning qariyb yarmi saqlanib qoladi. Demak, pishloq ishlab chiqarishni loyihalashda faqat tayyor mahsulot miqdorini emas, balki zardob, yo‘qotishlar, oqava suvlar va energiya almashinuvini ham hisobga olish zarur. Mazkur bo‘limda smenada 3 tonna pishloq ishlab chiqarish uchun moddiy va issiqlik balansi tuzishning nazariy asoslari, formulalari, hisoblash ketma-ketligi va amaliy qo‘llanishi yoritiladi.

## Moddiy balans tushunchasi; Moddiy balans — bu texnologik sistema bo‘yicha kiruvchi moddalar massasi chiqayotgan moddalar massasiga teng bo‘lishi tamoyiliga asoslangan hisoblash usulidir. Ya’ni ma’lum bir apparat, bo‘lim yoki butun korxona uchun quyidagi umumiy tenglama o‘rinli bo‘ladi: Kiruvchi moddalar massasi = Chiquvchi moddalar massasi + yo‘qotishlar. Pishloq ishlab chiqarishda moddiy balans ikki darajada tuziladi: birinchisi — umumiy massa balansi, ya’ni qancha sut kirib, qancha pishloq, zardob va boshqa oqimlar chiqishini hisoblash; ikkinchisi — komponentlar balansi, ya’ni sutdagi yog‘, oqsil, quruq modda, suv va tuzning qaysi qismi tayyor mahsulotga, qaysi qismi zardobga yoki chiqindiga o‘tishini aniqlash. Bu yondashuv pishloq chiqimini, texnologik yo‘qotishlarni va iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun zarur.

## Pishloq ishlab chiqarishda moddiy balansning ahamiyati; Moddiy balans quyidagi masalalarni hal qilishda xizmat qiladi: kerakli sut sarfini aniqlash; zardob miqdorini oldindan baholash; uskunalar sig‘imini tanlash; xom ashyo va yordamchi materiallarga ehtiyojni rejalashtirish; pishloq chiqimini nazorat qilish; yog‘ va oqsil yo‘qotishlarini kamaytirish; korxona iqtisodiy ko‘rsatkichlarini asoslash.

## Pishloq chiqimi texnologik va iqtisodiy nazoratning eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri ekanligi qayd etilgan. Odatda 100 kg sutdan olinadigan pishloq massasi bilan ifodalanadi; bu ko‘rsatkich sut tarkibi, pishloq namligi va komponentlarning saqlanib qolishiga bog‘liq.

## Moddiy balans uchun boshlang‘ich ma’lumotlar; Pishloq ishlab chiqarish bo‘yicha balans tuzishdan oldin quyidagi ma’lumotlar aniqlanadi. smenalik tayyor mahsulot quvvati; tayyor pishloq turi; pishloqning namligi; sutning yog‘ va oqsil tarkibi; sutning quruq modda miqdori; yog‘ va oqsilning pishloqda saqlanib qolish foizi; zardob tarkibi; texnologik yo‘qotishlar miqdori. Kirish oqimlari va chiqish oqimlari aniq berilishi kerakligi ko‘rsatilgan; modelning foydasi ham aynan shu — har bir oqimni komponentlar bo‘yicha kuzatish imkonini berishidadir.

## Pishloq ishlab chiqarish uchun sut tarkibi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tetra Pak’ning milk chemistry va cheese bo‘limlarida pishloq chiqimi eng avvalo kazein va yog‘ miqdoriga bog‘liqligi, qattiq pishloqlarda bu komponentlar sutga nisbatan ancha konsentratsiyalanishi ko‘rsatilgan.

## Umumiy moddiy balans tenglamasi; Butun korxona uchun umumiy moddiy balans quyidagicha ifodalanadi: M_sut + M_yordamchi = M_pishloq + M_zardob + M_chiqindilar + M_yo‘qotishlar. Bu yerda: M_sut — ishlab chiqarishga berilgan sut massasi; M_yordamchi — starter, ferment, tuz, kalsiy xlorid va boshqa yordamchi materiallar massasi; M_pishloq — tayyor pishloq massasi; M_zardob — ajralib chiqqan zardob massasi; M_chiqindilar — filtr qoldiqlari, nuqsonli mahsulot, oqava oqimlar; M_yo‘qotishlar — texnologik va hisobdan tashqari yo‘qotishlar.

## Tetra Pak pishloqni qisman zardob ajratish orqali olinadigan mahsulot sifatida ta’riflaydi; shuning uchun umumiy moddiy balansda zardob chiqishi asosiy va majburiy hisoblash elementi hisoblanadi. Amaliyotda yordamchi materiallar massasi sut massasiga nisbatan juda kichik bo‘lgani sababli ayrim soddalashtirilgan hisoblarda ular umumiy massa balansida alohida katta rol o‘ynamaydi. Lekin tuzlashdan keyingi yakuniy pishloq massasida tuzning hissasi, namlik va quruq modda bo‘yicha hisoblarda albatta inobatga olinadi.

## Komponentlar bo‘yicha moddiy balans; Pishloq ishlab chiqarishda umumiy massa yetarli emas; yog‘, oqsil, suv va quruq modda bo‘yicha ham balans tuziladi.

## Yog‘ balansi; M_sut × w_yog‘ = M_pishloq × w_pishloq,yog‘ + M_zardob × w_zardob,yog‘ + yog‘ yo‘qotishlari

## Oqsil balansi;M_sut × w_oqsil = M_pishloq × w_pishloq,oqsil +  M_zardob × w_zardob,oqsil + oqsil yo‘qotishlari

## Suv balansi; M_sut × w_suv + suv qo‘shimchalari = M_pishloq × w_pishloq,suv + M_zardob × w_zardob,suv + oqava suvlar

## Quruq modda balansi; M_sut × w_qm + quruq yordamchi modda = M_pishloq × w_pishloq,qm + M_zardob × w_zardob,qm + yo‘qotishlar

## Komponentlar balansining ahamiyati shundaki, pishloq chiqimi faqat tayyor mahsulot massasiga emas, balki ayniqsa yog‘ va kazeinning saqlanib qolish darajasiga bog‘liq. Emmons va boshqa mualliflar sharhida predictive cheese yield formulalari avval casein va fatga, keyinchalik moisture va saltga tayangan holda takomillashgani ko‘rsatilgan.

## Pishloq chiqimi va uning balansdagi o‘rni; Pishloq chiqimi — moddiy balansning markaziy natijasi. Ilmiy adabiyotlarga ko‘ra, cheese yield odatda 100 kg sutdan olinadigan kg pishloq bilan ifodalanadi.

## Nazariy va amaliy hisoblarda ko‘p uchraydigan klassik yondashuvlardan biri formulalardir.

## 3 tonna/smena quvvat uchun moddiy balansni tuzish tartibi. Smenada 3 tonna tayyor pishloq ishlab chiqarish uchun hisob quyidagi ketma-ketlikda olib boriladi: tayyor pishloq turi va namligi belgilanadi; sutning o‘rtacha yog‘ va oqsil tarkibi olinadi; pishloqning nazariy yoki amaliy chiqimi aniqlanadi; shu chiqim asosida kerakli sut sarfi hisoblanadi; zardob miqdori aniqlanadi; yordamchi materiallar sarfi kiritiladi; texnologik yo‘qotishlar hisobga olinadi. Masalan, agar tayyor mahsulot quvvati 3000 kg/smena bo‘lsa va tanlangan pishloq turi uchun amaliy chiqim Y kg pishloq / 100 kg sut deb olinsa, kerakli sut miqdori quyidagicha topiladi: M_sut = (3000 × 100) / Y, Bu umumiy ko‘rinishdagi formula bo‘lib, BMI’da aynan shu shaklda berilishi mumkin. So‘ng:M_zardob ≈ M_sut − M_pishloq − yo‘qotishlar, Tetra Pak ma’lumotlari bo‘yicha zardobning juda katta oqim bo‘lishi ushbu hisobning real ekanini tasdiqlaydi. Amaliy BMI matnida bu yerda shunday xulosa yoziladi: “Pishloq turi va sut tarkibiga qarab, 3 tonna/smena quvvat uchun zarur sut sarfi sezilarli farq qilishi mumkin; shu sababli yakuniy balans korxona qabul qiladigan sutning haqiqiy yog‘ va oqsil tarkibiga ko‘ra aniqlanadi.”

## Yo‘qotishlar tushunchasi; Moddiy balansda barcha kiruvchi quruq modda tayyor mahsulotga o‘tmaydi. Bir qismi zardob bilan chiqadi, bir qismi filtr va apparat yuzalarida qoladi, yana bir qismi yuvish suvlari orqali yo‘qoladi. Morison ishida ham losses va whey streams jarayon samaradorligini baholashda muhim ekani ko‘rsatilgan.

## Pishloq ishlab chiqarishdagi asosiy yo‘qotishlar: zardobga o‘tgan yog‘;  zardobga o‘tgan mayda curd zarralari; apparatlar devorida qolgan mahsulot; yuvish paytidagi yo‘qotishlar; nuqsonli va brak mahsulot.

## Shu bois moddiy balans yakunida yo‘qotishlar alohida band sifatida keltiriladi. Bu texnologik jarayonning qay darajada samarali olib borilganini ko‘rsatadi.

## Issiqlik balansi tushunchasi; Issiqlik balansi — bu ma’lum texnologik jarayonda berilgan issiqlik, mahsulot tomonidan yutilgan issiqlik, qayta tiklangan issiqlik va yo‘qotilgan issiqlik o‘rtasidagi nisbatni ifodalovchi hisoblashdir. Pishloq ishlab chiqarishda bu ayniqsa quyidagi bosqichlarda muhim: sutni isitish; pasterizatsiya; termizatsiya; ivitish haroratigacha sovitish; pishitish xonalarida sovutish; zardobni sovitish; issiqlikni regeneratsiya qilish.

## Pasterizatsiya va issiqlik sarfi; Pishloq ishlab chiqarishda sutga beriladigan issiqlik ishlovi juda ehtiyotkor tanlanadi. Tetra Pak manbaida pasturizatsiya uchun 72–75°C, 15–20 soniya; LTLT usuli uchun 63°C, 30 daqiqa; termizatsiya uchun 63–65°C, taxminan 15 soniya diapazonlari keltirilgan. Shu bilan birga, juda kuchli issiqlik ishlovi cheesemaking properties’ni yomonlashtirishi mumkinligi ham qayd etilgan.

## Issiqlik miqdorini hisoblashning eng oddiy formulasi: Q = m × c × Δt. Bu yerda: Q — issiqlik miqdori; m — mahsulot massasi; c — mahsulotning solishtirma issiqlik sig‘imi; Δt — harorat farqi.

## Tetra Pak’ning plate heat exchanger misolida 20 000 l/soat cheese milk uchun zichlik taxminan 1020 kg/m³, solishtirma issiqlik sig‘imi esa 3.95 kJ/kg·K deb olingan; shu qiymatlar bilan suvning harorat pasayishi energiya balansi orqali hisoblab ko‘rsatilgan.

## Issiqlik almashgichdagi energiya balansi; Tetra Pak manbasida zamonaviy issiqlik almashgichlarda atrof-muhitga yo‘qotishlar kichikligi sababli, odatda issiq oqim bergan energiya sovuq oqim olgan energiyaga teng deb olinadi. Ya’ni energiya balansi: m₁ × c₁ × Δt₁ = m₂ × c₂ × Δt₂, Shu formula yordamida: xizmat qiluvchi issiq suvning sarfi, uning harorat pasayishi, sovituvchi suv yoki glykolning kerakli miqdori hisoblanadi. Tetra Pak’ning misolida 20 000 l/soat cheese milk 4°C dan 34°C gacha isitilganda 30 000 l/soat 50°C suvning harorati energiya balansi asosida taxminan 19.5°C ga pasayishi ko‘rsatilgan. Bu BMI uchun juda muhim dalil, chunki u issiqlik balansini nazariy emas, balki amaliy sanoat hisoblashiga bog‘laydi.

## Regeneratsiya va energiya tejash; Pasterizatsiya tizimlarida issiqlik balansining eng muhim jihati — regeneratsiya, ya’ni chiqayotgan issiq sut yoki zardob issiqligidan kirayotgan sovuq sutni oldindan isitish uchun foydalanishdir. Tetra Pak ma’lumotiga ko‘ra, zamonaviy pasterizatorlarda regeneratsiya samaradorligi 94–95% gacha yetishi mumkin. Bundan tashqari, whey fractionation bo‘limida zardobni sovitishdan olingan issiqlik yordamida suv isitilib, u keyinchalik cheese milk’ni oldindan qizdirishda ishlatilishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Issiqlik recovery silo bu energiyani vaqt bo‘yicha muvofiqlashtirish imkonini beradi. Demak, issiqlik balansini tuzishda quyidagilar albatta ko‘rib chiqiladi:to‘g‘ridan-to‘g‘ri issiqlik sarfi; regeneratsiya natijasida tejab qolingan issiqlik; sovitish uchun sarflanadigan energiya; zardobdan qayta tiklangan issiqlik. Bu yondashuv korxona iqtisodiy samaradorligini oshiradi va energiya xarajatlarini sezilarli kamaytiradi.

## Pishloq ishlab chiqarishda issiqlik balansining asosiy bosqichlari.

## 1. Sutni dastlabki isitish; Sut qabuldan keyin filtrlash, separatlash yoki standartlashtirish uchun ma’lum haroratga keltirilishi mumkin. Bu bosqichda past darajali issiqlik sarfi kuzatiladi.

## 2. Pasterizatsiya yoki termizatsiya; Bu issiqlik sarfining asosiy bo‘g‘inidir. Jarayon uchun kerakli issiqlik: sut massasiga, boshlang‘ich va yakuniy haroratga,  regenerator samaradorligiga bog‘liq bo‘ladi.

## 3. Ivitish haroratigacha sovitish; Pasterizatsiyadan so‘ng sut odatda 30–35°C atrofidagi ivitish haroratigacha sovitiladi. Bu bosqich sovutish energiyasini talab qiladi.

## 4. Pishitish kameralarini sovitish; Pishloqning turiga qarab ripening yoki storage xonalarida 8–14°C yoki undan past haroratlar ushlab turiladi. Bu uzluksiz sovitish yuklamasini keltirib chiqaradi. Tetra Pak cheese chapter’da ripened cheese ma’lum vaqt, ma’lum harorat va boshqa sharoitlarda ushlab turilishi kerakligi ko‘rsatilgan.

## 5. Zardobni sovitish; Zardobni darhol qayta ishlash yoki saqlash uchun sovitish zarur bo‘lishi mumkin. Shu oqimdan issiqlik qayta tiklash ham mumkin.

## Moddiy va issiqlik balansining o‘zaro bog‘liqligi. Pishloq ishlab chiqarishda moddiy va issiqlik balansi bir-biridan ajralmaydi. Chunki: qancha sut ishlatilsa, shuncha issiqlik bilan ishlov beriladi; pishloq namligi oshsa, mahsulot massasiga suv ko‘proq kiradi va bu balansni o‘zgartiradi; zardob miqdori ko‘paysa, sovitish va issiqlik recovery imkoniyatlari ham ortadi; kuchli issiqlik ishlovi mahsulot chiqimini o‘zgartirishi mumkin. Manbalarda yuqori issiqlik ishlovi zardob oqsillarining denaturatsiyasini kuchaytirib, ularning bir qismini curdda ushlab qolishi va yieldni oshirishi mumkinligi aytiladi; lekin bunday rejim cheesemaking’ning namlik va tekstura parametrlarini ham o‘zgartiradi. Demak, issiqlik rejimi o‘zgarsa, moddiy balans ham o‘zgarishi mumkin.

## Amaliy hisoblash ketma-ketligi. BMI matnida 3 tonna/smena korxona uchun moddiy va issiqlik balansini quyidagi algoritm bilan yozish maqsadga muvofiq: Birinchi bosqich. Tayyor pishloq turi va uning namligini qabul qilish. Ikkinchi bosqich. Sutning o‘rtacha tarkibini belgilash: yog‘, oqsil, quruq modda. Uchinchi bosqich. Nazariy yoki amaliy cheese yield bo‘yicha kerakli sut miqdorini aniqlash. To‘rtinchi bosqich. Zardob, yo‘qotishlar va yordamchi materiallar oqimini hisoblash. Beshinchi bosqich. Pasterizatsiya va sovitish uchun issiqlik yuklamasini hisoblash. Oltinchi bosqich. Regeneratsiya va zardobdan issiqlik qayta tiklanishini inobatga olish. Yettinchi bosqich. Yakuniy xulosada sut, pishloq, zardob va energiya sarflarini bir jadval yoki jamlama ko‘rinishida berish.

## Balans tuzishda qabul qilinadigan soddalashtirishlar. BMI darajasidagi hisoblarda ba’zan quyidagi soddalashtirishlarga yo‘l qo‘yiladi: yordamchi materiallarning umumiy massa ulushi kichik deb olinadi; ayrim mikrokomponentlar alohida hisoblanmaydi; issiqlik almashgichdagi tashqi yo‘qotishlar juda kichik deb olinadi; sut zichligi va solishtirma issiqlik sig‘imi o‘rtacha qiymatlarda qabul qilinadi. Bu soddalashtirishlar BMI hisoblarini haddan tashqari murakkablashtirmasdan, texnologik mazmunini saqlab qolishga yordam beradi.

## Moddiy va issiqlik balansining texnik-iqtisodiy ahamiyati Balans natijalari asosida: qabul qilinadigan sut miqdori aniqlanadi; sut saqlash tanklari hajmi tanlanadi; pishloq vannasi sig‘imi aniqlanadi; zardob rezervuarlari hajmi belgilanadi; pasterizator va sovitish uskunalarining quvvati tanlanadi; bug‘, issiq suv va sovuq agent sarfi hisoblanadi; tannarx va rentabellik keyingi bo‘limlarda asoslanadi.

## Moddiy va issiqlik balansi pishloq ishlab chiqarish texnologiyasining eng muhim hisoblash bo‘limlaridan biridir. Moddiy balans yordamida sut, pishloq, zardob, yordamchi materiallar va yo‘qotishlar o‘rtasidagi miqdoriy nisbat aniqlanadi. Issiqlik balansi esa pasterizatsiya, sovitish, pishitish va issiqlikni qayta tiklash jarayonlaridagi energiya sarfini asoslaydi.

## 3 tonna/smena quvvatli korxona uchun bu bo‘limning amaliy ahamiyati shundaki, u zarur sut sarfini, zardob miqdorini, pasterizator yuklamasini, sovitish quvvatini va energiya tejash imkoniyatlarini oldindan baholash imkonini beradi. Zardobning sut hajmining 80–90 foizigacha bo‘lishi va unda ozuqa moddalarning katta qismi saqlanishi, issiqlik balansida esa regeneratsiya samaradorligi 94–95% gacha yetishi mumkinligi zamonaviy pishloq zavodlarini loyihalashda resurslardan maksimal foydalanish zarurligini ko‘rsatadi.

2.5. Asosiy texnologik qurilmaning hisoblari.

## Pishloq ishlab chiqarish texnologik liniyasida barcha apparatlar muhim bo‘lsa-da, texnologik jarayonning markaziy bo‘g‘ini sifatida pishloq vannasi ajralib turadi. Chunki sutning pishloq massasiga aylanishi bilan bog‘liq eng muhim fizik-kimyoviy va mexanik jarayonlar aynan shu qurilmada kechadi

## Shu sababli BMI doirasida asosiy texnologik qurilma hisoblari deganda, avvalo pishloq vannasining: unumdorligi, ish sikli, geometrik hajmi, foydali to‘ldirish hajmi, partiya soni, issiqlik yuklamasi, aralashtirish va bo‘shatish talablari, material tanloviga asoslanadi. 3 tonna/smena quvvatli pishloq ishlab chiqarish liniyasi uchun qurilma hisoblari faqat nazariy emas, balki texnologik rejimni belgilash, uskunani tanlash va keyingi iqtisodiy hisoblar uchun tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

## Asosiy qurilma sifatida pishloq vannasini tanlashni asoslash. Pishloq vannasi asosiy apparat deb qabul qilinishining sabablari quyidagilardan iborat.

## Birinchidan, pishloqning sifatini belgilovchi asosiy bosqichlar — ivitish, coagulum hosil bo‘lishi, curdni kesish va dastlabki zardob ajralishi — aynan shu apparatda sodir bo‘ladi

## Ikkinchidan, pishloq vannasi quvvati butun liniyaning quvvatiga bevosita ta’sir qiladi. Agar vat hajmi kichik bo‘lsa, smenadagi partiyalar soni ortadi va mehnat hamda energiya sarfi oshadi. Aksincha, haddan tashqari katta vat texnologik moslashuvchanlikni kamaytiradi va kapital xarajatni oshiradi.

## Uchinchidan, pishloq vannasining konstruktiv yechimi keyingi uskunalar bilan mos bo‘lishi kerak. Tetra Pak rasmiy manbasiga ko‘ra, vatdan keyingi curd-whey oqimi cheeseformer yoki boshqa shakllantirish tizimlariga uzatiladi, bu esa upstream vat unumdorligi va downstream qurilmalar orasida muvozanat bo‘lishini talab qiladi.

## Pishloq vannasining texnologik vazifalari; Asosiy qurilmaning hisobini boshlashdan oldin uning texnologik vazifalari aniq belgilanishi lozim va quyidagi amallarni bajarishi kerak: to‘ldirish, bir xil aralashtirish, sutni koagulyatsiya qilish, hosil bo‘lgan ivindini kesish, aralashtirish, zardobni chiqarish, zarurat bo‘lsa suv qo‘shish, bilvosita isitish yoki sovitish, mahsulotni bo‘shatish, CIP yuvish.  Demak, pishloq vannasi oddiy rezervuar emas. U ko‘p funksiyali texnologik apparat bo‘lib, uning hisobida quyidagilar e’tiborga olinadi: partiyadagi sut miqdori,  zarur vaqt, aralashtirishning intensivligi, zardobni chiqarish tezligi, isitish/sovitish ko‘ylagining ishlashi, sanitariya yuvish imkoniyati.

## Hisoblash uchun boshlang‘ich ma’lumotlar. 3 tonna/smena quvvatli pishloq liniyasi uchun asosiy qurilma hisoblarida quyidagi boshlang‘ich ma’lumotlar olinadi: smenalik tayyor mahsulot miqdori: 3000 kg/smena; mahsulot turi: yarim qattiq rennetli pishloq; ishlab chiqarish rejimi: partiyali yoki yarim uzluksiz; sutning ivitishdan oldingi harorati: odatda 30–35°C diapazonida bo‘ladi; bu Tetra Pak’ning heat exchangers bo‘limida cheese milk vat oldidan 30–35°C gacha qizdirilishi bilan ko‘rsatilgan, pasterizatsiya rejimi odatda 70–72°C, 15–20 soniya, so‘ng ivitish haroratigacha sovitish shaklida beriladi.

## BMI hisoblarida aniq partiya hajmi sutning haqiqiy tarkibi va qabul qilingan pishloq chiqimiga bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun asosiy apparat hisobi odatda quyidagi ketma-ketlikda bajariladi: sut sarfi aniqlanadi; smenadagi partiyalar soni belgilanadi; bitta partiya uchun sut massasi topiladi; shu massadan vatning foydali hajmi aniqlanadi; so‘ng konstruktiv hajm va geometrik o‘lchamlar asoslanadi.

## Unumdorlik va partiya sonini aniqlash. Pishloq vannasi partiyali rejimda ishlaganligi sababli, uning hisobida smenalik quvvatni bitta partiya va partiyalar soniga ajratish muhim. Umumiy ko‘rinishda: Gsm = n · Gp. Bu yerda: Gsm — smenadagi tayyor pishloq miqdori, kg/smena; n — smenadagi partiyalar soni; Gp — bir partiyadan olinadigan tayyor pishloq miqdori, kg.

## Agar smenada bir necha partiya ishlansa, bitta partiya uchun pishloq massasi: Gp = Gsm / n. Ammo vat hisobi uchun pishloq massasi emas, sut miqdori kerak bo‘ladi. Agar qabul qilingan amaliy chiqim Y kg pishloq / 100 kg sut bo‘lsa, bir partiya uchun kerakli sut miqdori: Msut,p = (Gp · 100) / Y

## Shunday qilib, vatga bir partiyada beriladigan sut massasi aniqlanadi. Bu qiymat apparatning asosiy hisoblash parametri hisoblanadi.

## Ish sikli va smenadagi partiyalar soni. Partiyalar soni vatning ish sikliga bog‘liq. Pishloq vannasidagi umumiy sikl odatda quyidagi operatsiyalardan tashkil topadi: vatni to‘ldirish; starter va boshqa qo‘shimchalarni berish; ivitish; curdni kesish; aralashtirish va qisman zardob ajratish; bo‘shatish; yuvish va tayyorlash.  Shuning uchun bitta partiya uchun vaqt umumiy ko‘rinishda: τs = τt + τiv + τk + τar + τb + τy. Bu yerda: τt — to‘ldirish va ingredient berish vaqti; τiv — ivitish vaqti; τk — kesish vaqti; τar — aralashtirish va zardob ajratish vaqti; τb — bo‘shatish vaqti; τy — partiyalar orasidagi sanitariya tayyorlash vaqti.

## Smenadagi partiyalar soni esa: n = Tsm / τs. bu yerda Tsm — smena davomiyligi. BMI matnida odatda xulosa quyidagicha yoziladi: “Vatning ish sikli qancha qisqa va barqaror bo‘lsa, bir smenada bajariladigan partiyalar soni shuncha ko‘p bo‘ladi, bu esa apparatning samarali unumdorligini oshiradi.”

## Vatning foydali hajmini aniqlash. Bir partiya uchun sut massasi aniqlangach, apparatning foydali hajmi topiladi. Sut hajmi zichlik orqali massadan hajmga o‘tkaziladi. Tetra Pak’ning heat exchanger hisoblash misolida cheese milk uchun zichlik taxminan 1020 kg/m³ deb olingan. Shu asosda foydali hajm:Vf = Msut,p / ρ

## Bu yerda: Vf — vatning foydali hajmi, m³; Msut,p — bir partiyadagi sut massasi, kg; ρ — sut zichligi, kg/m³. Lekin apparatni hisoblashda vatni 100% to‘ldirish mumkin emas. Chunki: aralashtirish uchun erkin bo‘sh hajm kerak; ko‘piklanish bo‘lishi mumkin; mahsulot tebranishi hisobga olinadi. Shu sababli konstruktiv hajm: Vk = Vf / φ, Bu yerda φ — to‘ldirish koeffitsienti. Amaliyotda bu koeffitsient 1 dan kichik bo‘ladi va apparatda xavfsiz ishlash uchun zarur bo‘sh joyni hisobga oladi. Demak, asosiy qurilma uchun avval foydali hajm, keyin esa to‘liq konstruktiv hajm tanlanadi.

## Konstruktiv hajmni standart apparat bilan moslashtirish. Hisoblash natijasida topilgan hajm ko‘pincha katalogdagi standart apparat o‘lchamiga moslashtiriladi. Bu yerda ishlab chiqaruvchi ma’lumotlari juda muhim

## Shuning uchun BMIda apparat hisobi yakunida odatda shunday yoziladi: “Hisoblangan konstruktiv hajmga eng yaqin katta standart model qabul qilinadi.” Bu texnologik xavfsizlik zaxirasi beradi va ishlab chiqarish rejimini barqarorlashtiradi.

## Geometrik o‘lchamlarni aniqlash. Vat hajmi aniqlangach, uning geometrik o‘lchamlari tanlanadi. Pishloq vannalari ko‘pincha gorizontal silindrik yoki ikki doirali kesimli konstruksiyaga ega bo‘ladi.

## Agar apparat silindrik qism va yon elementlardan iborat deb qabul qilinsa, umumiy hajm geometrik formula orqali aniqlanadi. BMIda ko‘pincha quyidagi soddalashtirilgan yondashuv qo‘llanadi: uzunlik va diametr orasida texnologik nisbat tanlanadi; aralashtirgich va pichoqlar uchun yetarli chuqurlik olinadi; bo‘shatish qulay bo‘lishi uchun tub qismi mos shaklda tanlanadi.

## Geometrik nisbatlar quyidagilarni ta’minlashi kerak: bir tekis kesish;  ortiqcha “o‘lik zonalar” paydo bo‘lmasligi; aralashtirish vaqtida curdning sinib ketmasligi; CIP tozalashga qulaylik.

## Aralashtirgich va kesish mexanizmi hisobi; Pishloq vannasining eng muhim elementlaridan biri — curd knife / agitator system.

## Aralashtirgichning vazifasi: ivindini bir xil o‘lchamda kesish; curdni yumshoq aralashtirish; yog‘ning zardobga chiqib ketishini kamaytirish; zardob ajralishini boshqarish.

## BMI hisobida bu qism odatda quyidagicha beriladi: aralashtirgich tezligi apparat hajmi va mahsulot turiga mos tanlanadi; kesuvchi pichoqlar soni vat geometriyasiga moslashtiriladi; juda yuqori tezlik taqiqlanadi, chunki curd maydalanib ketadi; juda past tezlik esa notekis namlikka olib keladi.

## Agar aniq mexanik quvvat hisobi talab qilinsa, aralashtirish quvvati umumiy ko‘rinishda hajm, zichlik, aralashtirgich o‘lchami va aylanish tezligiga bog‘liq deb olinadi. BMI darajasida esa ko‘pincha konstruktiv tanlov va texnologik asoslash yetarli bo‘ladi.

## Isitish va sovitish yuzasini asoslash. Pishloq vannasi ko‘pincha bilvosita isitish va sovitish uchun ko‘ylak bilan jihozlanadi. Vatning issiqlik hisobi quyidagiga asoslanadi: Q = m · c · Δt. bu yerda: Q — kerakli issiqlik miqdori; m — mahsulot massasi; c — solishtirma issiqlik sig‘imi; Δt — harorat o‘zgarishi.  Tetra Pak misolida milk uchun cp ≈ 3.95 kJ/kg·K deb olingan.

## Agar vatda mahsulot ma’lum vaqt ichida qizdirilishi kerak bo‘lsa, o‘rtacha issiqlik oqimi: N = Q / τ. Shundan keyin issiqlik uzatish yuzasi umumiy issiqlik uzatish formulasi orqali aniqlanadi. Tetra Pak heat exchangers bo‘limida issiqlik almashgich o‘lchami product flow rate, physical properties, temperature programme, pressure drop va cleanability talablariga bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Vat ko‘ylagini hisoblashda xuddi shu mantiq qo‘llanadi: kerakli qizdirish tezligini ta’minlaydigan issiqlik yuzasi tanlanadi.

## Bo‘shatish va zardob chiqarish tizimi. Asosiy qurilma hisobi faqat ivitish bilan tugamaydi. Vatdan mahsulotni o‘z vaqtida va minimal yo‘qotish bilan chiqarish ham hisobga olinadi. Tetra Pak vat tavsifida whey discharge va emptying alohida funksiyalar sifatida keltirilgan; cheese chapter’da esa vatdan keyin curd-whey aralashmasi drainage/forming tizimlariga uzatilishi yozilgan. Bo‘shatish tizimini hisoblashda: bo‘shatish vaqti, zardobni chiqarish quvvati, quvur diametri, mahsulotni jarohatlamasdan uzatish inobatga olinadi.  “Bo‘shatish vaqti apparatning umumiy sikliga kirgani sababli, discharge tizimi vat unumdorligini cheklovchi omillardan biri hisoblanadi.”

## Sanitariya va CIP bo‘yicha talablar. Asosiy qurilmaning hisobida sanitariya talablari albatta berilishi kerak. Tetra Pak vatlarida CIP funksiyasi standart texnologik imkoniyat sifatida ko‘rsatilgan. Qurilma quyidagi talablarga javob berishi lozim: oziq-ovqatga mos zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanishi; ichki sirtlar silliq bo‘lishi; mahsulot to‘planib qoladigan o‘lik zonalar bo‘lmasligi; payvand choklari sanitariya standartlariga mos bo‘lishi; CIP kallaklari apparatning barcha ichki yuzasini yuvishi. Bu talablar apparatning uzoq muddat xavfsiz ishlashini va mahsulot sifatining barqarorligini ta’minlaydi.

## Material tanlash. Pishloq vannasi va unga tegishli quvurlar, klapanlar, zardob chiqarish elementlari odatda zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanadi. Brining vats uchun GEA AISI 316 po‘latni ko‘rsatadi; oziq-ovqat bilan aloqadagi asosiy uskunalar uchun korroziyaga chidamli stainless steel qo‘llanilishi bu sohada standart amaliyot hisoblanadi. Material tanlashda: korroziyaga chidamlilik, sirt silliqligi, yuvish vositalariga chidamlilik, mexanik mustahkamlik hisobga olinadi.

## 3 tonna/smena liniya uchun apparat tanlash bo‘yicha yakuniy asos. Uch tonna/smena quvvatli pishloq zavodi uchun juda kichik vat tanlansa, partiyalar soni ortib ketadi va ishlab chiqarish ritmi buziladi. Juda katta vat tanlansa, apparatdan foydalanish koeffitsienti kamayadi. Bunday vat quyidagi afzalliklarga ega: yarim qattiq pishloqlar uchun mos; boshqarish qulay; bilvosita isitish-sovitish mavjud; CIP bilan yuviladi; keyingi moulding/pressing bo‘limlari bilan integratsiyalashadi Asosiy texnologik qurilmaning hisoblari pishloq ishlab chiqarish liniyasini loyihalashning eng muhim bo‘limlaridan biridir. Hisoblashning markazida pishloq vannasi turadi, chunki unda sutning pishloq massasiga aylanishi bilan bog‘liq asosiy operatsiyalar bajariladi.

Asosiy qurilma hisobida quyidagilar aniqlanadi: smenalik quvvatdan kelib chiqqan holda partiya yuklamasi; bir partiya uchun sut miqdori; foydali va konstruktiv hajm; ish sikli va partiyalar soni; geometrik o‘lchamlar; aralashtirish va kesish mexanizmi talablari; isitish-sovitish yuklamasi; sanitariya va CIP shartlaridir.

III. MEHNAT MUHOFAZASI.

Oziq-ovqat sanoati, xususan pishloq ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Mehnat muhofazasi deganda ishchilarning hayoti va sog‘lig‘ini saqlash, ishlab chiqarish jarayonida xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish hamda ishlab chiqarish jarayonining salbiy omillaridan himoya qilishga qaratilgan tashkiliy, texnik, sanitariya-gigiyenik va huquqiy choralar tizimi tushuniladi.

O‘zbekiston Respublikasida mehnat muhofazasi masalalari O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ushbu hujjatlarga muvofiq, har bir ishlab chiqarish korxonasi ishchilar uchun xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratishga majburdir.

Pishloq ishlab chiqarish texnologiyasi issiqlik, mexanik, kimyoviy va biologik omillar bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, mehnat muhofazasi choralarini to‘g‘ri tashkil etish ayniqsa muhimdir.

Mehnat muhofazasining asosiy vazifalari. Mehnat muhofazasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalarni oldini olish; kasb kasalliklarining oldini olish; xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish; ishlab chiqarish samaradorligini oshirish; ishchilarning sog‘ligini saqlash.

Oziq-ovqat sanoatida xavfsizlik choralariga rioya qilinmasa, ishlab chiqarish jarayonida kuyish, elektr zarbasi, mexanik jarohatlar va mikrobiologik kasalliklar yuzaga kelishi mumkin.

Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar. Pishloq ishlab chiqarish korxonalarida quyidagi xavfli va zararli omillar mavjud:

Fizik omillar; yuqori harorat (pasterizatsiya apparatlari, bug‘ tizimlari);  past harorat (sovitish va saqlash kameralarida); yuqori namlik; shovqin va vibratsiya; sirpanchiq pol yuzalari.

Kimyoviy omillar; yuvish vositalari (CIP tizimida ishlatiladigan ishqor va kislotalar); dezinfeksiya moddalari; tuz eritmalari (brine).

Biologik omillar; mikroorganizmlar (sut va zardobda); mog‘or va bakteriyalar.

Mexanik omillar; aylanuvchi mexanizmlar; kesuvchi pichoqlar; presslash qurilmalari; nasos va transport tizimlari.

Elektr xavfi; elektr uskunalari bilan ishlash; nam muhitda elektr zarbasi xavfi.

Ishlab chiqarish xonalariga qo‘yiladigan talablar; Pishloq ishlab chiqarish sexlari quyidagi talablarga javob berishi kerak: yaxshi shamollatish tizimi; yetarli yoritish; gigiyenik talablarga mos qoplamalar; sirpanmaydigan pol; suvni tez chiqarib yuboruvchi drenaj tizimi. Shuningdek, ishlab chiqarish xonalarida harorat va namlik me’yor darajada ushlab turilishi lozim.

Texnologik uskunalar xavfsizligi; Asosiy texnologik qurilmalar (pasterizator, pishloq vannasi, presslar, sovitish tizimlari) bilan ishlashda quyidagi talablar bajarilishi shart: barcha aylanuvchi qismlar himoya qopqoqlari bilan yopilgan bo‘lishi; favqulodda to‘xtatish tugmalari mavjud bo‘lishi; uskunalar muntazam texnik ko‘rikdan o‘tkazilishi; faqat malakali xodimlar tomonidan boshqarilishi. Uskunalarni ishlatishdan oldin ularning texnik holati tekshiriladi.

Elektr xavfsizligi; Elektr energiyasi bilan ishlashda quyidagi choralar ko‘riladi: barcha elektr qurilmalari yerga ulangan bo‘lishi; izolyatsiya holati tekshirilgan bo‘lishi; nam joylarda past kuchlanishli tizimlar qo‘llanilishi; elektr shkaflari yopiq va qulflangan bo‘lishi. Elektr xavfsizligiga rioya qilinmasa, jiddiy baxtsiz hodisalar yuzaga kelishi mumkin.

Issiqlik xavfsizligi; Pasterizatsiya va bug‘ tizimlari bilan ishlashda: issiq yuzalar izolyatsiya qilinadi; ishchilar maxsus qo‘lqop va kiyimda ishlaydi; bug‘ bosimi nazorat qilinadi; issiq suyuqliklar bilan ehtiyotkor ishlanadi. Bu choralar kuyishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Kimyoviy xavfsizlik; CIP yuvish tizimlarida ishlatiladigan kimyoviy moddalar bilan ishlashda; himoya qo‘lqop va ko‘zoynak ishlatiladi; moddalar maxsus belgilangan joyda saqlanadi; xavfsizlik yo‘riqnomalari mavjud bo‘ladi; to‘kilgan moddalar darhol zararsizlantiriladi.

Shaxsiy himoya vositalari; Ishchilar quyidagi shaxsiy himoya vositalari bilan ta’minlanadi: maxsus kiyim; rezina etik; qo‘lqop; bosh kiyim; himoya ko‘zoynak. Bu vositalar ishchini tashqi xavfli omillardan himoya qiladi.

Sanitariya-gigiyena talablari; Oziq-ovqat sanoatida sanitariya juda muhim. Quyidagi talablar bajarilishi shart: ishchilar tibbiy ko‘rikdan o‘tgan bo‘lishi; qo‘llar muntazam yuvilishi; ishlab chiqarish kiyimi toza bo‘lishi; ishlab chiqarish joylari dezinfeksiya qilinishi.

Yong‘in xavfsizligi; Pishloq ishlab chiqarish korxonalarida yong‘in xavfsizligi choralariga quyidagilar kiradi: yong‘in o‘chirish vositalari mavjudligi; elektr simlari sozligi; yonuvchan materiallarni to‘g‘ri saqlash; favqulodda chiqish yo‘llari ochiq bo‘lishi.

Favqulodda vaziyatlarda harakatlar. Favqulodda holatlarda quyidagilar amalga oshiriladi: uskunalar darhol o‘chiriladi; xodimlar xavfsiz joyga evakuatsiya qilinadi; birinchi tibbiy yordam ko‘rsatiladi; mas’ul xizmatlarga xabar beriladi.

Mehnat muhofazasi bo‘yicha o‘qitish. Korxonada ishchilar: kirish yo‘riqnomasi; ish joyida yo‘riqnoma; davriy o‘qitishlardan o‘tishi shart. Bu bilimlar baxtsiz hodisalarni kamaytiradi. Xulosa qilib atrganda pishloq ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi ishchilarning sog‘ligini saqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida mavjud fizik, kimyoviy, biologik va mexanik xavflarni kamaytirish uchun kompleks choralar ko‘rilishi zarur.

To‘g‘ri tashkil etilgan mehnat muhofazasi tizimi: baxtsiz hodisalarni kamaytiradi; mahsulot sifatini oshiradi; ishlab chiqarish barqarorligini ta’minlaydi.

IV. ATROF MUHIT MUHOFAZASI .

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida, jumladan pishloq ishlab chiqarishda atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilar, oqava suvlar, gazlar va boshqa zararli omillar atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli ekologik xavfsizlikni ta’minlash ishlab chiqarish texnologiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlik masalalari O‘zbekiston Respublikasining “Atrof muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni asosida tartibga solinadi. Ushbu qonunga ko‘ra, har bir ishlab chiqarish korxonasi atrof-muhitni ifloslantirmaslik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va chiqindilarni kamaytirish choralarini ko‘rishi shart.

Pishloq ishlab chiqarishda asosiy ekologik muammolar — bu zardob chiqindisi, oqava suvlar, qattiq chiqindilar va energiya sarfi bilan bog‘liq.

Atrof-muhitni muhofaza qilishning asosiy vazifalari; Atrof-muhitni muhofaza qilish quyidagi asosiy vazifalarni o‘z ichiga oladi: tabiiy resurslardan oqilona foydalanish; suv, havo va tuproqni ifloslanishdan himoya qilish; ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish; qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish; ekologik xavfsiz ishlab chiqarishni tashkil etish. Bu vazifalar ishlab chiqarish korxonalarida barqaror rivojlanishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Pishloq ishlab chiqarishning ekologik ta’siri. Pishloq ishlab chiqarish jarayoni quyidagi ekologik omillar bilan bog‘liq:

Suv resurslariga ta’siri; katta hajmda suv sarfi; oqava suvlarning yuqori organik ifloslanishi; zardob va yuvish suvlari tarkibidagi organik moddalar.

Havo muhitiga ta’siri; hidli gazlar; bug‘ chiqishi; ayrim hollarda CO₂ ajralishi.

Tuproqqa ta’siri; tozalanmagan chiqindilar tashlanishi; kimyoviy moddalar qoldiqlari.

Oqartirish suvlari va ularning ekologik xavfi; Pishloq ishlab chiqarishda eng katta ekologik muammo — bu oqava suvlar hisoblanadi. Ularning tarkibida: yog‘ qoldiqlari; oqsillar; laktoza; yuvuvchi moddalar mavjud bo‘ladi. Bunday suvlar: suv havzalarida kislorod tanqisligiga olib keladi; suv organizmlariga zarar yetkazadi;  ekologik muvozanatni buzadi.

Oqartirish suvlari tozalash usullari. Mexanik tozalash; qattiq zarrachalarni ajratish; yog‘larni ushlab qolish. Biologik tozalash; mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni parchalanishi; aerotank va biofiltrlar qo‘llanilishi. Kimyoviy tozalash; pH ni me’yorlash; dezinfeksiya qilish. Tozalangan suvni qayta ishlatish mumkin. Zardob chiqindisini kamaytirish; Zardobni tashlab yuborish o‘rniga: oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda; chorvachilikda; bioenergiya olishda
foydalanish mumkin. Bu chiqindilarni kamaytiradi va iqtisodiy foyda beradi. Qattiq chiqindilarni boshqarish; Qattiq chiqindilar: qadoqlash materiallari; nuqsonli mahsulotlar; filtr qoldiqlari. Ularni: saralash; qayta ishlash; xavfsiz utilizatsiya qilish zarur. Havo muhitini muhofaza qilish. Korxonada: ventilyatsiya tizimi o‘rnatiladi;  hidlarni kamaytirish chorasi ko‘riladi; bug‘ chiqishi nazorat qilinadi. Energiya tejash va resurslardan foydalanish. Zamonaviy korxonalarda: issiqlikni qayta tiklash; energiya samarador uskunalar; suvni tejash texnologiyalari qo‘llaniladi. Ekologik monitoring. Korxonada: chiqindi suvlar nazorati; havo sifati monitoringi; sanitariya nazorati amalga oshiriladi. Ekologik xavfsizlik choralarini tashkil etish. chiqindilarni kamaytirish;  qayta ishlash tizimini joriy etish; ekologik normativlarga rioya qilish; xodimlarni ekologik o‘qitish. Xulosa qilib aytganda pishloq ishlab chiqarishda atrof-muhitni muhofaza qilish ishlab chiqarishning ajralmas qismi hisoblanadi. Oqartirish suvlari, zardob va boshqa chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi. To‘g‘ri tashkil etilgan ekologik tizim: tabiatni himoya qiladi; ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi; korxonaning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi.

V. IQTISODIY QISM.

Pishloq ishlab chiqarish korxonasini tashkil etishda iqtisodiy hisob-kitoblar muhim ahamiyatga ega. Texnologik jarayonni loyihalash bilan bir qatorda, ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash, xarajatlarni hisoblash, mahsulot tannarxini belgilash va foyda miqdorini aniqlash zarur. Iqtisodiy tahlil korxonaning rentabelligini baholash, investitsiya samaradorligini aniqlash va ishlab chiqarishdan iborat.

Iqtisodiy tahlilning asosiy vazifalari; Iqtisodiy qism quyidagi asosiy vazifalarni hal qiladi: ishlab chiqarish hajmini asoslash; xom ashyo va materiallar sarfini hisoblash; asosiy va yordamchi uskunalar qiymatini aniqlash; ishlab chiqarish tannarxini hisoblash; foyda va rentabellikni aniqlash; investitsiya samaradorligini baholash. Bu vazifalar ishlab chiqarishning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligini aniqlash imkonini beradi.

Ishlab chiqarish quvvati va mahsulot hajmi. Mazkur loyiha bo‘yicha ishlab chiqarish quvvati:

3 tonna/smena pishloq; yiliga (300 ish kuni deb olinsa):  Qyil = 3000 × 300 = 900 000 kg/yil (900 tonna). Bu ko‘rsatkich korxonaning yillik ishlab chiqarish hajmini ifodalaydi.

Xom ashyo va materiallar sarfi; Pishloq ishlab chiqarishda asosiy xarajatlar xom ashyo bilan bog‘liq bo‘ladi.

Sut sarfi; Agar 1 kg pishloq olish uchun o‘rtacha 10 litr sut talab qilinsa:

Sut sarfi: 900 000 kg × 10 = 9 000 000 litr/yil

Yordamchi materiallar; starterlar; fermentlar; tuz; kalsiy xlorid; qadoqlash materiallari. Bu xarajatlar umumiy tannarxning kichik qismini tashkil qiladi.

Asosiy ishlab chiqarish fondlari. Asosiy fondlarga quyidagilar kiradi: texnologik uskunalar; bino va inshootlar; transport vositalari; energiya tizimlari.

2-jadval

Uskunalar qiymati

| Uskuna nomi | Qiymati (mln so‘m) |
| --- | --- |
| Pasterizator | 500 |
| Pishloq vannasi | 600 |
| Presslar | 300 |
| Sovitish tizimi | 400 |
| Boshqa uskunalar | 200 |
| Jami | - n so‘m |

Mehnat resurslari va ish haqi. Korxonada quyidagi xodimlar ishlaydi: texnologlar; operatorlar; ishchilar; laboratoriya xodimlari; xizmat ko‘rsatuvchi personal.

Ish haqi fondi; Agar o‘rtacha 20 nafar ishchi bo‘lsa: o‘rtacha oylik ish haqi: 4 mln so‘m

Yillik ish haqi: 20 × 4 mln × 12 = 960 mln so‘m

Energiya va kommunal xarajatlar. Ishlab chiqarishda quyidagilar sarflanadi: elektr energiyasi; issiqlik energiyasi; suv.

Taxminiy xarajat: elektr: 300 mln so‘m/yil, suv: 100 mln so‘m/yil, issiqlik: 200 mln so‘m/yil. Jami: 600 mln so‘m/yil.

Mahsulot tannarxi hisoblash. Tannarx quyidagi formula bilan aniqlanadi:      T = (Xom ashyo + Ish haqi + Energiya + Amortizatsiya + Boshqa xarajatlar) /

Mahsulot hajmi. Taxminiy hisob: xom ashyo: 9 000 000 l × 4000 so‘m = 36 mlrd so‘m, ish haqi: 0.96 mlrd, energiya: 0.6 mlrd, boshqa: 1 mlrd. Jami: ~38.5 mlrd so‘m. 1 kg pishloq tannarxi: 38.5 mlrd / 900 000 ≈ 42 800 so‘m/kg.

Mahsulot narxi va foyda. Agar 1 kg pishloq narxi 60 000 so‘m deb olinsa: Yillik tushum: 900 000 × 60 000 = 54 mlrd so‘m

Foyda: 54 – 38.5 = 15.5 mlrd so‘m.

Rentabellik. Rentabellik formulasi: R = (Foyda / Xarajatlar) × 100%, R = (15.5 / 38.5) × 100 ≈ 40%. Bu juda yaxshi iqtisodiy ko‘rsatkich hisoblanadi.

Kapital qo‘yilmalar va o‘zini oqlash. Agar umumiy investitsiya: I = 2 mlrd so‘m. O‘zini oqlash muddati: T = I / Yillik foyda. T = 2 / 15.5 ≈ 0.13 yil (~1.5 oy)

Amaliyotda bu ko‘rsatkich 1–3 yil atrofida bo‘ladi (real sharoitlarda xarajatlar yuqoriroq bo‘ladi).

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo‘llari. chiqindilarni qayta ishlash; energiya tejovchi texnologiyalar; avtomatlashtirish; sifatni oshirish; logistika xarajatlarini kamaytirish.

Pishloq ishlab chiqarish korxonasi iqtisodiy jihatdan samarali loyiha hisoblanadi. Hisob-kitoblarga ko‘ra: mahsulot tannarxi: ~42 800 so‘m/kg, sotish narxi: ~60 000 so‘m/kg, foyda: ~15.5 mlrd so‘m/yil, rentabellik: ~40%. Bu ko‘rsatkichlar loyiha iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatadi.

XULOSA.

Mazkur bitiruv malakaviy ishida “Smenada quvvati 3 tonnaga teng bo‘lgan pishloq ishlab chiqarish texnologiyasini tashkil qilish” mavzusi bo‘yicha texnologik, texnik, iqtisodiy, mehnat muhofazasi va ekologik jihatlar kompleks ravishda o‘rganildi hamda tahlil qilindi. Olib borilgan izlanishlar natijasida pishloq ishlab chiqarish zamonaviy oziq-ovqat sanoatining muhim va istiqbolli yo‘nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi.

Ishning umumiy qismida pishloq ishlab chiqarishning dolzarbligi asoslab berildi. Bugungi kunda aholining yuqori biologik qiymatga ega bo‘lgan oqsilga boy oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoji ortib borayotgani, sut va sut mahsulotlariga bo‘lgan talabning ko‘payib borishi, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ulushini oshirish zarurati ushbu mavzuning amaliy ahamiyatini yanada kuchaytirishi ko‘rsatildi. Ayniqsa, pishloqning oziqaviy va energetik qiymati, tarkibidagi oqsil, yog‘, kalsiy, fosfor, vitaminlar hamda inson organizmi uchun foydali moddalarning yuqori miqdorda saqlanishi uni aholining kundalik iste’molidagi muhim mahsulotlar qatoriga kiritadi.

BMI davomida asosiy xom ashyo sifatida sutning texnologik ahamiyati, uning fizik-kimyoviy xossalari, pishloqboplik ko‘rsatkichlari, tarkibidagi yog‘, oqsil, laktoza va mineral moddalarning pishloq sifatiga ta’siri batafsil tahlil qilindi. Shu bilan birga, starter kulturasi, fermentlar, kalsiy xlorid, osh tuzi va boshqa yordamchi materiallarning ishlab chiqarish jarayonidagi o‘rni yoritildi. Pishloq ishlab chiqarishda xom ashyo sifatiga qat’iy talab qo‘yilishi, ayniqsa sutning tozaligi, kislotaliligi, zichligi, mikrobiologik ko‘rsatkichlari va texnologik yaroqliligi tayyor mahsulotning chiqimi va sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asosda ko‘rsatib berildi.

Texnologik qismda 3 tonna/smena quvvatli pishloq ishlab chiqarish uchun maqbul texnologik sxema tanlandi va asoslandi. Sutni qabul qilish, filtrlash, standartlashtirish, pasterizatsiya qilish, ivitish, ivindini kesish, zardobni ajratish, qoliplash, presslash, tuzlash, pishitish va qadoqlash jarayonlari bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan texnologik bosqichlar sifatida ko‘rib chiqildi. Tanlangan sxema zamonaviy sanoat talablari, sifat nazorati, sanitariya-gigiyena me’yorlari va ishlab chiqarish samaradorligi nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq deb topildi. Ayniqsa, yarim qattiq pishloq ishlab chiqarishda batch tipidagi yoki yarim uzluksiz liniyaning qo‘llanilishi o‘rta quvvatli korxona uchun qulayligi bilan asoslandi.

Ish davomida pishloq ishlab chiqarishning umumiy texnologik prinsiplari ham batafsil yoritildi. Fermentativ va kislotali koagulyatsiya, curd hosil bo‘lishi, zardob ajralishi, presslash, tuzlash hamda pishitish jarayonlarida sodir bo‘ladigan fizik-kimyoviy o‘zgarishlar mahsulot sifatining shakllanishida hal qiluvchi omil ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, ivitish va presslash bosqichlarining to‘g‘ri boshqarilishi pishloqning konsistensiyasi, namligi, shakli va saqlanish muddati uchun muhim ahamiyatga ega ekani ko‘rsatildi.

Asosiy texnologik uskunalar bo‘yicha olib borilgan tahlillar natijasida pishloq ishlab chiqarish liniyasining yuragi sifatida pishloq vannasi asosiy qurilma sifatida qabul qilindi. Chunki aynan shu apparatda sutga starter va ferment qo‘shish, ivitish, ivindini kesish, aralashtirish va qisman zardob ajratish kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Qurilmaning hisoblari bajarilganda uning unumdorligi, ish sikli, foydali va konstruktiv hajmi, partiyalar soni, isitish-sovitish imkoniyatlari, CIP yuvish tizimiga mosligi va texnologik talablarga javob berishi e’tiborga olindi.

Moddiy balans yordamida sut, tayyor pishloq, zardob va chiqindilar o‘rtasidagi nisbatlar aniqlanib, texnologik yo‘qotishlarning iqtisodiy natijalarga ta’siri ko‘rsatib berildi. Issiqlik balansi orqali pasterizatsiya, sovitish va texnologik harorat rejimlarini ta’minlash uchun zarur energiya sarflari asoslandi. Bu esa kelajakda uskunalarni tanlash, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishda chiqindilar va ulardan foydalanish masalalariga ham alohida e’tibor qaratildi. Pishloq ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan asosiy chiqindi zardob ekani, uning tarkibida oqsil, laktoza, mineral moddalar va boshqa biologik faol komponentlar saqlanishi sababli uni oddiy chiqindi sifatida emas, balki qimmatli ikkilamchi xom ashyo sifatida baholash zarurligi ko‘rsatildi. Oqartirish suvlari, qattiq chiqindilar va brine eritmasi bilan ishlash bo‘yicha ekologik va texnologik tavsiyalar berildi. Zardobdan oziq-ovqat mahsulotlari, yem-xashak, oqsil konsentratlari, laktoza va boshqa mahsulotlar olish mumkinligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida asoslandi.

Mehnat muhofazasi bo‘limida pishloq ishlab chiqarish sexlarida uchrashi mumkin bo‘lgan fizik, kimyoviy, biologik, mexanik va elektr xavf omillari tahlil qilindi. Ishchilarning xavfsizligini ta’minlash uchun ishlab chiqarish xonalarini to‘g‘ri loyihalash, uskunalarni himoya vositalari bilan jihozlash, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilish, favqulodda holatlarda harakat qilish tartibini ishlab chiqish zarurligi ko‘rsatildi. Bu esa korxonada xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish ishlab chiqarish barqarorligi va sifatni ta’minlash bilan chambarchas bog‘liq ekanini tasdiqlaydi.

Atrof-muhit muhofazasi bo‘limida pishloq ishlab chiqarishning ekologik jihatlari tahlil qilindi. Oqartirish suvlari, zardob, qattiq chiqindilar va energiya sarfi kabi omillar ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan ko‘rib chiqildi. Oqartirish suvlarini mexanik, biologik va kimyoviy usullar bilan tozalash, zardobni qayta ishlash, qadoqlash chiqindilarini saralash hamda suv va energiya resurslarini tejash bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Bu korxonada chiqindisiz yoki kam chiqindili texnologiyaga yaqinlashish, atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish va barqaror ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish imkonini beradi.

Iqtisodiy qismda loyiha samaradorligi hisoblab chiqildi. 3 tonna/smena quvvatli pishloq ishlab chiqarish korxonasi uchun xom ashyo sarfi, uskunalar qiymati, ish haqi fondi, energiya va kommunal xarajatlar, mahsulot tannarxi, yillik tushum, foyda va rentabellik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Hisob-kitoblar natijasida pishloq ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq loyiha ekanligi, mahsulot tannarxini pasaytirish va foydani oshirishda xom ashyo sifatini yaxshilash, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni qayta ishlash muhim omil bo‘lishi aniqlandi.

Olib borilgan barcha tahlillar natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi: birinchidan, smenada 3 tonna quvvatli pishloq ishlab chiqarish texnologiyasini tashkil etish zamonaviy oziq-ovqat sanoati talablari, aholi ehtiyoji va iqtisodiy sharoit nuqtai nazaridan dolzarb va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi; ikkinchidan, sifatli sut va to‘g‘ri tanlangan yordamchi materiallar tayyor mahsulotning yuqori sifati va barqaror chiqimini ta’minlaydi; uchinchidan, texnologik sxemaning to‘g‘ri tanlanishi va asosiy qurilmaning ilmiy asoslangan hisoblari korxona quvvati hamda ishlab chiqarish barqarorligini ta’minlaydi; to‘rtinchidan, moddiy va issiqlik balansining aniq hisoblanishi xom ashyo, energiya va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi; beshinchidan, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik choralarni joriy etish ishlab chiqarishning iqtisodiy hamda ekologik samaradorligini oshiradi; oltinchidan, mehnat muhofazasi choralarini to‘liq amalga oshirish korxonada xavfsiz va samarali mehnat muhitini yaratadi; yettinchidan, ishlab chiqarishning iqtisodiy ko‘rsatkichlari loyiha amaliyotga joriy etilishi mumkin bo‘lgan darajada samarali ekanini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, “Smenada quvvati 3 tonnaga teng bo‘lgan pishloq ishlab chiqarish texnologiyasini tashkil qilish” mavzusida bajarilgan mazkur bitiruv malakaviy ish natijalari texnologik, texnik, iqtisodiy, ekologik va mehnat muhofazasi nuqtai nazaridan asoslangan bo‘lib, amaliy ishlab chiqarishda qo‘llash uchun maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. – Toshkent, 2023.

- O‘zbekiston Respublikasining “Atrof muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2022.

- O‘zbekiston Respublikasining “Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2017.

- O‘z DSt (GOST) standartlari: Sut va sut mahsulotlariga qo‘yiladigan texnik talablar.

- Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J. Dairy Science and Technology. – CRC Press, 2006.

- Fox P.F., McSweeney P.L.H. Dairy Chemistry and Biochemistry. – Springer, 1998.

- Fox P.F., Guinee T.P., Cogan T.M., McSweeney P.L.H. Fundamentals of Cheese Science. – Springer, 2017.

- Spreer E. Milk and Dairy Product Technology. – Marcel Dekker, 1998.

- Robinson R.K. Modern Dairy Technology. – Springer, 2002.

- Tetra Pak. Dairy Processing Handbook. – Sweden, 2015.

- GEA Group. Dairy Processing Equipment and Solutions. – Germany, 2020.

- IDF (International Dairy Federation). Dairy Processing Guidelines. – Brussels, 2018.

- FAO/WHO. Milk and Milk Products Safety and Quality. – Rome, 2011.

- Emmons D.B. et al. Cheese yield and factors affecting it // Journal of Dairy Science.

- Walstra P. Dairy processing: principles and applications // Journal of Food Engineering.

- Cheese whey wastewater: characterization and treatment // International Journal of Dairy Technology

Tetra Pak Official Website – https://www.tetrapak.com

GEA Group Official Website – https://www.gea.com

ResearchGate – https://www.researchgate.net

- Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi bo‘yicha OTM o‘quv qo‘llanmalari.

- Oziq-ovqat sanoati uskunalari bo‘yicha texnik kataloglar.

- Energiya va issiqlik balansiga oid muhandislik adabiyotlari.

ILOVALAR.